Департамент промышленности и энергетики                             Администрации Томской области

2022 год

КАТАЛОГ                        ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п |  | Наименование продукции, работ, услуг, в т.ч. НИОКР |  |  | Конкурентные преимущества продукции |  |  | Основные технические характеристики |  | Зарубежная фирма-изготовитель аналогичного импортного товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО НПФ «МИКРАН» г. Томск, пр-т Кирова, 51д. Генеральный директор – Парамонова Вера Юрьевна 8 (382 2) 90-00-29, e-mail: mic@micran.ru, https://www.micran.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Аппаратура беспроводных систем связи ЦРРС диапазона 400 МГц МИК-РЛ400Р |  |  | Система радиорелейной связи МИК-РЛ400Р позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовывать связь на протяженных и/или полузакрытых трассах для удаленных труднодоступных районов с неразвитой инфраструктурой, недоступных для традиционных радиорелейных систем гигагерцовых диапазонов. - Изменяемая пропускная способность 2,3…8,4 Мбит/с - Полезная нагрузка: до 4 × Е1 + 2 × Ethernet 10/100 при модуляции 64QAM - Совместная передача TDM и Ethernet - Встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика |  |  | - Изменяемая пропускная способность 2,3…8,4 Мбит/с. - Минимальная нагрузка на опоры за счет применения логопериодических антенн. - Конфигурации 1+0 / 1+1 / 2+0. - Совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности. - Прозрачная передача Е1 и Ethernet. - Полная грозозащищенность за исключением прямого попадания. - ПО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ. - Работа на полузакрытых интервалах (диапазон рабочих частот 394…410 МГц / 434…450 МГц). |  | 4RF – Новая Зеландия |
| 2. |  | Аппаратура беспроводных систем связи ЦРРС диапазонов 4…23 ГГц МИК-РЛ4…15РМ |  |  | Система радиорелейной связи МИК-РЛ4…15РМ предоставляет пользователю сбалансированное ценовое решение как для организации новых радиорелейных интервалов, не требующих большой пропускной способности, так и для модернизации устаревших РРЛ PDH (E1 / E2 / E3). Система МИК-РЛ4…15РМ позволяет в два раза увеличить пропускную способность с сохранением энергетики интервала и без замены существующих антенн. - Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с. - Полезная нагрузка: до 18 × Е1 + 2 × Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции 16QAM. - Совместная передача TDM и Ethernet. - Встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика. |  |  | - Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с. - Полезная нагрузка: до 18 × Е1 + 2 × Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции 16QAM. - Совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности. - Грозозащищенность внутреннего оборудования благодаря оптическому кабелю. - Дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1). - Модернизация устаревших РРЛ с помощью PDH технологии. - ПО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ. |  | Ceragon – Израиль, NEC – Япония, Aviat – США, Comita – Словения, Alcatel – Франция, Ericsson – Швеция |
| 3. |  | Аппаратура беспроводных систем связи ЦРРС диапазонов 4…15 ГГц МИК-РЛ4…15Р+ (split) |  |  | МИК-РЛ4...15Р+ представляет собой радиорелейную станцию раздельного исполнения. Аппаратура предназначена для построения как сетей плезинхронной (PDH) и синхронной (SDH) цифровой иерархии, так и сетей PDH повышенной пропускной способности (PDH+). МИК-РЛ4...15Р+ работает в диапазонах частот от 4 до 15 ГГц и отличается мощными функциональными возможностями. - 89,6…448 Мбит/с - Поддержка любых схем организации радиостволов: ACAP, ACCP, CCDP - Прозрачная передача любого трафика - Полная защита от грозы за исключением прямого попадания - Естественное охлаждение - Низкий CAPEX |  |  | - Раздельное размещение (split). - «Холодный» старт от −60 ˚С. - Агрегирование до 4 стволов до 1,8 Гбит/с на интервал. - Прозрачная передача любого трафика 6. 4 × GE/96 × E1/4 × STM-1. |  | Ceragon – Израиль, NEC – Япония, Aviat – США, Comita – Словения, Alcatel – Франция, Ericsson – Швеция |
| 4. |  | Аппаратура беспроводных систем связи ЦРРС диапазонов 4…11 ГГц МИК-РЛ4…11Р+ (indoor) |  |  | ЦРРС МИК-РЛ4...11Р+ является универсальным решением для строительства магистральных линий связи с пропускной способностью от 89,6 до 448 Мбит/с. Исполнение «full indoor» максимально раскрывает потенциал аппаратуры по созданию многоствольных (до 4-х и более стволов) радиорелейных линий связи с повышенной надежностью и устойчивостью в регионах с особо сложными погодными условиями и арктическим климатом. - До 3,6 Гбит/с на интервал - Полная защита от грозы за исключением прямого попадания - Конфигурация для проектов любой сложности - Максимальная энергетика радиолинии - Крайне низкие потери в схеме сложения стволов - Прозрачная передача любого трафика |  |  | - Внутреннее размещение (full IDU). - Доступ к аппаратуре 24/7. - Минимальные потери при сложении стволов. - Устойчивость к замираниям — два приемника в каждом стволе. - До 3,6 Гбит/с на ствол с возможностью резерва/агрегации до 8-ми стволов. - Прозрачная передача любого трафика - 4 × GE/96 × E1/4 × STM-1. |  | Ceragon – Израиль, NEC – Япония, Aviat – США, Comita – Словения, Alcatel – Франция, Ericsson - Швеция |
| 5. |  | Аппаратура беспроводных систем связи ЦРРС МИК-РЛ Р500 |  |  | Система радиорелейной связи МИК-РЛ Р500 является универсальным решением для построения высокоскоростных многоствольных многопролетных радиорелейных линий связи различной протяженности. Компактное раздельное размещение с наружным приемопередающим оборудованием позволяет минимизировать начальные затраты по созданию сети, а арктическое исполнение позволяет уверенно работать в суровом климате северных районов. Оптический кабель снижения обеспечивает беспрецедентную грозозащищенность «нижнего» оборудования и исключает проблемы ЭМС с фидерами других радиосистем. |  |  | - Рабочий диапазон частот 4…15 ГГц. - Арктическое исполнение – холодный старт от −60 °C. - Грозозащищенность внутреннего оборудования благодаря оптическому кабелю. - Интерфейсы 4 × GE/96 + 24 × E1 + 2 × STM-1. - Ёмкость до 1,8 Гбит/с. |  | Ceragon – Израиль, NEC – Япония, Aviat – США, Comita – Словения, Alcatel – Франция, Ericsson - Швеция |
| 6. |  | Аппаратура беспроводных систем связи ЦРРС диапазонов 5…23 ГГц Y-Packet |  |  | Y-Packet — компактное и экономичное решение для высокоскоростной беспроводной передачи пакетного трафика Ethernet в диапазоне частот от 5 до 23 ГГц на скорости до 1 Гбит/с с широким набором сетевых сервисов. - до 1 Гбит/с - −50…+55 °C - низкий CAPEX и OPEX - NFC конфигурация |  |  | - Работа в диапазоне частот (ITU-R): 5…23 ГГц. - Модуляции QPSK - 1024QAM с поддержкой AMR. - Коммутация данных. - Поддержка любых Ethernet SFP модулей (T, LX, LH, SX, BX, CWDM). - Поддержка гибкой синхронизации. - Низкий CAPEX и OPEX |  | Ceragon – Израиль, NEC – Япония, Aviat – США, Comita – Словения, Alcatel – Франция, Ericsson - Швеция |
| 7. |  | Комплексы радиорелейной связи высокой заводской готовности |  |  | Блок-контейнеры компании «Микран» объединяют в себе передовые телекоммуникационные технологии и надежный, простой в установке и обслуживании металлический корпус для долговечной и бесперебойной связи. Применение усиленных дверей с сейфовыми замками сводит любой риск несанкционированного доступа к нулю. Встроенная система видеонаблюдения и сигнализации гарантируют полную безопасность оборудования в необслуживаемом режиме с возможностью удаленного мониторинга и управления. В зависимости от каждого проекта, каждый блок-контейнер связи может комплектоваться телекоммуникационным оборудованием в соответствии с заполненным опросным листом. В состав комплексов радиорелейной связи могут входить: - Блок-контейнер связи - Радиорелейное оборудование: 2.1.Радиорелейные станции с внешним расположением приемопередающих устройств МИК-РЛ 4…15Р+ Split. 2.2 Радиорелейные станции с раздельным внутренним расположением приемопередающих устройств МИК-РЛ 4…11Р+ Indoor. - Мультиплексорное и коммуникационное оборудование. - Система подвижной связи, ШПД. - Источники бесперебойного питания. |  |  | - Проектно-компонуемое изделие. - Встроенные системы безопасности, климат-контроля и пожаротушения. - Вандалоустойчивость. - Покрытие цинк-наполненной эмалью. - Система видеонаблюдения и сигнализации. - Усиленные двери с сейфовыми замками. - 30+ лет бесперебойной работы. - Антикоррозийное покрытие. |  | Не имеет аналогов от производителей ЦРРС |
| 8. |  | Подвижный пункт управления и связи (ПУС) |  |  | Передвижной пункт управления с узлом связи для обеспечения связи даже в самых труднодоступных и отдаленных местах страны. Конфигурация ПУС позволяет работать в широком диапазоне стандартов спутниковой, подвижной и фиксированной связи для автономной работы аварийных бригад. - На базе КАМАЗ-43118 (3-осное), колесная формула 6 × 6. - До 6 членов экипажа. - Автоматизированный способ развертывания. - Комфортная работа в любых погодных условиях. |  |  | - Обеспечение различных видов связи при производстве плановых и аварийно-восстановительных работ. - Обеспечение пилотной связи в районах нового строительства с учетом отсутствия в данной местности всех видов связи. - Организация связи во время мероприятий, связанных с торжественным открытием объектов, началом строительства ПУС обеспечивает: - Доставку бригады, средств связи и специального оборудования к местам проведения работ по дорогам всех категорий на дальность до 500 км (без дозаправки). - Автономную работу и отдых всего персонала на время проведения работ, в том числе в районах с холодным климатом (до −40 °С). - Комфортные бытовые условия для персонала за счет наличия систем отопления и кондиционирования. - Организацию в УКВ диапазоне конвенциональной радиосвязи. - Организацию связи в стандарте TETRA. - Организацию спутниковой связи в системе «Ямал». - Организацию сотовой связи при помощи GSM-репитера. - Организацию офисных функций, документального обмена и ВКС (телефон, АРМ оператора в защищенном исполнении, принтер, сканер, ПО ВКС). - Сопряжение средств связи с узлами опорной транспортной сети различных операторов посредством спутникового или проводного канала связи (по стандартным стыкам). - Электропитание как от промышленной сети, так и от автономного источника электроэнергии (электростанция или аккумуляторы). - Освещение мест проведения аварийно-восстановительных работ. - Звуковое оповещение через рупорные громкоговорители. |  | Нет аналогов |
| 9. |  | Системы бесперебойного электропитания МИК-МСЭП |  |  | Серия модульных систем электропитания МИК-МСЭП обеспечивает гаран- тированное бесперебойное электропитание телекоммуникационной аппаратуры с выходным напряжением постоянного тока ± 48 В и оборудова- ния с выходным напряжением переменного тока 200 В, 50 Гц. В системе предусмотрены двухуровневая система защиты от глубокого разряда АКБ и технология заряда-разряда каждой ячейки (2 В) или каждой АКБ (12 В) в группе АКБ 48 В в случае выявления асимметрии аккумуляторной батареи. Оператор МИК-МСЭП может осуществлять дистанционный мониторинг и управление параметрами системы электропитания по LAN. В состав системы входят: - Инверторная система. - ИБЭП. - Байпас. - Группы АКБ. - Модуль мониторинга АКБ. - Щит распределительный нагрузки DC. - Шкаф сейсмостойкий 42U. - Стеллаж сейсмостойкий 15U. |  |  | - «Холодный запуск» при температуре до −40 °С в режиме ограниченной функциональности. - Измерение напряжения и температуры до 32 подключенных ячеек АКБ (2 В) или АКБ (12 В). - Самый высокий показатель плотности мощности преобразователей в составе ИБЭП среди отечественных производителей: до 6 кВт в корпусе высотой 4U и до 12 кВт в корпусе высотой 5U. - Унифицированное масштабирование выходной мощности постоянного тока в ИБЭП и мощности переменного тока в инверторной системе кратно модулям высотой 1U. - Наличие контактов состояния каждого канала нагрузки (до 24 шт.), автоматических выключателей входной сети и каждой группы АКБ. - Наличие защит по входному току сети переменного тока, защиты от перекоса фаз. - Программа верхнего уровня для АРМ оператора для контроля и управления с высокой достоверностью, оперативностью, количеством отображаемых характеристик и доступных к изменению параметров. - Местное управление посредством подключения ноутбука оператора через LAN кабель к БКУ, при котором осуществляется конфигурация, настройка и диагностика системы электропитания. |  | - APC - Eaton - Socomec |
| 10. |  | Система линейной телемеханики МИК-СЛТМ |  |  | Обеспечивает удаленный контроль и управление технологическим оборудованием. Современная SCADA система позволяет создавать масштабные распределенные и централизованные системы АСУ ТП. |  |  | Комплекс отечественной разработки в составе которого основные комплектующие (контроллер, шкафная продукция, программное обеспечение) производятся отечественными фирмами на территории Российской Федерации. Проектно-масштабируемая система. |  | - Siemens - Rockwell Automation - Emerson - Honeywell - Yokogawa |
| 11. |  | Радиолокационная система мониторинга и охраны периметра GUARD |  |  | Система GUARD — радиолокационная система мониторинга и охраны, которая строится на основе РЛС и тепловизионно-оптического оборудования. GUARD обеспечивает первичное сканирование территории, автоматическое обнаружение и ведение целей. Управление системой GUARD полностью автоматическое, но при необходимости оператор может перевести работу в ручной режим. Зона охраны может быть разбита на участки произвольной формы. Каждому участку может быть назначен свой уровень опасности. Если цель находится в разрешенной зоне, то оператор не видит никаких тревожных сообщений, когда цель заходит в зону предупреждений система выдает сигнал опасного приближения, когда же цель попадает в опасную зону — выдается сигнал тревоги. При этом тепловизионно-оптическое оборудование производит автоматическое наведение на цель для идентификации и принятия решения. |  |  | Обзор более 40 км2, 360° за 2,5 секунды Разрешение по дальности 0,75 м; по азимуту 1° Наработка на отказ не менее 10 лет Низкий CAPEX Работает 24/7 при температуре от −40°С до +55°С Выходная мощность не более 1 Вт Дальность обнаружения человека 2200 м Дальность обнаружения автомобиля 5000 м |  | - Navtech |
| 12. |  | Навигационная радиолокационная станция РЕКА |  |  | РЕКА — радиолокационная станция X-диапазона для речного транспорта. Современное решение позволяет проводить непрерывный мониторинг навигационной обстановки в режиме реального времени для комфортного и безопасного управления судном. НРЛС «РЕКА» использует широкополосный сигнал для формирования четкого радиолокационного изображения с высоким уровнем разрешения по дальности. Это позволяет обнаружить малоразмерные цели даже на близких расстояниях и устранить основную причину столкновений — мертвые зоны. В составе НРЛС «РЕКА» отсутствует магнетрон, что обеспечивает низкий уровень затрат на ремонт и обслуживание. |  |  | - Доступны две комплектации – РЕКА и РЕКА-S. - Рабочая частота – 9 400 МГц. - Девиация частоты – не более 96 МГц. - Ширина луча в вертикальной плоскости 30˚, в горизонтальной - 1˚ (РЕКА) и 2,3˚ (РЕКА-S). - Максимальная выходная мощность передатчика – не более 1 Вт. - В конструкции используется твердотельный приемо-передающий модуль. - Степень защиты – IP56. |  | - Furuno - Япония - JRC - Япония |
| АО «ЭЛЕСИ», г.Томск, ул. Алтайская, д 161а Генеральный директор - Чириков Сергей Владимирович 8 (3822) 601-000, 499-200, elesy@elesy.ru, http://elesy.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Программно- инструментальный комплекс для реализации автоматизированных систем управления технологическими процессами SCADA Infinity |  | 1. Гибкость: эффективное выполнение задач автоматизации при минимальных затратах 2. Подтвержденная производительность и масштабность: 1) реализованные проекты с 2 млн. обслуживаемых точек ввода/вывода; 2) до 100 000 операций ввода/вывода в секунду; 3) компрессия данных для экономии трафика каналов; 4) реализация территориально распределенных систем; 5) тонкий клиент; 6) реализация функций информационной безопасности в соответствии с требованиями ФСТЭК. 3. Импортозамещение: 1) стабильная цена в рублях с 2005 г , 2) полностью отечественный продукт 3) более 3500 инсталлированных лицензий. |  |  | 1. Функционирует на ОС: Windows 8 1, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server2019, Astra Linux, Ubuntu, Kubuntu 2. Поддержка стандартных протоколов передачи данных ModBus. 3. Собственная СУБД реального времени, обеспечивающая до 2 000 000 операций записи/чтения истории в секунду. 4. Механизм «горячего» резервирования серверов. 5. Архивирование данных без ограничений. 6 Возможность работы: в условиях гетерогенной информационной инфраструктуры, с данными из различных источников, на каналах связи низкого качества и т.д. |  | 1) WinCC разработки SIEMENS AG: 2) System Platform разработки Wonderware 3) Citect (Schneider Electnc, США); 4) RTAP/plus (HP, Канада); 5) Wizcon (PC Soft International, Израиль-США); 6) Sitex и Phocus (Jade Soft Ware, Великобритания), 7) Real Flex (BJ Software Systems, США), 8) Factory Link (US Data Corp.,США); 9) View Star 750 (AEG, Германия), 10) PlantScape (SCAN 3000) (Honeywell, США), 11) Genesis32 (Iconics, США). |
| 2 |  |  | Модули удаленного ввода/вывода ТМ |  | 1 Удаленное конфигурирование режимов работы. 2. Высокая точность преобразования сигналов. З. Управление и обмен данными через последовательный интерфейс. 4. Интеллектуальная система самодиагностики. 5. Защита от обратной полярности напряжения питания. |  |  | 1. Связь по последовательному интерфейсу RS-485 (Modbus RTU). 2. Диапазоны преобразования: напряжения постоянного тока, В -10 ..+10; постоянного тока, мА -20...+20. 3. Диапазон формирования выходных сигналов напряжения постоянного тока, В -10... +10; постоянного тока, мА 0...20. 4. Напряжение питания, В 18…36. 5. Потребляемая мощность, Вт, не более 4. 6. Допускаемое сопротивление нагрузки: в режиме формирования тока, Ом, не более 500; в режиме формирования напряжения. Ом, не менее 1000. |  | ICP DAS Advantech Schneider Electric |
| 3 |  |  | Искробезопасные разделительные преобразователи ЕТ |  | 1. Функции барьеров искрозащиты с учетом российских особенностей. 2 Высокая точность преобразования сигналов. 3. Широкий диапазон напряжений питания. 4.Защита от обратной полярности напряжения питания. 5. Интеллектуальная система защиты. 6. Развитая система самодиагностики. 7. Расширенный диапазон рабочих температур. 8. Удобство подключения внешних проводников. 9. Выбор режима работы и типа датчика с передней панели преобразователя. |  |  | Параметры выходных цепей: 1. Сопротивление нагрузки: выход по току, Ом, не более 600; выход по напряжению, кОм, не менее 2. 2. Условия эксплуатации; диапазон рабочих температур, °С -20. +60; относительная влажность при температуре 40 °С, %, не более 95; атмосферное давление, кПа 84 …106,7; срок службы, лет, не менее 10 3. Конструктивные параметры: степень защиты IP30; масса, кг, не более 0,3; размеры ШхВхГ, мм 22,5x109x115 |  | BOSCH Schneider Electric |
| 4 |  |  | Источники бесперебойного питания |  | 1. Резервирование и горячая замена. 2. Высокая стабильность выходного напряжения. 3. Температурная компенсация напряжения заряда АКБ. 4. Переход на питания от АКБ без изменения параметров выходного напряжения. 5. Светодиодная индикация состояния выходного напряжения и АКБ. 6. Дистанционная диагностика. 7. Наличие дополнительного выхода негарантированного питания. 8. Монтаж на DIN-рейку. 9. Высокая надежность работы. |  |  | 1. Диапазон входных напряжений, В: 90…264. 2. Частота входной цепи, Гц: 45...65 3. Допустимое отклонение напряжения, В: по выходу гарантированного питания ±1,2%; по выходу негарантированного питания: - 3…+4. 4. Регулирование выходного напряжения: 22 28. 5. Тип выходов: нормально разомкнутые контакты реле, 0,5 А, З0 В. |  | Siemens Phoenix Contact Mean Well Delta |
| 5 |  |  | Источники питания AC/DC |  | 1. Возможность регулировки выходного напряжения. 2. Выходная мощность: 24 до 400 Вт. 3. Подключение разъемными клеммными колодками. 4. Диапазон рабочих температур от -25 до +60 0С. 5.Светодиодные индикаторы для диагностики на лицевой панели. 6. Дистанционная диагностика. 7. Компенсация провалов напряжения. 8. Параллельное подключение для резервирования и горячей замены. 9. Высокая надежность. 10. Монтаж на DIN-рельс. |  |  | 1. Диапазон входных напряжений, В: 90…264. 2. Частота входной сети, Гц: 45...65 3. Входной предохранитель (внутренний), А 3,15. 4. Номинальное выходное напряжение, В 24±2%. 5. Регулирование выходного напряжения 22…28 6. Параллельное подключение: Да, резервирование, с внешним диодом |  | Siemens Phoenix Contact Mean Well Delta |
| 6 |  |  | Источники питания DC/DC |  | 1.Возможность регулировки выходного напряжения. 2. Защита нагрузки от перенапряжения и КЗ. 3. Светодиодные индикаторы для диагностики на лицевой панели. 4. Дистанционная диагностика. 5. Параллельное подключение для резервирования и «горячей» замены. 6. Компактное исполнение 7. Высокая надежность работы 8. Монтаж на DIN-рельс |  |  | 1. Тип входной цепи: напряжение постоянного тока. 2. Диапазон входных напряжений, В: 20..30. 3. Сигнализация DC OK : светодиод, диагностический выход. 4. Присоединения (съемные клеммные блоки): входы 0,35…2,5 выходы 0,35.. .2,5 |  | Siemens Phoenix Contact Mean Well Delta |
| ООО НПК «Томская электронная компания», г.Томск, ул. Высоцкого, 33, Генеральный директор – Шестаков Андрей Николаевич 8 (382 2) 99-90-11, 8 (3822) 63-38-37, 8 (3822) 63-38-41. http://www.npptec.ru, npp@mail.npptec.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроприводы серии РэмТЭК (многооборотные, неполнооборотные, прямоходные) для управления запорной и запорно-регулирующей арматурой: задвижки, краны, клапаны и т.д. |  |  | - Энергоэффективность; - надежная работа при плохом качестве питающей сети; - работа в жестких климатических условиях; - широкие возможности по подключению к АСУТП: совместимость по схемам подключения с продукцией зарубежных производителей (AUMA, ROTORK, Schiebel, Biffy); - встроенный модуль хранения данных «черный ящик»; - встроенный частотный преобразователь и плавное управление скоростью выходного звена; - точное позиционирование; - удобство настройки; - встроенный графический индикатор; - огнезащитный кожух; - обеспечение функций НО/НЗ; - муфта изолирующая обеспечивающая требования по гальванической изоляции; - соответствие уровню функциональной безопасности SIL2; - соответствие требованиям ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, СТО Газпром 2-4.1-212-2008; - включен: в единый реестре ПАО «Газпром», реестр поставщиков ПАО «Газпром нефть»; - добровольная сертификация в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и испытания в Омском технопарке («Автоматика-Сервис»); - сертификат СТО РМРС М1/ -40°С (СТО РМРС ОМ1 / -63°С). |  |  | Предназначены для дистанционного и местного управления запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматурой различных диаметров от 15мм. Взрывозащищенные электроприводы РэмТЭК сертифицированы в соответствии со всеми ключевыми стандартами и специально спроектированы для работы в агрессивных и взрывоопасных условиях окружающей среды. Технические характеристики: - оптимальная компоновка и массогабаритные показатели электропривода; - модификации электропривода со встроенным частотным и тиристорным преобразователями, магнитным реверсивным пускателем; - электронные концевые выключатели по положению и моменту; - настройка электропривода через меню, без необходимости вскрытия оболочки; - широкие возможности по подключению к АСУТП; - диапазон рабочих температур от -63 до +50°С (УХЛ1); - диапазон напряжения электропитания 380 В 3ф или 220 В 1ф с допустимым диапазоном от -50% до + 47 % от номинального. - степень защиты оболочки от пыли и влаги – IP67(IP68-опция); - вибростойкость – группа М40 (М7 - опция) по ГОСТ 17516.1-90; - сейсмостойкость – С10. |  | AUMA, ROTORK, Schiebel, Biffy |
| 2. |  | Энергонакопитель НАРЫМ взрывозащищенный |  |  | - Обеспечение энергией потребителей при обрыве или снижении напряжения питания; - обеспечение энергией исполнительных устройств для выполнения функции НО/НЗ; - обеспечение энергией мощных потребителей в условиях сетей малой мощности; - бесперебойное питание приборов КИП (24В). |  |  | Энергонакопитель является источником бесперебойного питания во взрывозащищенном, полевом исполнении и может быть использован совместно с электроприводами РэмТЭК или другим оборудованием. - температура эксплуатации от -63°С до +50°С; - защита от пыли и влаги IP67; - время заряда 30 мин до 80% емкости / 2 часа до 100%; - байпасная схема питания; - время работы при максимальной мощности нагрузки - 180 сек; - время работы при мощности нагрузки 200 Вт 30 мин. |  |  |
| 3. |  | Газоанализаторы серии ИДК |  |  | - Большой графический дисплей; - ведение архивов по изменению уровня загазованности, по срабатыванию порогов загазованности, по изменению настроек и калибровок прибора. Архивы можно просмотреть как на самом приборе, так и скачать по RS485 или WiFi; - переключения между контролируемыми газами по месту эксплуатации; - отсутствие необходимости применения дополнительных устройств при настройке и эксплуатации (HART-коммуникатор, магнитный стилус); - высокая степень защиты от внешних воздействий за счет наличия гидрофобного фильтра в конструкции прибора; - наличие различных дополнительных аксессуаров; - соответствие уровню функциональной безопасности SIL2; - наличие добровольной сертификации в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и испытаний в Омском технопарке («Автоматика-Сервис»). |  |  | Предназначены для непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций газов, основных видов углеводородов, паров горючих жидкостей и других. Газоанализаторы серии ИДК имеет два исполнения – с оптическим инфракрасным сенсором и термокаталитическим сенсором. |  | Dräger, Oldham, Honeywell Analytics, MSA, Pirecl |
| 4. |  | Газоанализаторы серии ГСМ |  |  | - от 1 до 20 точек контроля; - малые габаритные размеры; - расширенный диапазон напряжения питания от 110 до 220 В; - цифровая индикация текущего значения загазованности на панели прибора для ГСМ-05; - наличие модификации ГСМ-05-01- 5/2/А-0-0-3 с диапазоном измерения 0...100% НКПР - тип дискретных выходов – переключающий контакт. |  |  | Предназначены для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей и их смесей во взрывоопасных зонах помещений всех классов, наружных установках и открытых пространствах термокаталитическим способом в диапазоне температур контролируемой среды от -60 до +50 °С. |  | Dräger, Oldham, Honeywell Analytics |
| ООО «ЭЛКОМ+» г. Томск, пр. Фрунзе, 130а, Генеральный директор – Тепляков Евгений Евгеньевич 7 (3822) 522-511, tomsk@elcomplus.ru, http://elcomplus.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Центральная базовая станция цифровой диспетчерской радиосвязи "Radiusip.RU" Области применения: - Системы цифровой радиосвязи на объектах различных отраслей, где важно обеспечить оперативную и гарантированную радиосвязь, безопасность на производстве, диспетчерское управление и контроль персонала. |  |  | Функции центральной БС цифровой диспетчерской радиосвязи "Radiusip.RU": - диспетчерская связь: групповые, частные, экстренные вызовы - оповещения о ЧС - отслеживание местоположения - запись переговоров - регистрация событий - обмен текстовыми сообщениями - мониторинг системы Преимущества решения: - Решение российского производства: все аппаратные компоненты и программное обеспечение базовой станции произведены в России (Сертификат соответствия российского образца, Сертификат о российском происхождении товара). - Высокое качество передачи голоса во всей зоне радиопокрытия. - Возможность эксплуатации в экстремальных условиях (устойчивость к пыли, влаге, высоким/низким температурам). - Адаптируемость под отраслевую специфику: собственное программное обеспечение в составе базовой станции позволяет реализовывать функции системы на программном уровне с учетом особенностей применения в конкретной отрасли. - Сертификация: Сертификат Таможенного союза, Сертификат Минкомсвязи, СТ-1 - Решение под ключ: совместимость компонентов и ПО, заводская настройка решения и гарантии завода-изготовителя. - Техническая поддержка 24/5: помощь специалистов с экспертизой в области цифровой диспетчерской радиосвязи |  |  | Состав центральной БС: - приемопередатчики - радиосервер - комбайнерное оборудование - источник бесперебойного питания - сетевое оборудование - шкафное оборудование - программное обеспечение собственного производства «Элком+». Основные технические характеристики решения: - Цифровой стандарт DMR - Частотный диапазон 136-174 МГц/403- 470 МГц; Количество каналов - 2/4/6…/10 и более - Режимы работы: конвенциональный, транкинговый - Совместимость с аналоговыми конвенциональными сетями |  | Hytera Kenwood |
| 2. |  | Периферийная базовая станция цифровой диспетчерской радиосвязи "Radiusip.RU" Области применения: - Системы цифровой радиосвязи на объектах различных отраслей, где важно обеспечить оперативную и гарантированную радиосвязь, безопасность на производстве, диспетчерское управление и контроль персонала. |  |  | Функции периферийной БС цифровой диспетчерской радиосвязи "Radiusip.RU": - диспетчерская связь: групповые, частные, экстренные вызовы - оповещения о ЧС - отслеживание местоположения - запись переговоров - регистрация событий - обмен текстовыми сообщениями - мониторинг системы Преимущества решения: - Решение российского производства: все аппаратные компоненты и программное обеспечение базовой станции произведены в России (Сертификат соответствия российского образца, Сертификат о российском происхождении товара). - Высокое качество передачи голоса во всей зоне радиопокрытия. - Возможность эксплуатации в экстремальных условиях (устойчивость к пыли, влаге, высоким/низким температурам). - Адаптируемость под отраслевую специфику: собственное программное обеспечение в составе базовой станции позволяет реализовывать функции системы на программном уровне с учетом особенностей применения в конкретной отрасли. - Сертификация: Сертификат Таможенного союза, Сертификат Минкомсвязи, СТ-1 - Решение под ключ: совместимость компонентов и ПО, заводская настройка решения и гарантии завода-изготовителя. - Техническая поддержка 24/5: помощь специалистов с экспертизой в области цифровой диспетчерской радиосвязи |  |  | Состав периферийной БС: - приемопередатчики - радиосервер - комбайнерное оборудование - источник бесперебойного питания - сетевое оборудование - шкафное оборудование - программное обеспечение собственного производства «Элком+». Основные технические характеристики решения: - Цифровой стандарт DMR - Частотный диапазон 136-174 МГц/403- 470 МГц; Количество каналов - 2/4/6…/10 и более - Режимы работы: конвенциональный, транкинговый - Совместимость с аналоговыми конвенциональными сетями |  | Hytera Kenwood |
| 3. |  | АРМ диспетчера цифровой диспетчерской радиосвязи "Radiusip.RU" Области применения: - Системы цифровой радиосвязи на объектах различных отраслей, где важно обеспечить оперативную и гарантированную радиосвязь, безопасность на производстве, диспетчерское управление и контроль персонала. |  |  | Функции АРМ диспетчера цифровой диспетчерской радиосвязи "Radiusip.RU": - голосовая связь - обмен текстовыми сообщениями - отслеживание статусов и местоположения абонентов (GPS, ГЛОНАСС) - настройка уведомлений о ЧС - журнал событий - мониторинг инфраструктуры радиосети - карта покрытия сети - анализ данных и отчеты - дистанционное управление оборудованием - настраиваемая диспетчерская консоль |  |  | Состав АРМ: - стационарный компьютер/ моноблок/ планшет/ ноутбук - источник бесперебойного питания - гарнитуры различного исполнения - адаптер к кнопке РТТ - ПО для диспетчеризации собственного производства «Элком+» |  | Hytera Kenwood |
| 4. |  | АРМ администратора цифровой диспетчерской радиосвязи "Radiusip.RU" Области применения: - Системы цифровой радиосвязи на объектах различных отраслей, где важно обеспечить оперативную и гарантированную радиосвязь, безопасность на производстве, диспетчерское управление и контроль персонала. |  |  | Функции АРМ администратора цифровой диспетчерской радиосвязи "Radiusip.RU": - голосовая связь - обмен текстовыми сообщениями - отслеживание статусов и местоположения абонентов (GPS, ГЛОНАСС) - настройка уведомлений о ЧС - журнал событий - мониторинг инфраструктуры радиосети - карта покрытия сети - анализ данных и отчеты - дистанционное управление оборудованием - настраиваемая диспетчерская консоль |  |  | Состав АРМ: - стационарный компьютер/ моноблок/ планшет/ ноутбук - источник бесперебойного питания - гарнитуры различного исполнения - адаптер к кнопке РТТ - ПО для диспетчеризации собственного производства «Элком+» - ПО для программирования инфраструктуры и абонентского оборудования - комплект кабелей для программирования |  | Hytera Kenwood |
| 5. |  | Программно-технический комплекс «ЭЛТА- ТМ.2» Области применения: - Системы линейной телемеханики магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов - Системы кустовой телемеханики объектов нефтедобычи - Системы диспетчерского контроля и управления распределенными объектами тепло и водоснабжения |  |  | - Расширенный температурный диапазон эксплуатации (испытано до -60°С). - Встроенный дистанционный мониторинг технических средств системы. - Энергонезависимые КП ТМ с питанием от солнечных батарей. |  |  | - Работа на различных каналах передачи данных, их гибкое резервирование - Широкая линейка серийных шкафов контроля и управления для различных типов объектов - Паспортный диапазон рабочих температур: от - 40 °С до + 70 °С - Информационная емкость Системы: КП ТМ - до 2048, БС - до 32, АРМ - до 8 |  | Emerson Schneider Electric Siemens |
| 6. |  | Программно-технический комплекс «ЭЛТА» Области применения: - АСУ ТП объектов добычи и подготовки нефти - АСУ ТП объектов переработки нефти и газа |  |  | - ПТК для построения ответственных, отказоустойчивых и распределенных систем АСУ ТП (в т.ч. РСУ и ПАЗ). - Расширяемая архитектура, подключение станций удаленного ввода/вывода по топологии «двойное резервируемое кольцо», «звезда» и смешанной схеме. - Горячее резервирование центральных процессоров, источников питания, модулей ввода/вывода. |  |  | - Основные технические характеристики: - Базовые контроллеры – REGUL RХ00 (R200, R500) - Соответствие требованиям IEC 61508 - Поддержка уровня безопасности SIL3 - Точность синхронизации времени 50 мкс - Время переключения на резерв 5 мс |  | Emerson Schneider Electric Siemens |
| 7 |  | Комплект телеметрии объектов электроснабжения, с передачей данных через радиосеть DMR Области применения: Удалённый контроль состояния объектов электроснабжения и электрораспределения (ПС, ТП) Удалённый контроль состояния объектов тепло- и водоснабжения Удалённый сбор показаний электросчётчиков |  |  | - Передача данных телеметрии по сети цифровой диспетчерской радиосвязи стандарта DMR (не нужно строить отдельную инфраструктуру связи для передачи данных). - Применение в качестве основного и\или резервного канала связи. - Широкие возможности конфигурирования и гибко настраиваемый интерфейс для визуализации данных (без программирования). |  |  | - 16 каналов ввода\вывода - 1 Ethernet-порт, 1 RS232\485-порт, 4 USB-порта - Поддержка протоколов Modbus TCP, IEC 60870-5-104, и др. - Встроенный ИБП (опция) - Встроенная защита от импульсных перенапряжений - Контроль вскрытия двери шкафа |  | Motorola Siemens Schneider Electric |
| 8 |  | Программно-технический комплекс «ЭЛТА-САУ.2» Области применения: Автоматическое управление объектами газораспределения (ГРС, ГРП) Телемеханизация ГРС и ГРП |  |  | - Встроенные алгоритмы автоматического управления и защит (Более 100 алгоритмов различного назначения). - Мониторинг и диагностика технических средств САУ ГРС и технологического оборудования. - Дополнительный программный имитатор для обучения персонал, тренировки действий в нештатных ситуациях, проверки алгоритмов и сигнализаций без воздействия на объект. |  |  | - Базовый контроллер – Деконт - Модификации для ГРС производительностью до 2 тыс.м3/ч., 2-5 тыс.м3/ч., 10-100 тыс.м3/ч., свыше 100 тыс.м3/ч - Функции защиты потребителя, ограничения расхода, управления регулированием давления, контроля загазованности и др. |  | Emerson Siemens Bristol Babcock |
| 9. |  | Программная платформа SmartICS для построения профессиональных систем промышленной автоматизации, автоматизации, цифровизации, телеметрии, мониторинга, инженерных систем здания и IoT-систем. |  |  | - Входит в Реестр российского ПО. - Локальный и удаленный доступ к данным с любого устройства через web-браузер. - Работает на базе No-code технологии, не требует навыков программирования. - Встроенный Модуль отчетов для аналитики данных. - Автоматизированные виджеты, инструменты Drag & Drop и технологии Plug & Play для визуализации данных. - Неограниченное количество клиентов и пользователей. - Быстрое копирование настроек для масштабирования системы. - Мгновенные уведомления о предупредительных и аварийных сигналах на почту или в Telegram группу. - Онлайн-карты. |  |  | - Хранение ретроспективных данных - СУБД MS SQL Server, MS SQL Server Express, PostgreSQL, Postgres Pro - 64-разрядные версии Windows 10 Pro (версия 1809), Windows 10 Enterprise 2016 LTSC, Windows Server 2012 и выше - 64-разрядные версии Linux (Astra Linux, ALT Linux, Ubuntu и др.) - Google Chrome, Firefox Mozila, Yandex Browser, Microsoft Edge - Modbus RTU, Modbus TCP, OPC UA Client, MQTT, Adaptel драйвер для передачи данных через радиосети стандартов DMR и TETRA - Profinet, DNP 3.0, IEC-60870-5-104, SNMP, BACnet и другие |  | Siemens (Mendix), AVEVA (InTouch OMI) |
| АО «СИБКАБЕЛЬ» г.Томск, ул. Пушкина, 46 Директор - Жужин Алексей Николаевич 8 (3822) 700-700; office@sibkabel.ru, http://www.sibkabel.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Кабели управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Кабели управления торговой марки НИКИ® Кабели управления ТМ НИКИ с резиновой изоляцией (НИКИ-КУРсКУ, НИКИ-КУРсКШЭф-внг(А)-FRLS, НИКИ-КУРсШнг(А)-FRHF, НИКИ КУРсШЭф-внг(А)-FRHF-ХЛ и др.) Кабели управления с ПВХ изоляцией (НИКИ-КУВБлШ-внг(А)-LS-ХЛ, НИКИ КУВБлШнг(А)-LS-С, НИКИ КУВБлШЭм-внг(А)-FRLS, НИКИ КУВБлШЭф-внг(А)-LS, НИКИ КУВБлШЭф-внг(А)-LS-ХЛ, и др.) Кабели управления с изоляцией из полимерных композиций (НИКИ-КУПКШ-внг(А)-FRHF, НИКИ КУПКШ-внг(А)-HF-ХЛ, НИКИ КУПКШЭмнг(А)-HF-С, НИКИ КУПКШЭф-внг(А)-FRHF, НИКИ КУПКШЭфнг(А)-HF-С и др.) Кабели управления с СПЭ изоляцией (НИКИ-КУПсКШЭкнг(А)-LS-ХЛ, НИКИ-КУПсКШЭм-внг(А)-LS-ХЛ, НИКИ-КУПсКШЭм-внг(А)-ХЛ и др.) |  |  | Универсальный кабель управления НИКИ® предназначен для передачи сигналов и информации от датчиков к аппаратуре контроля и используется для дистанционного управления исполнительными механизмами при соединении, для внутри- и межприборного монтажа. Кабели ТМ НИКИ применяются: - в информационных сетях в качестве: кабелей монтажных, кабелей контрольных, кабелей связи, кабелей для пожарной сигнализации; - в измерительных системах для присоединения различных датчиков и преобразователей: давления, влажности, уровня, расхода, счетчиков, термометров (в т.ч. подключаемых по трехконтактной схеме), газоанализаторов, устройств коррозионного мониторинга и др.; - для передачи сигналов по типам: «сухой контакт», натуральный сигнал, физические сигналы 4…20 мА, 0…10 В, цифровые, передаваемые по протоколам (RS-232, RS-485, HART, Profibus-PA, Fieldbus, Modbus). Прокладка кабелей в исполнении «- 2ХЛ» при низких температурах не требует длительного прогрева в отапливаемых помещениях или с помощью электрического тока, поэтому данные изделия являются оптимальным вариантом для прокладки, монтажа и эксплуатации в зимний период. Кабели типа «-2ХЛ» могут быть изготовлены в различных исполнениях по пожарной опасности: нг(А), нг(А)- LS, нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF. Технические характеристики: 1. Максимальная температура эксплуатации: кабели при фиксированном состоянии стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды: - в оболочке из полиуретана и в исполнении «т»: до 100 °С; - в оболочке и изоляции из кремнийорганической керамикообразующей резины: до 125 °С; - остальные марки: до 70 °С. 2. Минимальная температура эксплуатации: кабели в фиксированном состоянии стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды: - в исполнениях «-ХЛ», «-2ХЛ», «У» (оболочка из полиуретана), «Шр» (оболочка и изоляция из кремнийорганической керамикообразующей резины): до -60 °С; - остальные марки: до -50 °С. 3. Минимальная температура монтажа без предварительного подогрева: в исполнении «-2ХЛ»: -60 °С; в исполнениях «-ХЛ», «У» (оболочка из полиуретана), «Шр» (оболочка и изоляция из кремнийорганической керамикообразующей резины): -30 °С; для других исполнений: -15 °С. 4. Рабочее напряжение: - до 90 В переменного тока частотой до 100 Гц (125 В постоянного тока) – для искробезопасных электрических цепей «i»; - до 660 В переменного тока частотой до 1 МГц (1000 В постоянного тока); - до 500 В переменного тока частотой до 1 МГц (до 750 В постоянного тока). 5. Электрическое сопротивление изоляции при эксплуатации, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °C: - не менее 100 МОм/км — для кабелей с изоляцией из ПВХ (обозначение материала в марке кабеля «В»); - не менее 50 МОм/км — для кабелей с изоляцией из полимерной композиции (обозначение материала «П»); не менее 150 МОм/км — для кабелей с изоляцией кремнийорганической керамикообразующей резины; - не менее 500 МОм/км — для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (обозначение материала «Пс»). 6. Коэффициент затухания: - не более 30,0 дБ/км — на частоте 1 МГц; - не более 185,0 дБ/км — на частоте 10 МГц. 7. Волновое сопротивление: - 100±20 Ом — на частоте 1 и 10 МГц для экранированных пар кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; - 75,0±20 Ом — на частоте 1 МГц для остальных видов кабеля; - 85,0±20 Ом — на частоте 10 МГц для остальных видов кабеля. 8. Радиус изгиба (D - наружный диаметр кабеля): - не менее 3D — для кабелей без брони; - не менее 6D — для кабелей в броне. 9. Климатическое исполнение: исполнение В, категория размещения 2- 5 (по ГОСТ 15150-69). Кабели с оболочкой из полимерных светостойких композиций пригодны для эксплуатации по категории размещения 1. 10. Огнестойкость (для кабеля «FRHF»): не менее 180 минут в условиях воздействия открытого пламени. 11. Индуктивность при температуре 20 °С: не более 1*10-3 Гн/км — на частоте 1,0 кГц. 12. Отношение индуктивности к электрическому сопротивлению двух жил пары, на частоте 1,0 кГц: - не более 25 мкГн/Ом — 0,35-1,0 мм2; - не более 40 мкГн/Ом — 1,2-1,5 мм2; - не более 60 мкГн/Ом — 2,5-4,0 мм2. 13. Электрическая емкость пар на длине 1 м: не более 175 пФ. |  |  | - исполнение «-2ХЛ» повышенная морозостойкость: -60 °C - минимальная температура прокладки без предварительного подогрева; исполнение «-2ХЛ» позволяет осуществлять монтаж кабелей без предварительного подогрева при температурах не ниже -60 °C, в то время как у всех остальных кабелей в исполнении «-ХЛ» данный показатель ограничен -30 °C. - исполнение «У», «Рс... Шр» повышенная механическая и температурная стойкость кабеля: кабели в оболочке из полиуретана или оболочке и изоляции из кремнийорганической керамикообразующей резины обладают повышенной стойкостью к механическим воздействиям. - соответствие RS-485, HART соответствие требованиям промышленных интерфейсов: кабели с витой парой в изоляции из сшитого полиэтилена (обозначение «Пс») соответствуют стандарту HART, RS-485. |  |  |
| 2. |  | Кабели и провода силовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Кабели силовые торговой марки HoldCab® |  |  | Кабели ТМ HoldCab® соответствуют российским и межгосударственным стандартам Таможенного Союза ГОСТ Р 55025-2012, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 1508, ГОСТ 31565-2012. Силовые кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502 (ч.1,2). |  |  | - длительно допустимая температура токопроводящей жилы при эксплуатации составляет 105 °С. - отличные эксплуатационные характеристики при низких температурах до -60 °С. - монтаж кабелей возможен при температуре до -35 °С без предварительного подогрева, что позволяет использовать кабель в районах с холодным климатом. - допустимая температура кабеля при КЗ составляет 250 °С, что значительно повышает надежность всей кабельной системы. Повышенная стабильность работы кабеля (высокая стойкость резины к влаге устраняет риск ионизационного пробоя изоляции). Кабели допускаются к прокладке во взрывоопасных зонах всех классов. Повышенная гибкость кабеля упрощается монтаж кабеля в стесненных условиях. Применение этиленпропиленовой резины (ЭПР) в качестве изоляции силовых кабелей, за счет эластичности этого материала позволяет эксплуатировать кабель при повышенных вибронагрузках (подключения к двигателям, насосам). Кабели соответствуют требованиям всех категорий ПРГП, в том числе и ПРГП 1 (объем горючей массы 7 л/м время приложения пламени 40 мин.), категория А ГОСТ Р, МЭК 60332. |  |  |
| 2,2 |  | HoldCab® EPR LV ТУ 16.К73.130-2015 Кабели, не распространяющие горение с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ (HoldCab EPR LV AHF(А) и др.) |  |  | Кабели ТМ HoldCab® EPR LV применяются: - для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой до 100 Гц, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок (глава 7.3 ПУЭ); - для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с изолированной или заземленной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год; - для стационарной прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в сухих грунтах, в кабельных коллекторах при групповой прокладке, в условиях попадания буровых растворов, масел, бензина и дизельного топлива, в условиях воздействия озона и солнечной радиации; - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа; - обводненных и болотистых грунтах с влажностью 100 %; - для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней, в том числе на вертикальных участках, а также на трассах, где возможны значительные растягивающие усилия при эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв; - для прокладки в сооружениях метрополитена, должны быть экранированные и бронированные; - для соединения преобразователей частоты с двигателем в системах с регулируемой скоростью привода; - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях; - групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо при менять пассивную огнезащиту; - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок; - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, сооружениях с массовым пребыванием людей; в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Технические параметры: 1. Климатическое исполнение: исполнение ХЛ, категория размещения 1-5 (по ГОСТ 15150-69). 2. Диапазон температур при эксплуатации: от -60 до 50 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °С. 3. Электрическое сопротивление: - токопроводящих жил: согласно ГОСТ 22483. - изоляции кабелей при 20 °С: не менее 150 МОм/км. 4. Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции силовых кабелей при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил: не менее 1х1012 Ом/см. 5. Кабели выдерживают испытание напряжением: - воздействие импульсного напряжения 40 кВ - силовые кабели на номинальное напряжение 3 кВ; - переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц или постоянное напряжение 8,4 кВ в течение не менее 10 мин. - силовые кабели на напряжение 1 кВ; - переменное напряжение 9,5 кВ частотой 50 Гц или постоянное напряжение 22,8 кВ в течение не менее 10 мин. - силовые кабели на напряжение 3 кВ. 6. Максимальное напряжение сети при эксплуатации Um: - 1,2 кВ – для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ; - 3,6 кВ – для кабелей на номинальное напряжение 3 кВ. 7. Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения не превышающего: - 1,4 кВ – для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ; - 4,3 кВ – для кабелей на номинальное напряжение 3 кВ. 8. Допустимая температура нагрева силовых кабелей при эксплуатации - от 90 до 105 °С - длительно допустимая; - от 130 до 140 °С - в режиме перегрузки; - 250 °С - предельная при коротком замыкании; - 400 °С - по условию невозгорания при коротком замыкании. 9. Стойкость кабеля: - к воздействию солнечного излучения, соляного тумана, масел, смазок и топлива; - к навиванию; 10. Радиус изгиба: - не менее 15Dн - бронированные; - не менее 10Dн - небронированные одножильные; - не менее 7,5Dн - небронированные многожильные. 11. Прокладка кабелей без предварительного подогрева: - не ниже -15 оС - с наружной оболочкой или защитным шлангом из всех типов ПВХ пластикатов и полимерной композиции, не содержащей галогенов; - не ниже -35 оС - с наружной оболочкой или защитным шлангом из резины, не распространяющей горение, или безгалогенного термореактивного негорючего компаунда. |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | HoldCab EPR MV ТУ 16.К73.131-2015 Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины на напряжение 3,6/6(7,2) – 26/45(52) кВ. Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту IEC 60502-2 и гармонизированным документам HD 620 и HD 605. |  |  | Кабели ТМ HoldCab EPR MV применяются: - для стационарной прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в сухих грунтах, в кабельных коллекторах при групповой прокладке, в условиях попадания буровых растворов, масел, бензина и дизельного топлива, в условиях воздействия озона и солнечной радиации; - для передачи и распространения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение U0/U(Um): 3,6/6 (7,2); 6/10 (12); 8,7/15 (17,5); 12/20 (24) и 20,3/35(42) кВ номинальной частоты 50 Гц для сетей с заземлённой и изолированной нейтралью, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок; - для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней, в том числе на вертикальных участках, а также на трассах, где возможны значительные растягивающие усилия при эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв; - применение в обводненных и болотистых грунтах с влажностью 100 %; - для прокладки на трассах, где возможны значительные растягивающие усилия при эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв; - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа; - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях; - групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо при менять пассивную огнезащиту; - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок; - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, сооружениях с массовым пребыванием людей. Технические характеристики: 1. Климатическое исполнение: исполнение ХЛ, категория размещения 1-5 (по ГОСТ 15150-69), включая прокладку в земле. 2. Диапазон температур при эксплуатации: от -60 до 50 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 оС. 3. Электрическое сопротивление токопроводящих жил: согласно ГОСТ 22483. 4. Удельное объёмное электрическое сопротивление экструдированных электропроводящих экранов, наложенных поверх токопроводящих жил и поверх изоляции, измеренное при температуре (90 ± 2) °С до и после старения кабеля: - не более 1000 Ом/м - для экрана поверх токопроводящей жилы; - не более 500 Ом/м - для экрана поверх изоляции. 5. Кабели на строительной длине выдерживают в течение 5 мин. воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц: - 12,5 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2) кВ; - 21 кВ - для кабелей на напряжение 6/10(12) кВ; - 30,5 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5) кВ; - 42 кВ - для кабелей на напряжение 12/20(24) кВ; - 71 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35(42) кВ. 6. Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной длине кабелей при переменном напряжении частотой 50 Гц: не более 10 пКл. 7. Кабели выдерживают воздействие импульсного напряжения: - 60 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2) кВ; - 75 кВ - для кабелей на напряжение 6/10(12) кВ; - 95 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5) кВ; - 125 кВ - для кабелей на напряжение 12/20(24) кВ; - 190 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35(42) кВ. 8. Кабели выдерживают воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц в течение 4 ч: - 14,4 кВ- для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2) кВ; - 24 кВ - для кабелей на напряжение 6/10(12) кВ; - 34,8 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5) кВ; - 48 кВ - для кабелей на напряжение 12/20(24) кВ; - 81,2 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35(42) кВ. 9. Испытательное напряжение: - 7,2 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2) кВ; - 12 кВ - для кабелей на напряжение 6/10(12) кВ; - 17,4 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5) кВ; - 24 кВ - для кабелей на напряжение 12/20(24) кВ; - 40,6 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35(42) кВ. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с. 10. Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки: не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы. 11 Стойкость кабеля: - к навиванию; - к воздействию солнечного излучения, соляного тумана, масла, смазки и топлива. 12. Прокладка без предварительного подогрева при температуре окружающей среды: - не ниже -15 °С - для кабелей с наружной оболочкой из всех типов поливинилхлоридных пластикатов и полимерной композиции, не содержащей галогенов, без предварительного подогрева допускается при температуре окружающей среды; - не ниже -35 °С – для кабелей с наружной оболочкой из резины, не распространяющей горение, или безгалогенного термореактивного негорючего компаунда; - не ниже -30 °С – для кабелей с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (изготовление по специальному заказу). 13. Допустимый радиус изгиба при прокладке: - не менее 12Dн - трёхжильных кабелей; - не менее 15Dн - одножильных кабелей. 14. Минимальный радиус изгиба 7,5Dн при монтаже кабелей с использованием специального шаблона. 15. Число изгибов кабеля на угол до 90° на трассах прокладки: не более 8 на строительную длину. 16. Допустимая температура нагрева токопроводящих жил при эксплуатации: - от 90 до 105 °С - длительно допустимая; - от 130 до 140 °С - в режиме перегрузки; - 250 °С - предельная при коротком замыкании. |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | НоldCab® LV ТУ 16.К73.132-2015 Кабели силовые, в том числе повышенной пожарной безопасности. Кабели силовые соответствуют требованиям ГОСТ 31996. (HoldCab PVC LV LS(AF), HoldCab PVC LV SLS(А), HoldCab PVC LV LS(AF), HoldCab PVC LV LS(А), HoldCab PVC LV STSF(А), HoldCab PVC LV TLS(AF) и др.) |  |  | Кабели ТМ НоldCab® LV применяются: - для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 50 Гц. - для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 кВ номинальной частотой до 100 Гц. - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях наружных электроустановок. Согласно ГОСТ 31565; - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. Согласно ГОСТ 31565. - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях с массовым пребыванием людей. Согласно ГОСТ 31565. - для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Согласно ГОСТ 31565. - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа. - для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. - допускается применение для прокладки через небольшие несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт. - допускается применение одной строительной длиной кабелей для подводных кабельных линий. - кабели могут быть проложены на открытом воздухе, в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14 %). - для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней, в том числе на вертикальных участках, а также на трассах, где возможны значительные растягивающие усилия при эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв. Технические характеристики: 1. Климатическое исполнение: исполнение В, категория размещения 1 и 5 (по ГОСТ 15150-69). 2. Диапазон температур при эксплуатации: от -60 до 50 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 40 °С. 3. Электрическое сопротивление: - токопроводящих жил: согласно ГОСТ 22483; - изоляции: не менее 150 МОм (для силовых кабелей с изоляцией из СПЭ). 4. Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции силовых кабелей при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил: - не менее 1х1012 Ом/см - для кабелей типа HoldCab; - не менее 1х1010 Ом/см - для кабелей типов HoldCab PVC и HoldCab HF; 5. Стойкость кабеля: - к навиванию – силовые кабели; - к воздействию плесневых грибов - кабели для макроклиматического района с тропическим климатом (степень биологического обрастания грибами - не более двух баллов); - к воздействию солнечного излучения; - к воздействию смазочных масел - кабели с наружной оболочкой и защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести, ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности или полимерной композиции, не содержащей галогенов. 6. Прокладка кабелей без предварительного подогрева: - не ниже -15 оС – для кабелей с наружной оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности и полимерной композиции, не содержащей галогенов; - не ниже -20 оС - для кабелей с защитным шлангом из полиэтилена. 7. Допустимый радиус изгиба кабелей: - не менее 10Dн - силовые одножильные; - не менее 7,5Dн - силовые многожильные. |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | HoldCab MV ТУ 16.К73.121-2014 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 – 35 кВ. Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2. |  |  | Кабели ТМ HoldCab MV применяются: - для передачи и распространения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение U0/U(Um): 3,6/6 (7,2); 6/10 (12); 8,7/15 (17,5); 12/20 (24) и 20,3/35 (42) кВ номинальной частоты 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с изолированной или заземленной нейтралью категорий А, В и С в соответствии со стандартом МЭК 60183. - для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка кабелей на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. - для прокладки в земле, а также, в воде (в несудоходных водоёмах) – при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля. - для прокладки на открытом воздухе, в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14 %); при прокладке на открытом воздухе суммарное время воздействия солнечного излучения не должно превышать 2000 ч за весь срок службы. - для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа, -Iб, В-Iг, В-II и В-IIа. - для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней, в том числе на вертикальных участках, а также на трассах, где возможны значительные растягивающие усилия при эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв. Технические характеристики: 1. Климатическое исполнение: исполнение В, категория размещения 1 и 5 (по ГОСТ 15150-69), включая прокладку в земле и воде. 2. Диапазон температур при эксплуатации: от -60 до 50 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 оС. 3. Электрическое сопротивление токопроводящих жил: согласно ГОСТ 22483. 4. Удельное объемное электрическое сопротивление экструдированных электропроводящих экранов, наложенных поверх токопроводящих жил и поверх изоляции, измеренное при температуре (90 ± 2) °С до и после старения кабеля: - не более 1000 Ом/м - для экрана поверх токопроводящей жилы; - не более 500 Ом/м - для экрана поверх изоляции. 5. Удельное объемное электрическое сопротивление экструдированного полупроводящего слоя поверх наружной оболочки кабеля: не более 1000 Ом/м. 6. Кабели на строительной длине выдерживают в течение 5 мин. воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц: - 12,5 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6 кВ; - 21 кВ - для кабелей на напряжение 6/10 кВ; - 30,5 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15 кВ; - 42 кВ - для кабелей на напряжение 12/20 кВ; - 71 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35 кВ. 7. Стойкость кабеля: - к навиванию; - к воздействию солнечного излучения; - к воздействию смазочных масел (кроме кабелей с наружной оболочкой из полиэтилена); - к продольному распространению воды при повреждении наружной оболочки (для герметизированных кабелей); - к воздействию плесневых грибов (для кабелей, предназначенных для применения в макроклиматических районах с тропическим климатом; степень биологического обрастания грибами не более двух баллов по ГОСТ 9.048.) 8. Кабели выдерживают воздействие импульсного напряжения: - 60 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6 кВ; - 75 кВ - для кабелей на напряжение 6/10 кВ; - 95 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15 кВ; - 125 кВ - для кабелей на напряжение 12/20 кВ; - 190 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35 кВ. 9. Кабели выдерживают воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц в течение 4 ч.: - 14,4 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6 кВ; - 24 кВ - для кабелей на напряжение 6/10 кВ; - 34,8 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15 кВ; - 48 кВ - для кабелей на напряжение 12/20 кВ; - 81,2 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35 кВ. 10. Испытательное напряжение: уровень частичных разрядов, измеренный на строительной длине кабелей при переменном напряжении частотой 50 Гц не более 10 пКл: - 7,2 кВ - для кабелей на напряжение 3,6/6 кВ; - 12 кВ - для кабелей на напряжение 6/10 кВ; - 17,4 кВ - для кабелей на напряжение 8,7/15 кВ; - 24 кВ - для кабелей на напряжение 12/20 кВ; - 40,6 кВ - для кабелей на напряжение 20,3/35 кВ. 11. Значение тангенса угла диэлектрических потерь кабелей, измеренное на образцах при температуре нагрева жилы (95 – 100) °С, не более 30•10-4 при переменном напряжении измерения 2 кВ частотой 50 Гц. 12. Допустимая температура нагрева токопроводящих жил при эксплуатации кабеля: 90 оС - длительно допустимая; 130 оС - в режиме перегрузки; 250 оС - предельная при коротком замыкании; 400 оС - по условию не возгорания при коротком замыкании. 13. Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки: не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы. 14. Допустимый радиус изгиба при прокладке: - не менее 12Dн - трехжильных кабелей; - не менее 15Dн - одножильных кабелей. 15. Допускается изгиб кабелей на минимальный радиус 7,5Dн при монтаже кабелей с использованием специального шаблона. 16. Число изгибов кабеля на угол до 90° на трассах прокладки: не более 8 на строительную длину. 17. Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре окружающей среды: - не ниже 15 оС – для кабелей с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката или поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, или полимерной композиции, не содержащей галогенов; - не ниже 20 оС - для кабелей с наружной оболочкой из полиэтилена. |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Силовые кабели в СПЭ изоляции на 0,66-1 кВ (ПвБШв, ПвБШвнг(А)-LS, ПвБШвнг(В), ПвБШп, ПвВГ, ПвВГЭ, АПвБШвнг(А)-LS-ХЛ, АПвБШвнг(А)-ХЛ, АПвБШвнг(В) и др.) |  |  | Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ частоты 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Допускается применение кабелей для прокладки в земле (в траншеях). Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Силовые кабели в ПВХ изоляции на 0,66-6 кВ (ВБВнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS-ХЛ, ВБШв-ХЛ, ВВГ-П, ВВГо-П, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, АВБШвнг(А)-LS-ХЛ, АВВБ, АВВГ-Пнг(А)-LS и др.) |  |  | Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и на экспорт. |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Силовые кабели с резиновой изоляцией на 0,66 кВ (ВРБ, ВРБГ, ВРБГз, ВРГ, ВРГо, НРБ, НРБГ, НРГ, АВРБГ, АВРГ и др.) |  |  | Кабели предназначены для неподвижной прокладки в электрических сетях, рассчитаны на напряжение 660 В переменного тока частотой 50 Гц. Кабели используются для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней. Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения кабелей У и Т, категория размещения 2, 3, 4, 5 (по ГОСТ 15150). 2. Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 3. Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: - одножильные: не менее 10 наружных диаметров; - многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров. 4. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С. 5. Кабели применяют при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям (в том числе повторным) и аварийным кратковременным воздействиям температуры: до 200 °С. 6. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 50 МОм. |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов на напряжение 0,66-1 кВ (ПБПнг(А)-HF, ППГнг(А)-HF) |  |  | Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС вне гермозоны. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Кабель марки ПБПнг(А)-HF предназначен для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации. Кабели предназначены для кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций (АС), электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений. Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий размещения 1-5 (по ГОСТ 15150). 2. Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С до 98 %. 3. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. 4. Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: - одножильные: не менее 10 наружных диаметров; - многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров. 5. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А. 6. Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 %. 7. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С. 8. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания (второе значение для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2): не более 160/140 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с. 9. Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки: не более 90 °С. 10. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании: не более 350 °С. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Кабели для нестационарной прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | H07RN-F кабель гибкий с резиновой изоляцией и оболочкой |  |  | Кабель предназначен для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям на номинальное напряжение 450/750 В переменного тока номинальной частотой до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В, а также для фиксированного монтажа электрооборудования. Кабель предназначен для эксплуатации в условиях попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, а также смазочных масел. Допускается применение кабеля для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям на номинальное напряжение 0,6/1 кВ при стационарной установке и питания электрических моторов. Запрещается перемещение кабеля волоком по любой поверхности с применением механизмов. Допускается производить перемещение кабеля с помощью механизмов с применением приспособлений, исключающих повреждение и волочение кабеля. Технические характеристики: 1. Виды климатического исполнения У, категория размещения 1, 5 (по ГОСТ 15150). 2. Диапазон температур при эксплуатации: – при нестационарной прокладке: -40 до 60 °С; – при стационарной прокладке: -60 до 85 °С. 3. Допустимая температура нагрева жил не более 85 °С. 4. Кабель устойчив к многократным изгибам. 5. Электрическое сопротивление изоляции жил: – при поставке и приемке: не менее 100 МОм/км; – на период эксплуатации и хранения: не менее 1 МОм/км. 6. Электрическое сопротивление токопроводящих жил соответствует: – при приемке и поставке: ГОСТ 22483; – на период эксплуатации и хранения: не более 110 % от нормируемого при приемке и поставке. 7. Кабель выдерживает воздействие переменного напряжения (частотой 50 Гц) в течение не менее 5 мин.: – при приемке и поставке: 2,5 кВ; – на период эксплуатации и хранения: 1,5 кВ. 8. Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке. 9. Допустимый радиус изгиба кабеля: – при нестационарной прокладке, при температуре воздуха до -25 °С: не менее 6 Dн; – при стационарной прокладке: не менее 3 Dн; – при нестационарной прокладке, если температура воздуха ниже -25 °С: не менее 12 Dн. 10. Растягивающее усилие не более 19,6 Н (2,0 кгс)/мм2 суммарного сечения всех жил. |  |  | - гибкость - широкий диапазон температур эксплуатации - износостойкость |  |  |
| 3.2. |  | Кабели для светосигнального оборудования аэродромов (РПШ, РПШМ, РПШЭ, РПШЭМ) |  |  | Провода предназначены для присоединения установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380, 660 и 3000 В частотой до 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры. Провода могут применяться на напряжение соответственно 700, 1000 и 6000 В постоянного тока. Провода марки РПШЭ применяются при необходимости защиты от радиопомех. Защита оплетки проводов от коррозии в процессе эксплуатации должна обеспечиваться эксплуатирующими организациями. При длительном хранении эксплуатирующими организациями на поверхность проводов без защитной оболочки должно быть нанесено дополнительное антикоррозионное покрытие, не оказывающее вредного влияния на оболочку проводов. Провода марки РПШЭМ применяются при температуре не ниже -50 °С, при необходимости защиты от радиопомех. Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: - для проводов РПШ, РПШЭ: У, категория размещения 3; - для проводов РПШМ, РПШЭМ: УХЛ, Т, категория размещения 4. 2. Диапазон температур эксплуатации: для проводов РПШЭ, РПШ, РПШ-Т: от -40 °С до 60 °С; для проводов РПШМ, РПШЭМ: от -50 °С до 60 °С. 3. Провода должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С. 4. Монтаж проводов без предварительного нагрева должен производиться при температуре не ниже -15 °С. 5. Длительно допустимая температура на токопроводящих жилах проводов не более 65 °С. 6. Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации провода 10 наружных диаметров. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Кабели для электродуговой сварки и электропечей (КОГ1, КОГ1-Т, КОГ1-ХЛ) |  |  | Кабель предназначен для соединения при дуговой сварке электродержателей, автоматических или полуавтоматических сварочных установок с источником на номинальное переменное напряжение до 220 В номинальной частоты 50 Гц или постоянное напряжение 700 В. Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения У, категории размещения - 1, 2, 3, 5 по ГОСТ 15150. 2. Диапазон температур эксплуатации кабелей: от -50 °С до 40 °С. 3. Длительно допустимая рабочая температура на токопроводящей жиле: не более 75 °С. 4. Электрическое сопротивление изоляции или изоляционно-защитной оболочки на 1 км кабеля при температуре 20 °С: - при приемке и поставке: не менее 50 МОм; - на период эксплуатации и хранения: не менее 1 МОм. 5. Кабели стойкие к воздействию солнечного излучения. 6. Растягивающие нагрузки на кабель на 1мм2 ном. сечения жилы: не более 19,6 Н. 7. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля: не менее 3-х наружных диаметров. |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Кабели силовые гибкие специализированного назначения (ГКРЛ, КГПВ, КГПЭВГ, КГРК, КГРК-ХЛ, КГСК, ККГР, ККПЭВ, КРГП, КРГП-ХЛ, КРШС, КРШУ, КРШУЭ и др.) |  |  | Кабель ГКРЛ предназначен для эксплуатации в составе автономного объекта в морской воде при переменном напряжении до 380 В номинальной частотой 50 Гц и постоянном напряжении до 700 В. Кабели предназначены для гибкого соединения электрических устройств в полевых условиях при напряжении: силовые кабель марки КРШС до 660 В переменного тока частоты до 500 Гц или до 1000 В постоянного тока, кабель управления марки КРШУ, КРШУЭ до 380 В переменного тока частоты до 500 Гц или до 500 В постоянного тока. Кабели марок ККГР, ККГРТ, ККГРВ, ККГВ, ККГПВ предназначены для подключения электрооборудования, аппаратов управления, связи, освещения, для подвода и распределения электроэнергии по машинам роторных комплексов и одноковшовым экскаваторам на номинальное переменное напряжение до 660 В частоты до 60 Гц и на постоянное напряжение до 1200 В, а кабель марки ККПЭВ для передачи информации вычислительным комплексам экскаваторного исполнения на номинальное переменное напряжение до 220 В частоты до 30 МГц. |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Кабели и провода связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Кабели радиочастотные (РК 50-11-11, РК 50-11-13, РК 50-11-13нг, РК 50-13-17, РК 50-17-17, РК 50-3-11, РК 75-3-11 Б, РК 75-3-31, РК 75-3, 7-11 Б, РК 75-3, 7-12 Б, РК 75-4-11, РК 100-7-11, РК 100-7-13 и др.) |  |  | Для соединения передающих и приемных антенн с радио- и телевизионными станциями, различных радиочастотных установок, межприборного и внутриприборного монтажа радиотехнических устройств, работающих на частотах выше 1 МГц. РК 75-3,7-11Б, РК 75-3-11Б — для изготовления комплектов для телевизионных приемников, для антенных телеспусков и телевизионной проводки внутри жилых и подсобных помещений. РК 75-3,7-12Б, РК 75-3-12Б — то же, а также для изготовления телевизионных усилителей. |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Провода связи полевые (П-269Н) |  |  | Кабели по основному назначению предназначены для изготовления армированных кабелей П-269М и комплектующих изделий к ним и использования в составе армированных кабелей для развертывания абонентской и внутриузловой распределительных сетей связи и эксплуатации с осуществлением многократных прокладок (снятий) кабелей. Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения В группа 2У по ГОСТ РВ 20.39.414.1-97. 2. Диапазон температур окружающего воздуха: от -40 °С до 55 °С. 3. Относительная влажности до 100 % при температуре до 35 °С. 4. Могут эксплуатироваться в статическом состоянии (проложенных по поверхности грунта или подвешенных) – при температуре до -60 °С и допускают кратковременный нагрев до 70 °С (до 10 ч в течение срока службы). 5. Допустимый радиус изгиба: не менее 10 наружных диаметров. |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Провода телефонные распределительные (ПКСВ, КТАПВ, КТАПВТ, РВШЭ-1, РВШЭ-5, ТАШ и др. ) |  |  | Провода ПКСВ, ПКСВ-Т предназначены для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Кабели КТАПВ, КТАПВТ предназначены для передачи информации: в подземных выработках шахт, характеризующихся высокой влажностью, взрывоопасной атмосферой, воздействием вод щелочного и слабокислого характера, и на поверхности. КТАПВ – кабель связи телефонный абонентский с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. КТАПВТ – то же, с грузонесущим тросом из стальных оцинкованных проволок. Кабель ТАШ предназначен для организации временной телефонной связи в подземных выработках шахт и на поверхности. |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Кабели сигнально-блокировочные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Кабели для систем пожарной сигнализации с изоляцией из ПВХ или полимерных композиций (КпсВВ, КпсВВнг(В), КпсВЭВ, КпсВЭВнг(В)-LS, КпсПВ, КпсПВнг(В)-LS, КпсПСВВ, КпсПСВВнг(В), КпсПСВЭВ, КпсПЭВ, КСПВ и др.) |  |  | Кабели предназначены для работы при напряжении до 300 В номинальной частоты 50 Гц. Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения У, категории размещения 2, 3, 4 (по ГОСТ 15150). 2. Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) кабелей марок КпсПСВВ и КпсПСВЭВ постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, не более, для сечений: - 0,5 мм2 - 70,0 Ом - 0,75 мм2 - 50,0 Ом - 1,0 мм2 - 37,0 Ом - 1,5 мм2 - 24,8 Ом - 2,5 мм2 - 16,0 Ом. 3. Температура окружающей среды при эксплуатации: - кабелей с индексом «нг(В)-LS»: от -30 °С до 70 °С; - остальных видов кабелей (кроме кабелей с индексом «нг(В)-LS»): от -40 °С до 70 °С. Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С до 98 %. 4. Минимальная температура прокладки кабелей без предварительного подогрева -10 °С. 5. Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: не менее 10 наружных диаметров. |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Кабели и провода для электрических установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Провода и кабели силовые для электрических установок (ВПВ, ВПП, КуВВ, КуГВВ, ПуВ, ПуВВ, ПуГВ, ПуГВ-ХЛ, ПуГВВ, РКГМ и др.) |  |  | Провода ВПП предназначены для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой 50 Гц для эксплуатации в фиксированном положении при длительной работе водопогружных электродвигателей в воде артезианских скважин. Кабели КуВВ, КуГВВ применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 300/500 В включительно номинальной частотой до 400Гц. Кабели по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997. Кабель КуВВ применяется для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей. Кабель КуГВВ применяется для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Провода ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Провода по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997. Провод ПуВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Провод ПуВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей. Провод ПуГВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Кабели и провода монтажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Кабели монтажные (КМВЭВ-3, КММ, КММц, КПВ, КПП, МКШ, МКШ-ХЛ, МКШМ, МКЭКШВ, МКЭКШВнг(А)-LS, МКЭШ, МКЭШ-Т, МКЭШ-ХЛ, МКЭШВнг(А)-LS, СФВЭ, НВВ, НВМВ, НВМЭТ, НВЭВ и др.) |  |  | Кабели монтажные МКШ, МКШМ, МКЭШ, МКШнг(А), МКЭШнг(А) многожильные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки МКШ, МКШМ, МКЭШ и с поливинилхлоридной оболочкой, не распространяющей горение, марки МКШнг(А), МКЭШнг(А) предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В. Кабели МККШВ, МКЭШВ, МКЭКШВ, МКШВнг(А), МККШВнг(А), МКЭШВнг(А), МКЭКШВнг(А), МКШВнг(А)-LS, МККШВнг(А)-LS, МКЭШВнг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-LS, МКШВнг(А)-FRLS, МККШВнг(А)-FRLS, МКЭШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-FRLS, МКШВнг(А)-HF, МККШВнг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-HF,МКЭКШВнг(А)-HF, МКШВнг(А)-FRHF, ККШВнг(А)-FRHF, КЭШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRHF предназначены для внутри- и межблочного монтажа электрических приборов, радиоэлектронной аппаратуры на номинальное напряжение до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или до 750 В постоянного тока. Кабели допускается прокладывать в помещениях, каналах, туннелях, траншеях (земле). Кабели могут быть проложены на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии их защиты от механических повреждений и от воздействия прямого солнечного излучения. Кабели в исполнении «УФ» могут быть проложены на открытом воздухе без защиты от прямого солнечного излучения. Воздействие прямого солнечного излучения в течение всего срока службы не должно быть более 2000 ч. Кабели могут быть проложены во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений. Кабель СФВЭ предназначен для работы при постоянном напряжении до 220 В, переменном до 220 В номинальной частоты 50 Гц и 15 В номинальной частоты 30 кГц. |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Провода монтажные теплостойкие (МГСТФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Кабели судовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Кабели судовые и морские грузонесущие (МРШМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Кабели подводные (ККП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  | Кабели судовые и морские грузонесущие малогабаритные (КМВВЭ, КМПВ, КМПВнг(А)-LS, КМПВЭВ, КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВ, КМПЭВЭВ, КМПЭВЭВнг(А)-LS и др. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. |  | Кабели связи морские (КПЭВС, КПЭВ, СМПП) |  |  | Кабели КПЭВ, КПЭВС предназначены для работы при постоянном и переменном напряжении до 220 В частоты до 100 МГц и для передачи импульсных сигналов номинальной частоты 512 кГц длительностью не менее 100 мс. КПЭВС - судовой. Кабели СМПП предназначены для эксплуатации при переменном напряжении 50, 100 и 250 В частоты до 60 кГц в морской воде и в воздушной среде. |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Кабели для горнорудной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Кабели шахтные, в том числе ТМ HoldMine (КГТЭкЖ, КГЭЖ1, КГЭЖТШ, КГЭЖШ, КГЭкТШм, КГЭкТШмо, КГЭкШ, КГЭкШм, КГЭС, КГЭТЖо, КГЭТКШм, КГЭТКШмц, КГЭТУКШм, КГЭТУШм, КГЭТУШмо, КГЭТШ, КГЭТШм, КГЭТШмцо, КГЭШ, КГЭШ-Т, КГЭШм, КГЭШм2, КОВГ, КОГРЭШ, КОГРЭШ-Т, КОГЭШ, КВЭмВБбШв-гж-нг(А)-LS, КВЭмВБбШв-гж-нг(А)-ХЛ и др.) |  |  | Кабель предназначен для присоединения передвижных машин и механизмов в шахтах к сети на номинальное переменное напряжение 1,14; 3,3 и 6 кВ частоты до 50 Гц на основных и до 220 В на вспомогательных жилах. |  |  | Кабель соответствует новым требованиям Ростехнадзора в области промышленной безопасности. |  |  |
| 9.2. |  | Кабели экскаваторные, в том числе ТМ HoldMine (КГпЭ, КГпЭ-ХЛ, КГпЭ1ц-ХЛ, КГпЭНШ, КГпЭНШ-Т, КГпЭТ, КГпЭТ-ХЛ, КГпЭТКШ, КГпЭТНШ, КГпЭТц-ХЛ, КГпЭц-ХЛ, КГРЭкППу, КГЭ, КГЭ-Т, КГЭ-ХЛ, КГЭН, КГЭН-Т, КГЭТ, КГЭТН и др.) |  |  | Кабель предназначен для присоединения передвижных механизмов или электроустановок при открытых и подземных горных работах к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном напряжении переменного тока номинальной частоты 50 Гц, основных жил 6 кВ, вспомогательных 0,38 кВ. |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  | Кабели управления (КГРВШ, КГРШ, КГВШ, КГВШУ) |  |  | Кабели до 380 В номинальной частоты 50 Гц. Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения У по ГОСТ 15150. 2. Диапазон температур эксплуатации: - в условиях фиксированного монтажа: от -30 °С до 55 °С; - в условиях монтажных и эксплуатационных изгибов: от -15 °С до 55 °С. 3. Электрическое сопротивление токопроводящих жил 1 км кабеля: - номинальное сечение 0,5 мм2: не более 40,5 Ом; - номинальное сечение 1,0 мм2: не более 20,4 Ом; - номинальное сечение 1,5 мм2: не более 14,5 Ом. 4. Электрическое сопротивление изоляции жил 1 км кабеля: не более 10 МОм. Длительно допустимая температура на токопроводящих жилах кабеля: не более 70 °С. 5. Минимальный радиус изгиба кабелей: без предварительного подогрева: 10 наружных диаметров кабеля; с предварительным подогревом: 5 наружных диаметров кабеля. 6. Стойкость кабелей к изгибам на угол ± πрад с числом жил: - 2, 3, 6, 8, 10, 12: 28000 циклов; - 15,18: 20000 циклов; - 24, 30, 36: 15000 циклов. 7. Кабели не распространяют горение. |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Кабели и провода для нефтепогружных электронасосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Кабель для погружных электронасосов, температурный индекс 90 оC (КПБК-90, КПБкП-90, КПБП-90) |  |  | Кабели предназначены для подачи электрической энергии к погружным электродвигателям установок добычи нефти, водоподъема и перекачки жидкости из шурфов, резервуаров и водоемов, рассчитаны на номинальное переменное напряжение 3,3 кВ, 4,0 кВ и 5,0 кВ частотой 50 Гц. Используются для эксплуатации в скважинной жидкости, содержащей нефть, а также воду и газ со следующими показателями: - водородный показатель попутной воды, pH – 6,0-8,5; - концентрация сероводорода, % (г/л): не более 0,001 (0,01) – для кабелей с броней из стальной оцинкованной ленты; не более 0,125 (1,25) – для кабелей с броней из коррозионно-стойкой стальной ленты; - гидростатическое давление, МПа, не более – 25; - газовый фактор, м3/м3 , не более – 500. |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Кабель для погружных электронасосов, температурный индекс 120-125 оC (КПпБК-120, КПпБК-125, КПпБкК-125, КПпБкП-120, КПпБкП-125, КПпБП-120, КПпБП-125) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Кабель для погружных электронасосов, температурный индекс 130 оC (КПпБкП-130, КПпБП-130, КПпОБкП-130, КПпОБП-130, КПпОБПН-160, КПпФБП-130, КПпфвБК-130, КПпфвБкП-130, КПпфвБП-130, КПпФОБП-130) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Кабель для погружных электронасосов, температурный индекс 180-230 оC (КПтБП-180, КПтПвфБП-180, КПтФБП-230, КЭФБП-230, КИФБкП-230, КИФБП-230) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Кабели и провода бортовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Провода бортовые монтажные (МГШВ, МГШВЭ, МГШВЭ-1, МГШВЭВ) |  |  | Провода предназначены для работы при рабочем переменном напряжении 380 В для сечений 0,12 и 0,14 мм2 и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм2 частотой до 10000 Гц и постоянном напряжении до 500 и 1500 В, соответственно. Вид приемки — ВП, ОС. |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Провода монтажные теплостойкие с изоляцией из фторопласта (МГТФЭ, МГТФ) |  |  | Провода предназначены для монтажа электрической аппаратуры и работы при температуре от -60 °С до 220 °С и переменном напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или напряжении до 350 В постоянного тока. |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Провода для ВЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Провода неизолированные для воздушных ЛЭП (A3F-Z (AAACZ), A3F/S1А-Z (ААCSRZ)) |  |  | Провода предназначены для эксплуатации в районах с интенсивными ветровыми и гололедными нагрузками, в том числе для линий с увеличенными длинами пролетов между опорами. Технические характеристики: 1. Климатическое исполнение проводов - УХЛ, категория размещения – 1. 2. Эксплуатация в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. 3. Длительно допустимая температура нагрева проводов в процессе эксплуатации не должна превышать: 90 °С. 4. Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 50 °С. 5. Максимальное механическое напряжение провода в процессе эксплуатации: не более 67,8 % от разрывного усилия провода. |  |  | - снижено воздействие ветровых нагрузок, благодаря гладкой поверхности провода. - низкий процент образования наледи, благодаря гладкой поверхности, повышенной жесткости скрутки и прочной заделки проводов в арматуру. - снижены потери при передаче электрической энергии, низкий температурный коэффициент сопротивления. - отсутствие внутренней коррозии провода, обеспечивается за счет «Z»-соединения проволок повива. - компактность конструкции. |  |  |
| 12.2. |  | Провода неизолированные для воздушных ЛЭП (А, АС) |  |  | Провода предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС. Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации: не более 90 °С. |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  | Провода самонесущие изолированные и защищенные (СИП-1, СИП-2, СИПн-1, СИПн-2, СИП-3) |  |  | Провод СИП-1 предназначен для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150. Провод СИП-2 предназначен для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Провод СИП-3 предназначен для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Провод СИП-4 предназначен для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Прокладка производится в соответствии с ПУЭ (7 издание, раздел 2 гл.2.4). Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 (по ГОСТ 15150). 2. Диапазон температур при эксплуатации: от -60 °C до 50 °C. 3. Монтаж проводится при температуре окружающей среды: не ниже -20 °C. 4. Провода после выдержки в воде при температуре (20±10) °C в течение не менее 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут: - самонесущие изолированные: 4 кВ; - защищенные на номинальное напряжение 20 кВ: 6 кВ; - защищенные на номинальное напряжение 35 кВ: 10 кВ. 5. Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа должно быть: - для проводов на номинальное напряжение 20 кВ: не менее 24 кВ; - для проводов на номинальное напряжение 35 кВ: не менее 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц. |  |  |  |  |  |
| 12.4. |  | Провод самонесущий изолированный без нулевой несущей жилы (СИП-4, СИПн-4) |  |  | Провод самонесущий изолированный без несущей жилы для воздушных линий электропередачи на напряжение 0,6/1 кВ включительно частотой 50 Гц предназначен для ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. Технические характеристики: 1. Вид климатического исполнения В, категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. 2. Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 50 °С. 3. Монтаж проводится при температуре окружающей среды: не ниже -20 °С. 4. Радиус изгиба провода при монтаже: не менее 10 расчетных наружных диаметров. 5. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на температуру 20 °С и 1 км длины соответствуют ГОСТ 22483. 6. Удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил: не менее 1х1012 Омхсм. 7. Допустимый нагрев токопроводящих жил: - при эксплуатации: не более 90 °С; - при эксплуатации при коротком замыкании: не более 250 °С. 8. Провод стоек: - к воздействию солнечного излучения; - к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов: воздействие солнечного излучения; воздействие температуры: (70±2) °С; воздействие дождя; воздействие температуры: минус (40±2) °С. |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Провода обмоточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Провода с волокнистой и другими видами изоляции (АПСД, АПСДК, АПСДКТ, АПСЛД, АПСЛДКТ, ПСДК-Л, ПСДКНХ, ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСДКТ-Т, ПСДТ и др.) |  |  | Провода предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Технические характеристики: 1. Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-93: – для проводов АПСД, АПСДК, ПСДТ: F (155 °С); - для проводов АПСДК, АПСДКТ, АПСЛДК, АПСЛДКТ, ПСДК-Л, ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДК, ПСЛДКТ, ПСДКТ: 200 (200 °С); 2. Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. |  |  |  |  |  |
| 13.2. |  | Провода с эмалевой изоляции (ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭИП-155, ПЭТ-155, ПАЭ-180, ПАЭП-155, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155 и др.) |  |  | Провода предназначены для применения в электрических машинах, аппаратах и приборах, при изготовлении которых используется способность провода облуживаться без предварительного удаления изоляции. Технические характеристики: 1. Температурный индекс по ГОСТ 10519: - для провода ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2: 120 °С; - для провода ПЭИП-155, ПЭТ-155, ПАЭП-155, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155: 155 °С 2. Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 3. Тепловой удар: - для проводов ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2: 155 ÷ 160 °С; - для провода ПЭИП-155, ПЭТ-155: 200 °С; - для проводов ПАЭП-155, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155: 175 °С. 4. Термопластичность: - для провода ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2: 170 °С; - для провода ПЭТ-155: 240 °С. |  |  |  |  |  |
| ООО «Томский кабельный завод» г.Томск, ул. Смирнова, д. 3. Генеральный директор – Федотов Александр Александрович 8 (382 2) 49-89-89, cable@tomskcable.ru, http://tomskcable.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кабели силовые с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HERP на номинальное напряжение до 3 кВ торговой марки ТОФЛЕКС Р |  |  | Силовые кабели предназначены для подключения к аппаратам и распределительным устройствам с номинальным переменным напряжением 1 кВ и 3 кВ частотой 50 Гц. Кабели ТОФЛЕКС Р предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях и открытых площадках, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в трубах, на объектах где есть риск возникновения пожара. |  |  | Экономика. Снижение стоимости продукции по отношению к зарубежным аналогам до 20%, за счёт отечественного производства, отечественного сырья, экономии на транспортных расходах, экономии на таможенных платежах, отсутствия накрутки на брэнд, независимость от курса валют. Безопасность. Исключение политических рисков, независимость от импортных поставщиков, их ценовой политики и сервиса. Техника. Вся продукция торговой марки ТОФЛЕКС имеет дополнительные преимущества по отношению к рядовой номенклатуре: стойкость к воздействию агрессивных сред, вибрационных нагрузок, снижены минимально допустимые радиусы прокладки изделия, расширен температурный диапазон эксплуатации изделий, увеличен запас по пропускной способности кабельной линии, увеличен срок службы изделий. |  | LappCable (Германия), Helukable (Германия), Prysmian Group (Италия), Nexans (Франция). |
| 2 |  | Кабели силовые с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HERP на номинальное напряжение до 35 кВ торговой марки ТОФЛЕКС Р |  |  | Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в условиях стационарной и подвижной прокладки в электрических установках на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц. Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, и открытых площадках, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в трубах, на объектах где есть риск возникновения пожара. |  |  |  |  | LappCable (Германия), Helukable (Германия), Piysmian Group (Италия), Nexans (Франция). |
| 3 |  | Кабели монтажные универсальные торговой марки ТОФЛЕКС КУ |  |  | Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам и для межприборного монтажа электрических устройств с номинальным переменным напряжением 300, 500 и 660 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 500, 750 и 1000 В, соответственно. Кабели могут применяться для высокоскоростной передачи данных в измерительной, контрольной и регулировочной технике в диапазоне частот до 100 МГц, формирования цифровых информационных шин, подключения датчиков с цифровыми частотно-модулированными сигналами по интерфейсам стандартов и протоколов приема/передачи данных RS-422, RS-482, RS-485, HART, Foundation Fieldbus, Profibus, Ethernet, требующих использование парной скрутки проводов (витой пары). |  |  |  |  | LappCable (Германия), Helukable (Германия), Reka Cables (Финляндия), Bitner (Польша). |
| 4 |  | Кабели силовые гибкие шахтные торговой марки ТОФЛЕКС КГШРЭКП |  |  | Кабели предназначены для нестационарной прокладки и присоединения передвижных машин и электрооборудования в подземных выработках на напряжение 1140 и 3300 В переменного тока частотой 50 Гц в условиях повышенных механических нагрузок. Жилы управления кабелей предназначены для питания вспомогательного оборудования на напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц. |  |  |  |  | Prysmian Group (Италия), Bitner (Польша), Nexans (Франция) |
| 5 |  | Кабели универсальные шахтные торговой марки ТОФЛЕКС КУШ |  |  | Кабели предназначены для присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением 0,38 кВ, 0,66 кВ и 1,14 кВ частоты до 50 Гц, 0,5 кВ до 400 Гц, в горнорудных и шахтных электрических сетях при прокладке их по горизонтальным и наклонным выработкам |  |  |  |  | ELTRON-KABEL Sp.J. (Польша). |
| 6 |  | Кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты торговой марки ТОФЛЕКС ЭМС |  |  | Кабели предназначены для стационарной и нестационарной прокладки, присоединения электродвигателей к преобразователям частоты на номинальное напряжение 0,66/1 кВ переменного тока частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1,5 кВ, в том числе в подземных выработках, опасных по газу и пыли. Жилы управления кабелей предназначены для передачи от датчиков управления электрических сигналов номинальным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частотой до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ. Бронированные кабели могут использоваться во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ 30852.13. |  |  |  |  | LappCable (Германия), Helukable (Германия), General Cable (США), Nexans (Франция), Elettrotek Kabel (Италия), Prysmian Group (Италия) |
| 7 |  | Саморегулирующие греющие кабели торговой марки ТОФЛЕКС СРГК |  |  | Кабели предназначены для защиты от промерзания и обогрева жилых и промышленных объектов нефтехимической и нефтегазовой отрасли. Кабели предназначены для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 230 В (допускается подключение кабелей на напряжение до 277 В) переменного тока частотой до 50 Гц. Кабели могут использоваться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по ГОСТ IЕС 60079-10-1. |  |  |  |  | Raychem (США), Nelson (США), Lavita (Ю. Корея), Bartec (Швейцария), Heattrace (Англия) |
| 8 |  | Кабели судовые торговой марки ТОФЛЕКС КС |  |  | Кабели предназначены для эксплуатации в условиях стационарной и нестационарной прокладки при ограниченных перемещениях на кораблях (судах) морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях, а также других объектах. Кабели предназначены для эксплуатации в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, сигнализации, связи, передачи данных и межприборных соединений. Кабели предназначены для эксплуатации при переменном напряжении 0,6/1 кВ частотой до 0,4 кГц и 0,45/0,75 кВ частотой до 200 кГц или постоянном напряжении 1200 В и 900 В соответственно, а также для передачи электрических сигналов управления малой мощности при переменном напряжении 0,15/0,25 кВ частотой до 1000 кГц или постоянном напряжении 300 В |  |  |  |  | Nexans (Франция), Prysmian Group (Италия), Helkama (Финляндия), UNIKA (Турция) |
| 9 |  | Кабель для солнечных батарей торговой марки ТОФЛЕКС СОЛАР |  |  | Кабели предназначены для использования в фотоэлектрических системах для подключения панелей солнечных батарей и преобразователей на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока частотой до 400 Гц или на постоянное напряжение до 1500 В. |  |  |  |  | Eland Cables (Англия), Helukable (Германия), LappCable (Германия) |
| 10 |  | Кабель греющий постоянной мощности ТОФЛЕКС РГК |  |  | Кабели предназначены для стационарной прокладки и присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение до 450/750 В переменног о тока номинальной частотой до 60 Гц. Кабели предназначены для обогрева технологического оборудования, трубопроводов, резервуаров и других промышленных объектов нефтехимической и нефтегазовой отрасли. Кабели могут использоваться во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ IЕС 60079-10-1. |  |  |  |  | Raychem (США), Nelson (США), Lavita (Ю. Корея), Bartec (Швейцария), Heattrace (Англия) |
| АО «Манотомь» 634061, г.Томск, Комсомольский просп., 62 Генеральный директор – Гетц Александр Юрьевич 8 (382-2) 44-26-28, e-mail: manotom@manotom.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие, модели: МП2-У, МП3-У, МП3А-У, МП4-У, МП4А-У, ВП2-У, ВП3-У, ВП4-У, МВП2-У, МВП3-У, МВП3А-У, МВП4-У, МВП4А-У (зарубежный аналог Wika 111.10) |  |  | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, аммиака. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...1600 кгс/см2 диаметр корпуса: 60, 100, 160 мм класс точности: 1; 1,5; 2,5 климатическое исполнение: У2, Т2 степень защиты: IP40, IP53, IP54 |  |  | ОАО «Манотомь» имеет полный конструкторский цикл разработки и полный технологический цикл производства манометров, что позволяет реализовывать индивидуальные требования заказчика. Работая в тесной связи с потребителем, специалисты предприятия тщательно изучают его потребности и ведут совершенствование конструкций приборов, их функций, в соответствии с нуждами потребителя. Качество и гарантия на производимую продукцию подтверждается следующим: ─ полный входной контроль поступающих материалов и комплектующих изделий; предприятие использует только российские сырьё и материалы, обеспечивая полностью отечественное содержание выпускаемой продукции. ─ наличие испытательного центра, осуществляющего непрерывный процесс контроля качества всей номенклатуры продукции. ─ продукция полностью соответствует ГОСТ и ТУ, надежна и применима в любых, даже самых тяжелых условиях эксплуатации, выпускаются приборы в атомном исполнении и для нужд ВПК. - приборы ремонтопригодны; для всех типов выпускаемой номенклатуры ОАО «Манотомь» производит и реализует запасные части. Гарантийный срок эксплуатации приборов - 3 года. Средний срок службы приборов не менее 10 лет. |  |  |
| 2 |  | Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие, модели: МП3-УУХЛ1, МП4-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 (зарубежный аналог Wika 212.20) |  |  | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...1600 кгс/см2 диаметр корпуса: 100, 160 мм класс точности: 1,5 климатическое исполнение: УХЛ1 степень защиты: IP54 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие виброустойчивые, модели М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, В-3ВУ, М-4ВУКс, МВ-4ВУКс, В-4ВУКс (зарубежный аналог Wika 233.50) |  |  | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления некристаллизующихся жидкостей, паров, газов, в том числе кислорода, ацетилена, сереводородсодержащих сред, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а, газоводонефтяной эмульсии, нефти и нефтепродуктов в промышленных установках, в судовых системах и гидравлических бурильных и насосных установках. Приборы одобрены Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...1600 кгс/см2 диаметр корпуса: 100, 160 мм класс точности: 1; 1,5 климатическое исполнение: У2, УХЛ1, ОМ2 степень защиты: IP54, IP65 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ, ВПТИ и МВПТИ |  |  | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...1600 кгс/см2 диаметр корпуса: 160 мм класс точности: 0,4; 0,6; 1 климатическое исполнение: У2, Т2, У3, Т3 степень защиты: IP53 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ2018, ДА2018, ДМ2029, ДВ2029, ДА2029 |  |  | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара, газа, в том числе кислорода, ацетилена, пропан-бутана, метана. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...250 кгс/см2 диаметр корпуса: 40, 50 мм класс точности: 1,5; 2,5; 4 климатическое исполнение: У2, Т2 степень защиты: IP40 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие, модели: МП3А-Кс, ВП3А-Кс, МВП3А-Кс, МП4А-Кс, ВП4А-Кс, МВП4А-Кс (зарубежный аналог модель 232.50 Wika) |  |  | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...1600 кгс/см2 диаметр корпуса: 100, 160 мм класс точности: 1; 1,5 климатическое исполнение УХЛ1 степень защиты: IP53, IP54, IP65 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие, модели: МП3А-Кс, ВП3А-Кс, МВП3А-Кс, МП4А-Кс, ВП4А-Кс, МВП4А-Кс (безопасный корпус) (зарубежные аналоги модели 232.30, 233.30 Wika). |  |  | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3А-Кс, ВП3А-Кс и МВП3А-Кс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых. Приборы имеют исполнение в безопасном корпусе (с дополнительной защитной перегородкой между циферблатом и измерительной системой, выдуваемой задней стенкой и безопасным стеклом). Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...1600 кгс/см2 диаметр корпуса 100, 160 мм класс точности: 1,5 климатическое исполнение: УХЛ1 степень защиты: IP65 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Манометры с защитой от перегрузки коррозионностойкие: МП3А-Кс, МП4А-Кс, М-3ВУКс, М-4ВУКс |  |  | Манометры показывающие коррозионностойкие МП3А-Кс предназначены для измерения избыточного давления агрессивных сред, в том числе углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых. Манометры выдерживают кратковременные перегрузки - 200 % от верхнего значения диапазона показаний. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: 0-1...250 кгс/см2 диаметр корпуса 100, 160 мм класс точности: 1,5 климатическое исполнение: УХЛ1 степень защиты: IP54, IP65 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие типов ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг |  |  | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-1...1600 кгс/см2 диаметр корпуса 100, 160 мм класс точности: 1; 1,5 климатическое исполнение: У2, Т2 степень защиты: IP40, IP53, P54 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие коррозионностойкие типов ДМ2005СгКс, ДВ2005СгКс, ДА2005СгКс, ДМ2010СгКс, ДВ2010СгКс, ДА2010СгКс |  |  | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005СгКс, ДВ2005СгКс и ДА2005СгКс предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-1...1600 кгс/см2 диаметр корпуса 100, 160 мм класс точности: 1,5 климатическое исполнение: У2, Т2 степень защиты: IP54, IP65 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех |  |  | Предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия. Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" и имеют маркировку взрывозащиты — 1ЕхdIIВТ4. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-1...1600 кгс/см2 диаметр корпуса: 160 мм класс точности: 1; 1,5 климатическое исполнение: У2, Т2 степень защиты IP4X (вводного отделения приборов IP54); IP54 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие взрывозащищенные ДМ5010Сг0Ех, ДВ5010Сг0Ех, ДА5010Сг0Ех |  |  | Предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими искробезопасными цепями от сигнализирующего устройства прямого действия (позволяет коммутировать две электрические цепи) для применения в различных отраслях промышленности. Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", имеют маркировку взрывозащиты "0ExiaIICT5X". Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-1...1600 кгс/см2 диаметр корпуса: 100 мм класс точности: 1; 1,5 климатическое исполнение: У2, Т2 степень защиты: IP54 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие моделей ДМ5012Сг, ДВ5012Сг, ДА5012Сг, ДМ5012СгВн, ДВ5012СгВн, ДА5012СгВн |  |  | Предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных сред и управления внешними электрическими цепями с помощью коммутирующего устройства, выполненного на основе оптических датчиков и реле. Приборы имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка", маркировка взрывозащиты — 1ЕхdIIВТ5. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-1...1600 кгс/см2 диаметр корпуса: 100, 160 мм класс точности: 1; 1,5 климатическое исполнение: У3, Т3, У3.1 степень защиты: IP53 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие судовые МТПСд-100-ОМ2 |  |  | Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей (дизельного топлива, масла, воды, морской воды), газов и водяного пара, температура которых в месте отбора давления не должна быть более 60°С, в окружающей среде, насыщенной парами смазочного масла, дизельного топлива и морской воды. Приборы могут изготавливаться для измерения давления хладонов марок 12, 13, 22, 142, 502, 134а, 404а и кислорода. Приборы одобрены Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...600 кгс/см2 диаметр корпуса: 100 мм класс точности: 1; 1,5 климатическое исполнение: ОМ2 степень защиты: IPХ4D |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Манометры дифференциальные показывающие МДП4-СМ-Т |  |  | Предназначен для одновременного измерения в двух различных точках системы избыточного и вакуумметрического давления аммиака с маслом, хладона 12, 22 с маслом, а также для отчета разности давлений в этих точках. Основные технические характеристики: -1 - 9 кгс/см2 диаметр корпуса: 160 мм класс точности: 1,5 климатическое исполнение: У2, Т2 степень защиты: IP53 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Термометр манометрический сигнализирующий ТМ2030Сг |  |  | Предназначены для измерения температуры жидкостей и газов, нейтральных в отношении их воздействия на сталь и медные сплавы, и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: от -50 до 500 оС класс точности: 2,5 климатическое исполнение У2 степень защиты: IP53 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Датчики давления ДМ5017 |  |  | Предназначены для измерения абсолютного давления (ДА), избыточного давления (ДИ), дифференциального давления (ДД) путем преобразования в унифицированный сигнал постоянного тока. Основные технические характеристики: Измеряемые диапазоны: ДИ — 0...0,25 кПа…40МПа ДА — 0...1кПа...6МПа ДД - 0...0,25 кПа…6,3МПа пределы допускаемой основной погрешности: ± 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 подключение: 2-х проводное 4-20 мА протокол обмена: HART, Modbus степень защиты корпуса: IP66, IP67 исполнения приборов: общепромышленное, взрывозащищённое |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Манометры цифровые ДМ5002М, ДМ5002Вн |  |  | Предназначены для измерения избыточного давления и (или) разрежения жидкостей и газов с отображением текущего значения давления на цифровом индикаторе, дополнительно имеют токовый выходной сигнал, стандартный цифровой интерфейс, а также сигнализирующее устройство. Приборы с пределом допускаемой погрешности не более ±0,25% допускается использовать в качестве эталонных средств измерения в соответствии с Государственной поверочной схемой (ГОСТ Р 8.802-2012). Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,6...1600 кгс/см2 Диаметр корпуса: 100 мм, пределы допускаемой основной погрешности: ± 0,06; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 % климатическое исполнение: УХЛ3.1, У2, Т3 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Датчики давления ДМ5007 |  |  | Предназначены для измерения абсолютного давления (ДА), избыточного давления (ДИ), разряжения (ДВ), избыточного давления-разряжения (ДВИ) путем преобразования в унифицированный сигнал постоянного тока. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: -1-0; -1-0,6...24; 0-0,1...1600 кгс/см2 пределы допускаемой основной погрешности: ±0,25; 0,5 % степень защиты IP65 климатическое исполнение У2 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Датчики темпертуры ТС5008, ТС5008Ех |  |  | Область применения: измерение температуры в составе оборудования, применяемого на предприятиях в разных отраслях промышленности, для непрерывного пропорционального преобразования температуры жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал в условиях неагрессивных сред. Основные технические характеристики: диапазоны показаний: от -50 до 400 оС пределы допускаемой основной погрешности: ±0,25; 0,5 % климатическое исполнение У2 степень защиты: IP65 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Автоматизированное рабочее место (АРМ) |  |  | Автоматизированное рабочее место предназначено для поверки показывающих манометров, вакуумметров и мановакуумметров. Рабочий эталон - цифровой манометр ДМ5002М внесен в Государственный реестр средств измерений под № 26407-08. Основные технические характеристики: Класс точности поверяемых приборов: 0,4; 0,6; 1,0 и ниже. Диапазон измерений поверяемых приборов: (- 0,1-160) МПа. Пределы допускаемой основной погрешности рабочего эталона: ± 0,06; 0,1%. Единицы измерения давления: кПа, МПа, кгс/см2 и др. |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Вентильные блоки В |  |  | Вентильные блоки В предназначены для отключения манометров от технологических линий без остановки технологических процессов, продувки импульсных линий, подключения контрольных манометров при различных давлениях. |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Вентильные блоки 2В |  |  | Вентильные блоки 2В (двухвентильные) предназначены для отключения манометров от технологических линий без остановки технологических процессов. Конструкция двухвентильных блоков позволяет производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора, а также подключать контрольное метрологическое оборудование при поверке по рабочей точке или полной поверке без отключения прибора от рабочей среды. |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Охладитель-переходник КС |  |  | Охладитель-переходник Кс предназначен для предохранения манометров, измеряющих давление пара, горячей жидкости и других измеряемых сред, имеющих температуру выше плюс 60°С от непосредственного действия горячей среды. При применении охладителя-переходника Кс температура среды понижается до рабочей температуры манометра за счет отвода тепла. |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Мембранный разделитель РМ-ГМ (молочная гайка) |  |  | Разделитель мембранный РМ-ГМ (молочная гайка) предназначен для стерильных технологических процессов, например, для пищевой промышленности. Поставляется отдельно или в сборе с различными типами манометров. |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Мембранные разделители |  |  | Мембранные разделители предназначены для предохранения внутренней полости чувствительного элемента устройства (прибора) от попадания в нее сред агрессивных, горячих, кристаллизирующихся, несущих взвешенные твердые частицы. |  |  |  |  |  |
| АО «Томский электротехнический завод» г. Томск, пр. Кирова, 51а, Генеральный директор – Вологдин Борис Яковлевич тел.: (3822) 55–43–95; факс: (3822) 55–54–39, e-mail: info@tetz.ru, http://tetz.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплектные высокоточные электроприводы ЭП-ЭТ |  |  | Для широкого спектра применений в АСУ ТП, требующих высокого качества регулирования параметров рабочего органа (станки с ЧПУ, робототехника, 3D-принтеры, технологические линии и т.д.). |  |  | Состав: сервоконтроллер СК-ЭТ, вентильный электродвигатель ДВ-ЭТ, сервисное программное обеспечение. Номинальная мощность, кВт: 2,2…5; Питание от 1ф, 3ф электрической сети с номинальным напряжением 220/380 В. и частотой тока 50Гц. Датчик обратной связи по положению - резольвер. Режим работы управляемого электродвигателя ДВ-ЭТ – S1 (продолжительный). Режимы работы электропривода: позиционный, скоростной, моментный, с формированием траектории перемещения с ограничением ускорения. Диапазон регулирования по скорости – 1:10 000. |  | Точность останова вала электродвигателя – 2 угловые минуты; цифровой быстродействующий CoE (CAN-Over-Ethernet) DS402 и аналоговый каналы управления; российское программное обеспечение; производство и техническая поддержка на территории России. |
| 2 |  | Герметичные взрывозащищённые электродвигатели ЭЛАС-М-УХЛ1-IP68 |  |  | Для состава электропривода запорной арматуры, насосов, компрессоров, вентиляторов в нефтегазовой промышленности. |  |  | Электродвигатели асинхронные трёхфазные с короткозамкнутым ротором. Питание от трёхфазной электрической сети с номинальным напряжением 380 В. и частотой тока 50 Гц. Корпус - алюминиевый сплав, с коррозионностойким покрытием. Параметры герметичности корпуса (продолжительность и глубина затопления) обеспечиваются по требованию заказчика. Маркировка взрывозащиты: «1ЕхdIIСT4Gb». Режим работы S3 повторно-кратковременный (продолжительность включения не менее 25%, продолжительность цикла 60 мин, время непрерывной работы 15 мин). Защита от перегрева - терморезистор в обмотке статора. Технические параметры электродвигателей в зависимости от исполнения: высота оси вращения вала, мм: 63; 80; 100; номинальная мощность, кВт: 0,37…5,5; номинальная частота вращения вала, об/мин: 1320…2850; номинальный крутящий момент, Н*м: 1,29…27,1; КПД, %: 60…84,7. |  | Высокая герметичность корпуса (IP68) - эксплуатация с возможностью затопления водой, в том числе морской; надёжный запуск, стабильная работа и удобное обслуживание в диапазоне температур окружающей среды от -60 до +45 °С; гарантийный срок эксплуатации – 3 года; производятся на территории России. |
| 3 |  | Электродвигатель ДВ-40М |  |  | Для состава частотно-регулируемого электропривода скважинных приборов, применяемых в нефтегазовой промышленности |  |  | Синхронный бесколлекторный электродвигатель с постоянными магнитами на роторе. Рассчитан на работу в режиме повторно-кратковременном S3, в среде жидкого диэлектрика (масло ИПМ10), в диапазоне рабочих температур окружающей среды от -10°C до +175°C. Электродвигатель трёхфазный, число полюсов - 4, работает от преобразователя частоты, разгон до номинальной частоты вращения не превышает 0,5 секунды. Технические параметры электродвигателей: номинальная мощность, кВт: 0,035; номинальное напряжение, В: 200; номинальный ток 0,4 А.; номинальная частота вращения, об/мин, не менее: 3500; номинальный крутящий момент, Нм: 0,18. |  | Повышенная перегрузочная способность; возможность использования в агрессивной среде (корпус - алюминиевый сплав с анодным оксидированием); высокие энергетические показатели (КПД ДВ-40М 82,5%, для сравнения КПД коллекторных и асинхронных машин такой же мощности находится в диапазоне 40-60%); производится на территории России. |
| 4 |  | Взрывозащищенные электродвигатели ДАТ-256М1 |  |  | Для состава электропривода запорной арматуры в нефтегазовой промышленности. |  |  | Электродвигатели асинхронные трёхфазные с короткозамкнутым ротором. Материал корпуса - алюминиевый сплав, коррозионностойкость обеспечена надёжным покрытием. Маркировка взрывозащиты: «ЕхdIIСGbU». Типовой режим работы электродвигателей продолжительный S1 по ГОСТ IEC 60034-1-2014 для мощностей: 90, 120, 180 и 250 Вт. и повторно-кратковременный S3 ПВ 25% по ГОСТ IEC 60034-1-2014 для исполнений: 370, 550 Вт. Защита от перегрева – термовыключатель в обмотке статора. Технические параметры электродвигателей в зависимости от исполнения: частота тока, Гц: 50; номинальное напряжение, В: 380; номинальный крутящий момент, Н*м: 0,6 ... 3,8; номинальная частота вращения, об/мин: 1350 ... 1400; номинальная мощность, Вт: 90 ... 550. |  | Надёжный запуск и устойчивый рабочий момент, при температуре эксплуатации от - 60 °С до +50 °С; встроенная температурная защита; повышенная жесткость корпуса; гарантийный срок эксплуатации 3 года; производятся на территории России. |
| 5 |  | Электродвигатели постоянного тока ДП165 |  |  | Для состава электропривода маслопрокачивающего насоса дизелей типа ДМ-21 (УДМЗ). |  |  | Режим работы электродвигателей - кратковременный S2 с длительностью периода неизменной номинальной нагрузки 4 минуты (в режиме эксплуатации выдерживает 4 включения под номинальной нагрузкой длительностью 2 минуты с перерывами между включениями 1 минута и последующим охлаждением до температуры окружающей среды). При включении в холодном состоянии выдерживает перегрузку по моменту до 13,5 Нм в течении 30 секунд. Степень защиты IP44. Направление вращения вала - левое. Масса не превышает 25 кг. Технические параметры электродвигателей в зависимости от исполнения: номинальная мощность, кВт: 1,5 номинальное напряжение, В: 24, 48, 110; потребляемый ток; А не более: 100, 44, 22 номинальная частота вращения, об/мин, не менее: 2200 номинальный крутящий момент, Нм: 6,5. |  | Специальное покрытие корпуса обеспечивает стойкость к агрессивным воздействиям окружающей среды: повышенной влажности, парам масла, бензина, дизельного топлива, охлаждающих жидкостей; повышенная вибро-ударопрочность и высокая перегрузочная способность; гарантийный срок эксплуатации - 3 года; производятся на территории России. |
| 6 |  | Электродвигатели постоянного тока ДП335 |  |  | Для состава электропривода маслопрокачивающего насоса дизель-генераторов, применяемых в тепловозах и малой энергетике. |  |  | Номинальная мощность, кВт: 7,4. Номинальное напряжение, В: 110. Номинальный крутящий момент, Н*м: 47. Масса, кг: 128. Номинальный режим работы - S2 4 мин, допускается работа в режиме S3. Степень защиты корпуса электродвигателя IP23, коробки выводов IP44. Стоек к воздействию пыли, паров масла, бензина, дизельного топлива, низкозамерзающих охлаждающих жидкостей. Масса - 128 кг. Электродвигатели выпускается в двух исполнениях: ДП335 У2а, ДП335 Т2 (уточняется при заказе). Гарантийный срок эксплуатации - 2 года. |  | Надёжность, гарантированная системой двойного контроля производителем и ЦТА ОАО "РЖД"; соответствие требованиям ТР ТС 001/2011; корпус выполнен из бесшовной стальной трубы, упрощена конструкция, повышена надёжность, снижены вес и вероятность возникновения повышенной вибрации; производятся на территории России. |
| 7 |  | Электродвигатель постоянного тока Д-550Ф |  |  | Для состава электропривода центрифуг и других исполнительных механизмов. |  |  | Технические параметры электродвигателя: номинальная мощность, кВт: 0,55; номинальное напряжение, В: 220; номинальная частота вращения, об/мин, не менее: 6000; номинальный крутящий момент, Нм: 0,875; гарантийный срок эксплуатации: 2,5 года. Снабжён устройством подавления помех до уровня в соответствии с ГОСТ Р 51318.14.1-99. Климатическое исполнение УХЛ4 (от +1 до +40 °С). Режим работы S1 продолжительный. Степень защиты корпуса IP20. Масса 11 кг. |  | Высокая надёжность - допускается перегрузка по току на 50% от номинального значения в течении 1 минуты; снабжён устройством подавления помех; гарантийный срок эксплуатации - 2,5 года; производится на территории России. |
| 8 |  | Топливный центробежный насос ТЦН |  |  | Для создания подпора топлива на входе в основной топливный насос двигателя внутреннего сгорания, а также для перекачивания топлива из одной емкости в другую. |  |  | Производительность в основном/форсированном режимах, л/час: 2500/1000. Напряжение питания постоянного тока, В: 27. Степень защиты изделия – IP54. Климатическое исполнение - В1 (от -50 до + 50 °С). Типовой режим работы - S1. Класса изоляции - «F» с предельной температурой 155 °С. Конструктивное исполнение - IМ3081 (фланец). Способ охлаждения - IС0041 (естественное). |  | Высокая надёжность, гарантийный срок эксплуатации 4 года; стойкость к коррозии в условиях повышенной влажности, соляного (морского) тумана, масел и топлив; работа с широким спектром видов и марок топлив; производится на территории России. |
| АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ" г.Томск, ул. Красноармейская, 99а Генеральный директор – Монастырев Евгений Александрович 8 (382 2) 288 118, 8 (382 2) 288-288, niipp@niipp.ru, https://www.niipp.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Серия светодиодных светильников для освещения улиц и дорог SLED-Street |  |  | Освещение открытых пространств, парковых и пешеходных зон объектов и зданий. Потребляемая мощность от 40 до 500 Вт. Световой поток от 4000 до 55000 Лм. Цветовая температура 4000÷6500 К. Степень защиты IP67. Вид климатического исполнения УХЛ1. Габариты 500х240х195 мм. Масса от 5 до 8 кг. Срок службы не менее 10 лет. |  |  | Малое энергопотребление; пожаробезопасность; отличная цветопередача; соответствие стандартам по ЭМС; устойчивость к внешним воздействиям; срок службы не менее 10 лет; экологическая безопасность; отсутствие световых пульсаций; гарантия 3 года. |  |  |
| 2 |  | Серия светодиодных светильников для внутреннего освещения SLED-Office |  |  | Светильники предназначены для комфортного и естественного внутреннего освещения в офисных и административных зданиях, в том числе учебных учреждений: школы, ВУЗы, библиотеки, детские дошкольные учреждения. Обеспечивают высочайшие показатели энергоэффективности. Напряжение питания от 20 до 60 Вт. Световой поток от 1600 до 4800 Лм. Степень защиты IP20, IP40. Средняя наработка на отказ не менее 50000 часов. |  |  | Малое энергопотребление; пожаробезопасность; отличная цветопередача; соответствие стандартам по ЭМС; устойчивость к внешним воздействиям; срок службы не менее 10 лет; экологическая безопасность; отсутствие световых пульсаций; гарантия 3 года. |  |  |
| 3 |  | Серия светодиодных светильников для промышленного освещения SLED-Prom |  |  | Светильники предназначены для внутреннего освещения торговых, производственных, складских и приравненных к ним помещений, общественных и административных учреждений. Светильники надежно защищены от попадания пыли и влаги, подходят для помещений с большой запыленностью. Возможны два варианта креплений: настенное и потолочное. Напряжение питания от 20 до 60 Вт. Световой поток от 1200 до 5000 Лм. Степень защиты IP54. Средняя наработка на отказ не менее 50000 часов. |  |  | Малое энергопотребление; пожаробезопасность; отличная цветопередача; соответствие стандартам по ЭМС; устойчивость к внешним воздействиям; срок службы не менее 10 лет; экологическая безопасность; отсутствие световых пульсаций; гарантия 3 года. |  |  |
| 4 |  | Серия светодиодных светильников SLED-Standart |  |  | Светильники предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, лестничных пролетов, подъездов, лифтов, санузлов, складов и прочих помещений хозяйственно-бытового назначения. Заменяют и эквивалентны по силе света лампе накаливания мощностью в 100 Вт, но при этом потребляют меньшее количество электроэнергии и служат долгие годы. Напряжение питания от 7,5 до 15 Вт. Световой поток от 600 до 1200 Лм. Степень защиты IP54. Средняя наработка на отказ не менее 50000 часов. Датчик движения. |  |  | Малое энергопотребление; пожаробезопасность; отличная цветопередача; соответствие стандартам по ЭМС; устойчивость к внешним воздействиям; срок службы не менее 10 лет; экологическая безопасность; отсутствие световых пульсаций; гарантия 3 года. |  |  |
| 5 |  | Прибор электрический светосигнальный с полупроводниковой лампой типа ЭСПП |  |  | Промышленность, речная техника и навигация. В качестве сигнальных навигационных огней, устанавливаемых на береговые и плавучие навигационные знаки. Сигнальный навигационный огонь, устанавливаемый на береговые и плавучие навигационные знаки по ГОСТ 26600-98 |  |  | Светосигнальные приборы выпускаются с бесцветной линзой Френеля диаметром 90 мм, формирующей необходимый световой поток. Крепление к бакену или бую осуществляется с помощью трех шпилек, служащих также защитой корпуса прибора. Питание фонаря осуществляется от внешних источников. Одного комплекта питания емкостью 250 Ач, например, «Бакен-ВЦ» хватает на весь навигационный период. Выпускается несколько модификаций приборов, отличающихся цветом и характером свечения огня. |  |  |
| 6 |  | Лампа полупроводниковая светосигнальная типа ЛП |  |  | Светосигнальные приборы, речная техника. Для применения в качестве источника красного цвета |  |  | Большой ассортимент по типу исполнения, функционалу и модификаций. |  |  |
| 7 |  | Реле контроля, защиты и диагностики РКЗ/РКЗМ и РКД/РКДМ |  |  | Защита электрооборудования промышленных объектов. Для автоматического отключения питания электроустановки при появлении перегрузок выше заданных значений (для увеличения срока службы электроустановок) |  |  | Большой ассортимент по типу исполнения, функционалу и модификаций. |  |  |
| АО "Физтех-Энерго" г.Томск, ул. Вершинина, д.7 Директор - Грунтов Сергей Николаевич тел.: 8 800 500 9197 Звонок по России бесплатный, тел.: +7 (3822) 903 902 , office@ft-e.com, https://ft-e.com/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Светодиодные светильники -Уличное освещение -Промышленное освещение -Офисно-административное освещение -Освещение для ЖКХ -Взрывозащищенное освещение |  |  | Высокая световая отдача. Надежность. Широкий модельный ряд за счет модульной конструкции светильников. Совместимость с системами управления освещением. Возможность изготовления нестандартных светильников (по мощности и КСС). |  |  | Уличные и промышленные светильники: - крепление на консоль или лира - мощность: 25-540 Вт - тип К14, К30, К60, Г90. - степень защиты - IP67 - температура эксплуатации -60 +60° Офисно-административные: - мощность 20-60 Вт - рассеиватель: призма, опал - степень защиты: IP40-65 - температура эксплуатации: -40 ..+40° Освещение ЖКХ: - мощность: 4-20 Вт - температура эксплуатации: -40...+40° |  | Philips OS RAM |
| ООО «НЕОТЕХНИКА» г. Томск, п. Светлый, 58а, а/я 129 Генеральный директор – Робенков Павел Викторович 8 (382-2) 46-91-19, info@neotechnica.ru, http://www.neotechnica.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дизельные и газопоршневые электростанции блок-контейнерного исполнения |  |  | Автоматизированные комплектные электростанции на базе двигателей внутреннего сгорания, с дизельными и газо-поршневыми силовыми агрегатами. Применяются в промышленности, строительстве, на социальных объектах и в ЖКХ, для удаленных населенных пунктов. Мощность в виде отдельных электростанций до 2,5 МВт, в виде энергокомплексов до 30 МВт |  |  | - Поставка "под ключ" и сервис своими силами - Широкий выбор исполнений: на раме, на прицепном шасси, в контейнере, в типовом морском контейнере, в шумозащитном кожухе,в мини-контейнере - Широкий диапазон рабочих температур (-60 - +40 гр. Цельсия). - Высококачественное антикоррозионные покрытие со сроком службы до 30 лет - Размещение встроенного оборудования в шкафах собственного производства |  | - |
| 2. |  | Блок-контейнеры технологической связи |  |  | Размещение оборудования технологической связи (оптоволоконных, спутниковых и радиорелейных систем) и системам жизнеобеспечения (охрана, резервирование электропитания, пожаротушение и системы микроклимата). Применение для распределенных промышленных объектов, автоматизации предприятий, технологических объектов, создания систем передачи данных, в т.ч. для быстрого развертывания в условиях ограниченности инфраструктуры. |  |  | - Поставка "под ключ" и сервис своими силами - Широкий диапазон рабочих температур (-60 - +40 гр. Цельсия) - Высококачественное антикоррозионные покрытие со сроком службы до 30 лет - Размещение встроенного оборудования в шкафах собственного производства - Возможность встраивания внешнего навесного и антенно-мачтового оборудования |  |  |
| 3. |  | Блок-контейнеры систем автоматики |  |  | Размещение оборудования автоматики и телемеханики, обеспечивающего управление различными технологическими процессами, с оснащением системами, отвечающими за функционирование и бесперебойную работу автоматики в необслуживаемом режиме. Применение для создания автоматизированных промышленных технологических объектов и автоматизации предприятий, в т.ч. для быстрого развертывания в условиях ограниченности инфраструктуры. |  |  | - Поставка "под ключ" и сервис своими силами - Широкий диапазон рабочих температур (-60 - +40 гр. Цельсия) - Высококачественное антикоррозионные покрытие со сроком службы до 30 лет - Размещение встроенного оборудования в шкафах собственного производства |  |  |
| 4. |  | Блок-контейнеры охраны, КПП и экологического мониторинга |  |  | Размещение персонала и оборудования систем мониторинга, с оснащением системами жизнеобеспечения. Применение для контроля и ограничения доступа, мониторинга периметров промышленных предприятий, опасных производств и отдельных технологических объектов, в т.ч. для быстрого развертывания в условиях ограниченности инфраструктуры. |  |  | - Поставка "под ключ" и сервис своими силами - Широкий диапазон рабочих температур (-60 - +40 гр. Цельсия) - Высококачественное антикоррозионные покрытие со сроком службы до 30 лет - Размещение встроенного оборудования в шкафах собственного производства |  |  |
| ООО «КОМПАНИЯ СИАМ» г.Томск, ул. Октябрьская, 10а, тел. Генеральный директор – Лавров Владимир Владимирович 8 (382 2) 90 00 08, siamoil@siamoil.ru, http://www.siamoil.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уровнемер «CУДОС-мини 2» |  |  | Предназначен для оперативного контроля уровня жидкости в добывающих нефтяных скважинах. |  |  | - Моноблочное исполнение прибора. - Минимальный вес прибора - Индивидуальная система расчета уровня. - Широкий диапазон рабочих температур. - Графический дисплей для визуального контроля качества замеров по графику эхограммы. - Фиксация уровня при отсутствии избыточного давления. |  | Echometer Leutert Hamdon |
| 2. |  | Автоматический уровнемер «CУДОС- автомат 2 GSM» |  |  | Оперативных контроль в полностью автоматическом режиме статического и динамического уровня жидкости в добывающих нефтяных скважинах, измерения КВУ и КПУ, длительного контроля измерений уровня при выводе скважины на режим. Передача замером по сетям сотовой связи GSM. |  |  | - Автономное аккумуляторное питание для длительных измерений. - Автоматизация измерений уровня без участия оператора. - Передача результатов измерений по каналам сотовой связи в базу данных с помощью встроенного GSM-модема. - Высокая надежность исполнения (вибро и ударопрочный корпус) |  | Echometer Leutert Hamdon |
| 3. |  | Динамограф «CИДДОС-мини 2» |  |  | Предназначен для оперативного контроля состояния штанговых глубинонасосных установок (ШГНУ) |  |  | - Самый компактный и легкий моноблочный динамограф со встроенным графическим индикатором. - Диагностирование основных типов неисправностей ШГНУ на месте. - Простот а монтажа прибора на полированный шток. - Высокая надежность моноблочного исполнения |  | Echometer Leutert Hamdon Lufkin |
| 4. |  | Динамограф «CИДДОС – автомат 3» |  |  | Предназначен для комплексного контроля работы штанговых глубинонасосных установок (ШГНУ). |  |  | - Быстрый и простой монтаж в траверсы ШГНУ (прибор оснащен раздвижными домкратами). - Высокая точность определения нагрузки и длины хода. - Высокая надежность моноблочного вибро и ударопрочного исполнения. - Межтраверсный датчик нагрузки и датчик перемещения, обеспечивающие прямые измерения абсолютных значений параметров динамограммы |  | Echometer Leutert Hamdon Lufkin |
| 5. |  | Стационарный динамограф «СИДДОС – автомат GSM» |  |  | Оперативный контроля в полностью автоматическом режиме. |  |  | - Быстрый и простой монтаж в траверсы ШГНУ (прибор оснащен раздвижными домкратами). - Высокая точность определения нагрузки и длины хода. - Высокая надежность моноблочного вибро и ударопрочного исполнения. - Межтраверсный датчик нагрузки и датчик перемещения, обеспечивающие прямые измерения абсолютных значений параметров динамограммы. - Передача результатов измерений по каналам сотовой связи в базу данных с помощью встроенного GSM-модема |  | Echometer Leutert Hamdon |
| 6. |  | Манометр-термометр глубинный «CАМТ-03» |  |  | Регистрация значений давления и температуры по стволу скважины и/или изменения их во времени в любой точке |  |  | - Полностью автономный режим работы прибора. - Соединение с ПК без разборки корпуса. - Большой объем памяти для многократных и длительных замеров. - Скоростной режим замера для обеспечения оперативности замеров. - Увеличенный межповерочный интервал – 3 года. |  | Kuster PPS Omegawell |
| 7. |  | Устьевой манометр-термометр «УМТ-02» |  |  | Регистрация показаний и автоматизация повторных измерений в полностью автономном режиме. |  |  | - Проведение длительных исследований скважины. - Возможность работы в автономном режиме. - Возможность определения динамики изменения давления и температуры. - Увеличенный межповерочный интервал – 3 года. - Время работы от встроенного аккумулятора: не менее 500 суток (при нормальной температуре). - Возможность работы с беспроводными каналами, GSM и Bluetooth, для передачи измерений. |  | PPS Kuster |
| 8. |  | Устьевой манометр-термометр «УМТ-03» |  |  | Регистрация показаний и автоматизация повторных измерений в полностью автономном режиме, а также измерения в онлайн режиме для КИПиА |  |  | - Построение крупных промышленных высокоточных и многоточечных систем контроля давления и температуры и преобразованием в токовый сигнал 4-20Ма. - Автономная удаленная система контроля давления и температуры. Полнофункциональный автономный прибор с аккумулятором, внутренней памятью,USB и передачей по спутниковым и GSM интерфейсам. - Автономная система контроля давления и температура встраиваемая в телеметрическую систему. - Беспроводной датчик с передачей данных по Bluetooth 5.0 в блок сбора и передачи информации по интерфейсу RS485. - Оперативная система контроля давления и температуры. Полнофункциональный прибор с управлением и работой по Bluetooth 5.0. Поддержка мобильных устройств на базе Windows, Android. |  | PPS Kuster Rosemount |
| 9. |  | МДК СИАМ Мастер- ГДИС2 |  |  | Комплекс предназначен для спуска и подъема на проволоке приборов и инструментов при гидродинамических исследованиях скважин и при других скважинных работах. |  |  | - Комплекс "СиамМастер – ГДИС 2" может быть реализован на базе практически любых автомобилей повышенной проходимости типа УАЗ, «Соболь 4х4», ГАЗ «Садко 4х4», УРАЛ, КАМАЗ. - Малый вес - Электричечская лебедка |  | Брендовые зарубежные лебедки на проволоке |
| 10. |  | Система постоянного контроля скважинного давления и температуры (СПКСДиТ) |  |  | Система постоянного контроля скважинного давления и температуры предназначена для получения высокоточной информации о забойном давлении и температуре в режиме реального времени. Использование системы гарантирует успешную разработку месторождений за счет получения оперативной и достоверной информации и минимизацию потерь при проведении исследований. |  |  | - Высокая разрешающая способность. - Высокие температуры эксплуатации. - Возможность подключения к типовым системам телеметрии или передачи удаленному потребителю на его адрес электронной почты через сотовую связь посредством GSM-модема. - Возможность обслуживания нескольких скважин единым шкафом управления. - Возможность продолжительной работы от автономного источника питания |  | Shlumberger (PDMS) Pro-More (ERD) ROXAR (PDMS) DataCan (PC) GEO PSI Kuster (Perm) PPS BMP SSRO |
| 11. |  | Термоманометрическая система (СИАМ ТМС) |  |  | Контроль давления и температуры флюида на приеме насоса. Питание погружного блока и передача данных осуществляется по кабелю питания ЭЦН. |  |  | - Является зарегистрированным средством измерения. - Предельный рабочий диапазон температур до 150ºC. - Высокая точность и разрешающая способность каналов измерения давления и температуры. - Независимое от высокого напряжения питания погружного блока и аварийное автономное питание всего изделия. - Низкое энергопотребление. - Межповерочный интервал 1 год. |  | REDA WEATHERFORD CENTRLIFT ZTS KMAT TEMTEX |
| 12. |  | Программно-аппаратный комплекс "СиамМастер-мини GSM" |  |  | Оперативный контроль уровня жидкости в скважине и состояния штанговой глубинно-насосной установки. |  |  | - Все датчики имеют беспроводное подключение к терминалу (нет соединительных кабелей). - Динамометрирование выполняется накладным на полированный шток или межтраверсным датчиками |  | Echometer Leutert Hamdon Lufkin |
| 13. |  | Универсальный поточный влагомер СИАМ-УПВ |  |  | Оперативный контроль уровня жидкости в скважине и состояния штанговой глубинно-насосной установки. |  |  | - Все датчики имеют беспроводное подключение к терминалу (нет соединительных кабелей). - Динамометрирование выполняется накладным на полированный шток или межтраверсным датчиками - В качестве терминала может использоваться смартфон оператора работающий под управление ОС Android. |  | Echometer Leutert Hamdon Lufkin |
| ООО «ТЭТА» Директор: Семенов Григорий Валерьевич , телефон: +7 (3822) 943-000, E-mail: info@tetacom.ru Адрес: 634526, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Советская, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Малогабаритные установки ТЕТА |  |  | Продукция ТЭТА применяется для сварки в вакууме электронным лучом. Основными потребителя продукции в России являются Госкорпрации Росатом, Роскосмос, Ростех, ОДК, ОАК. |  |  | Малогабаритные электронно-лучевые установки ТЕТА серии «Е» используются для сварки, пайки и термической обработки небольших деталей. Имеют широкий спектр использования в промышленности, в научных и учебных институтах. https://tetacom.ru/#small_devices |  | Steigerwald Strahltechnik GmbH, «Focus», «ProBeam», Германия. «CVE», Великобритания. «Techmeta», Франция. «Pavak», Канада. «THD», Китай |
| 2 |  | Среднегабаритные установки ТЭТА |  |  |  |  |  | Среднегабаритные установки могут использоваться для сварки деталей автомобильной и авиастроительной промышленности, такие как шестерни, валы и колеса турбокомпрессора, шкивы. Общее время производственного цикла менее одной минуты. https://tetacom.ru/#medium_devices |  |  |
| 3 |  | Крупногабаритные установки ТЭТА |  |  |  |  |  | Крупногабаритные установки электронно-лучевой сварки в основном используются предприятиями авиастроительной, космической и атомной промышленности. Предназначены для сварки и обработки деталей большого размера в вакууме. https://tetacom.ru/#large_devices |  |  |
| Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН) Директор Института химии нефти СО РАН, доктор химических наук, профессор - Восмериков Александр Владимирович Тел. (3822) 491-623; 491-021 Факс: (3822) 491-457, E-mail: pika@ipc.tsc.ru, canc@ipc.tsc.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Кислотная композиция ГБК пролонгированного действия |  |  | Применима в широком интервале температур от 10 до 220 оС. Можно регулировать плотность композиции от 1.1 до 1.3кг/м3; вязкость от единиц до сотен мПа·с; температуру застывания – от минус 20 до минус 60оС; рН находится в пределах 1.3-2.6. Композиция совместима с минерализованными пластовыми водами, не дает осадков при разбавлении, снижает набухаемость глинистых минералов породы-коллектора и восстанавливает начальную проницаемость пласта. Образующийся в пласте СО2 за счет взаимодействия с карбонатной породой и гидролиза компонента композиции снижает вязкость нефти. Композиция может перераспределять фильтрационные потоки в неоднородном пласте и увеличивать охват пласта заводнением. Все используемые реагенты являются продуктами многотоннажного промышленного производства. |  | Увеличение дебитов по нефти на 5-15 тонн/сут, увеличение дебитов по жидкости на 15-25 м3/сут. По результатам ОПР на 10 скважинах средний дебит по нефти для одной скважины до обработки составлял 80 т/мес, по результатам 19 месяцев после обработки – 185 т/мес, то есть прирост дебита по нефти составил в среднем 104 т/мес на скважину. Дополнительно добытая нефть за весь период наблюдения (19 месяцев) составила ~20 000 т по 10 скважинам. |  | Бейкер Хьюз, Шлюмберже, Халлибертон |
| 2 |  |  | Гелеобразующая композиция МЕТКА. Гелеобразующая наноструктурированная композиция МЕГА |  |  | Эффективное средство ограничения водопритока, перераспределения фильтрационных потоков, ликвидации газовых конусов, предотвращения прорыва газа. Гели устойчивы при температурах 30-220оС. В поверхностных условиях композиции – маловязкие растворы, в пластовых условиях они превращаются в гели. Гелеобразование происходит под действием температуры пласта, без сшивающих агентов. Можно регулировать температуру и время гелеобразования в широком интервале температур, 20-120 oC, в зависимости от конкретных геолого-физических условий месторождений. Гелеобразующие композиции устойчивы в течение длительного времени (до нескольких лет) при высоких температурах и солености. Композиции экологически безопасны. Гель-технологии применимы для увеличения нефтеотдачи на поздней стадии разработки месторождений, для карбонатных и терригенных коллекторов. Гель-технологии имеют высокую технологическую и экономическую эффективность. |  | Композиции МЕТКА и МЕГА можно закачивать в нагнетательные, паронагнетательные, пароциклические и добывающие скважины. Гели имеют хорошее сцепление с карбонатным и полимиктовым коллекторами и выдерживают большие перепады давления. Опытно-промышленные испытания гелеобразующей наноструктурированной композиции МЕГА для ограничения водопритока и увеличения нефтеотдачи проведены на пяти добывающих скважинах пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения: на двух – при пароциклической обработке (ПЦО) и на трех скважинах– на участке паротеплового воздействия (ПТВ), в зоне площадной закачки пара. Снижение обводненности на 12-40 %, кратное увеличение дебитов по нефти. Максимальное зафиксированное абсолютное снижение обводненности 39 % (с 97% до обработки до 58 % после). |  |  |
| 3 |  |  | Смазочные материалы и герметики для клапанов и задвижек |  |  | В рамках импортозамещения разработаны и изготовлены лабораторные образцы следующих смазочных материалов для клапанов и задвижек, используемых в нефтегазовой промышленности: -Смазка ИХН-1 может быть использована в качестве наполнителя корпуса задвижки при температурах от минус 60 оС до плюс 150 оС. Базовое масло минеральное. Пенетрация смазки 265–295 ед. по ГОСТ 5346-78. -Смазка ИХН-2 предназначена для растворения и удаления остаточных смол, лаковых отложений, которые затрудняют работу клапанов. -Смазка ИХН-3 на основе синтетических масел с добавлением уплотняющих добавок, что обеспечивает хорошие смазывающие и герметизирующие свойства. Позволяет работать при контакте с алифатическими углеводородами, маслами. Рабочие температуры от минус 60 оС до плюс 200 оС. Смазка изготавливается в виде брусочков с пенетрацией 80–100 ед. по ГОСТ 5346-78. -Смазка ИХН-4 на основе синтетических масел для работы с углеводородными средами при температурах от минус 18 оС до плюс 200 оС. Содержит мелкодисперсный тефлон. Используется в резьбовых соединениях, прокладках, в сальниковых коробках запорного оборудования. Смазку готовят в виде брусочком с пенетрацией 80–100 ед. по ГОСТ 5346-78. -Смазка ИХН-5 на основе синтетических масел предназначена для герметизации запорных устройств устьевого нефтегазового оборудования нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Рабочие температуры от минус 30 оС до плюс 200 оС. Смазку готовят в виде брусочков с пенетрацией 80–130 ед. по ГОСТ 5346-78. -Смазка ИХН-6 на основе силиконового масла и инертных синтетических волокон. Применяется для устьевого оборудования при добыче нефти и газа. Рабочие температуры от минус 50 оС до плюс 120 оС. Смазку готовят в виде брусочков с пенетрацией 10–30 ед. по ГОСТ 5346-78. В рамках импортозамещения на опытной базе ИХН СО РАН получают комплексное алюминиевое мыло, которое используется ООО «Спутник» для изготовления алюминиевой смазки Lubrin Black 800 – аналога американской многофункциональной смазки SurStik 800 фирмы Whitmore`s. |  | Смазка SurStik 800 – это противозадирная смазка с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанная для использования в открытых зубчатых передачах и других тяжелонагруженных механизмах, работающих в наиболее жёстких условиях и неблагоприятных средах. Она используется для смазывания открытых зубчатых передач в драглайнах, экскаваторах, дробилках, сушильных печах, в тяжелонагруженных подшипниках. Ранее смазка SurStik 800 широко использовалась для техники, работающей на угледобывающих предприятиях Кузбасса, но затем она была заменена на менее дорогую смазку – Лукойл Карбофлекс OG HD, производимую ООО «Интесмо» (дочка ООО «Лукойл»). Смазка серии Лукойл Карбофлекс OG HD – высококачественная специальная смазка для скребково-канатных экскаваторов и ковшей, созданная на основе высоковязкого минерального масла и комплексного алюминиевого мыла, для получения которого использовался продукт KOMAD 8400, производимый в Венгрии (в настоящее время недоступен из-за санкций). |  | - Смазка ИХН-1, аналог американской Chemola tm Desco 50-XT; - Cмазка ИХН-2, аналог американской Chemola tm Desco Valve Cut; - Cмазка ИХН-3, аналог американской Desco 622; - Cмазка ИХН-4, аналог американской Desco TFE-SEAL 104; - Cмазка ИХН-5 аналог американской Desco 600; - Cмазка ИХН-6, аналог американской Desco GREEN WELLHEAD PAK. |
| 4 |  |  | Цеолитсодержащие катализаторы |  |  | В Институте химии нефти СО РАН разработаны методы синтеза цеолитов типа ZSM-5/MFI с использованием недорогих и малотоксичных структурообразующих добавок (темплатов), таких как гексаметилендиамин, карбамид, бикарбонат аммония, бутанол и др., а также способы их предварительной активации – термопаровая, кислотная, щелочная и механохимическая обработка. Основными преимуществами цеолитсодержащих катализаторов являются экологичность, химическая инертность, высокая химическая и термическая стабильность, форм-селективность, возможность изменения свойств путем модифицирования, длительность работы, технологичность использования, а также хорошая регенерируемость, т.е. восстановление активности путем отжига кокса. В ИХН СО РАН постоянно ведутся работы по улучшению свойств катализаторов с целью получения систем, характеризующихся более высоким временем стабильной работы и проявляющих повышенную активность и селективность в процессах переработки различных углеводородных смесей. Совместно с сотрудниками ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК») разработаны новые каталитические системы – элементоалюмосиликаты цеолитной структуры ZSM-5/MFI, которые позволяют получать максимально возможный выход целевого продукта и сохраняют постоянную активность в течение длительного периода работы. Преимуществом создаваемых каталитических систем перед известными аналогами является минимальное количество стадий их приготовления, т.к. модификация катализатора осуществляется на стадии гидротермального синтеза цеолита, что уменьшает количество вредных стоков, и соответствует принципам «зеленой» химии. Катализаторы испытываются на лабораторных и стендовых установках в процессах превращения различного по составу углеводородного сырья: природный и попутный нефтяной газ, пропан-бутановая фракция, газы стабилизации газового конденсата С1-С6, прямогонные бензиновые и дизельные фракции нефти, газовый конденсат и др. Разработанные в ИХН СО РАН каталитические системы для процессов газо- и нефтепереработки, способы их получения и активации защищены авторскими свидетельствами и патентами Российской Федерации. Образцы катализаторов неоднократно демонстрировались на различных конкурсах и выставках, проводимых как у нас в стране, так и за рубежом, и отмечались наградами (дипломы, медали). |  | В настоящее время налажено производство опытно-промышленных партий катализаторов на ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» и ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» (ООО «ИСХЗК»). Катализаторы производятся в виде цеолитного порошка и сформованных гранул различного размера. На базе опытно-химического участка ИХН СО РАН может быть создана технологическая линия по полному циклу опытного производства цеолитсодержащих катализаторов для демонстрационных (пилотных) установок и отработке технологий производства новых версий катализаторов с последующей их передачей на промышленные технологические линии ПАО «НЗХК» и ООО «ИСХЗК». |  | Основными поставщиками цеолитов в Россию являются зарубежные компании «Süd Chemie» (Германия), Zeolyst International (США), ZR Catalyst Co., LTD (Китай) и др. На настоящий момент потребность российского рынка в высококачественных высококремнистых цеолитах типа ZSM-5/MFI составляет более 500 тонн в год для процессов крекинга, олигомеризации, депарафинизизации, ароматизации и др. Эти цеолиты в России производятся, главным образом, под товарными марками ЦВК, ЦВМ и ЦВН (ЗАО «Нижегородские сорбенты») по отечественной технологии, разработанной во ВНИИНП еще в 1970–1980 гг., и на данный момент не удовлетворяют постоянно растущим потребностям в них. В связи с введением санкций со стороны европейских стран и США поставка требуемых цеолитов может прекратиться, а Россия попадет в очень тяжелую ситуацию с производством катализаторов на их основе для процессов нефтепереработки и нефтехимии. Использование отечественных разработок обеспечит национальную безопасность – независимость от зарубежных катализаторов и полное их замещение российскими аналогами, не уступающими по своим свойствам импортным образцам. Поэтому развитие катализаторов на основе высококремнеземных цеолитов является приоритетным направлением для жизнеспособности катализаторной отрасли, а также может сыграть ключевую роль в достижении нулевого уровня выбросов к 2050 году на фоне новых экологических стандартов, возрастающей роли экономики «замкнутого цикла» и водородной энергетики. |
| ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Гриценко Юрий Борисович – начальник инновационного управления, кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизации обработки информации 8 (3822) 70-17-51, innovation@tusur.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование продукции, работ, услуг, в т.ч. НИОКР |  |  | Конкурентные преимущества продукции |  |  | Основные технические характеристики |  | Зарубежная фирма-изготовитель аналогичного импортного товара |  |  |
| 1. | Программная система космического мониторинга экологического состояния протяженных объектов и территории предприятий |  |  | Обнаружение пространственно-временных изменений экологических показателей (зарастание, обводнение, здания и др.), определяемых по космическим данным для территории предприятий и протяженных объектов (высоковольтных линий электропередач, магистральных нефтепроводов и т.д.) |  |  | Обработка космических разновременных данных космических оптических мониторинговых приборов позволяет накопить статистическую информацию об каждой точке территории производства и магистральных нефтепроводов. Данная информация позволяет построить классификаторы событий, происходящих на обозначенных территориях и выделить естественные и антропогенные изменения |  | Аналогичных систем в России и за рубежом нет |  |  |
| 2. | Программная система мониторинга экологического состояния протяженных объектов и территории предприятий с помощью изображений БПЛА |  |  | Применение классических и модифицированных конструкций БПЛА (например, беспилотный моторный планер) позволяет длительное время выполнять полет с одновременным выполнением получения изображений. Для обработки изображений разработана программная система, позволяющая выделять объект исследований (охранная зона, здание и т.д.) и определять его экологическое состояние. Процесс обработки автоматизирован и не требует специальных знаний в области дистанционного зондирования и обработки изображений |  |  | Технологический процесс получения результата связан с применением БПЛА на исследуемой трассе, получении изображений и построении ортофотоплана (например, программами Agisoft или Opendronemap). Ортофотоплан обрабатывается с помощью предлагаемой программы и выделяется территория, необходимая для контроля (построение маски) и определяются необходимые для анализа параметры по цветовым (RGB), текстурным или индексным (например, ExG) характеристикам изображения. Маска в дальнейшем нужна для обработки мониторинговых изображений, когда параметры для анализа находятся сразу по площади, обозначенной маской. Результаты обработки возможны для отображения в различных ГИС (ArcGIS, QGIS и др.) |  | Из российских компаний (по некоторым функциям): Геоскан, Agisoft. Из Зарубежных компаний (по некоторым функциям): Auterion, Pix4D, DroneDeploy, PrecisionMapper, Propeller, FieldAgent, mdMapper, Agremo, Opendronemap |  |  |
| 3. | Универсальная зарядная станция переменного тока для электромобилей |  |  | 1. Полностью отечественная разработка; 2. Слабая зависимость от западных поставщиков; 3. Универсальность, возможность работы с большинством современных стандартов зарядки электромобилей; 4. Программное обеспечение - полностью отечественная разработка, совместимая с современными платформами управления зарядными станциями; 5. Высокая устойчивости к низким температурам, до - 40 градусов; 6. Малая эмиссия помех в питающую сеть; 7. Высокий коэффициент мощности. |  |  | 1. Мощность зарядной системы по постоянному току 30 кВт; 2. Мощность зарядной системы по переменному току 22 кВт; 3. Входное cетевое напряжение 220/380 В (одна фаза или три фазы); 4. Поддержка стандартов: CHAdeMO, Type1, Type2, Shuko; 5. Одновременная зарядка 2 электромобилей с возможностью динамического распределения тока зарядки (при использовании разного типа тока зарядки); 6. Наличие GSM модема для организации канала связи ЭЗС – сервер; 7. Рабочий диапазон температур -35 до +45; 8. Ориентировочная стоимость 700 тыс. рублей. |  | HICONICS CE (Китай) Характеристики разрабатываемого устройства: 1. Мощность зарядной системы по постоянному току 25 кВт; 2. Входное сетевое напряжение 380 В; 3. Поддержка стандартов: CHAdeMO, CCS; 4. Наличие GSM модема для организации канала связи ЭЗС – сервер; 5. Индикация режимов работы с помощью экрана; 6. Рабочий диапазон температур -25 до +45; 7. Ориентировочная стоимость 1.8 млн. рублей. ФОРА – DC (Россия) 1. Мощность зарядной системы по постоянному току 30 кВт; 2. Мощность зарядной системы по переменному току 22 кВт; 3. Входное сетевое напряжение 380 В; 4. Поддержка стандартов: CHAdeMO, Type2; 5. Наличие GSM модема для организации канала связи ЭЗС – сервер; 6. Индикация режимов работы с помощью экрана; 7. Рабочий диапазон температур -30 до +45; 8. Ориентировочная стоимость 2.3 рублей. EVLINK PKG STD FSS 22KW 2XT2S Schneider Electric (Франция) 1. Мощность зарядной системы по переменному току 22 кВт; 2. Входное сетевое напряжение 380 В/220В; 3. Поддержка стандартов: 2 х Type2; 4. Рабочий диапазон температур -30 до +45; 5. Ориентировочная стоимость 1.3 рублей. |  |  |
|  | Наименование продукции, работ, услуг, в т.ч. НИОКР |  |  | Конкурентные преимущества продукции |  |  | Основные технические характеристики |  | Зарубежная фирма-изготовитель аналогичного импортного товара |  |  |
| 1 | ГИС решения GeoSolutions |  |  | Решения разработаны на импортозамещающих технологиях, реализованы в виде микросервисной архитектуры. Модули имеют достаточный набор инструментов из коробки, а также гибкие возможности интеграции. Модули позволяют закрывать порядка 50% от основных задач специалистов и применимы в различных отраслях промышленности |  |  | GeoSolution– решения для формирования единого пространства для визуализации и отображения картографических материалов, пространственных и геоданных. Инструменты модулей позволяют проводить аналитику, моделирование и решать прикладные задачи. |  | ArcGIS server. ArcGIS Desktop |  |  |
| 2 | Самоходный дефектоскопический комплекс СДК-300 |  |  | Преимущества: - Улучшенные ТХ относительно аналогов; - Дальность хода 9км; - Уникальное ПО; - Возможность синхронизации с плоско панельным цифровым детектором; - Компонентная база на 90% отечественного производства. |  |  | Самоходный дефектоскопический комплекс СДК-300 для контроля трубопроводов диаметром от DN500 до DN1400. Неразрушающий контроль радиационным методом сварных соединений и основного металла газопроводов из стальных труб от DN500 до DN1400 с толщиной стенки до 32мм. |  | Рентгенографические кроулеры JME Великобритания |  |  |
| 3 | Инвертор сварочного тока |  |  | Изготовление и ремонт намагниченных металлоконструкций с применением способа ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Реализуемый ИСТ-201 алгоритм коммутации тока в сварочной цепи исключает обрывы дуги, стабилизирует ее пространственное положение и обеспечивает высокое качество сварных соединений при возмущающем действии внешнего магнитного поля. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами намагниченных деталей. |  |  | Инвертор сварочного тока ИСТ-201 предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами при возмущающем действии магнитного поля. |  | Lincoln Electric, США |  |  |
| 4 | Циклический индукционный ускоритель электронов - Бетатрон |  |  | Преимущества: - Альтернатива радионуклидным источникам и линейным ускорителям; - Возможность синхронизации с плоско панельным цифровым детектором; - Компонентная база на 90% отечественного производства; - Применение как в полевых, так и в стационарных условиях; - Конструкция позволяет реализовать любые схемы контроля пространственно-сложных объектов. |  |  | Неразрушающий контроль материалов и изделий в промышленности и строительстве. Досмотр содержимого контейнеров и крупногабаритных транспортных средств. Максимальная просвечиваемая толщина стали – 450 мм, бетона – 1700 мм. |  | нет |  |  |
| 5 | Промышленная система рентгеновской томографии |  |  | Преимущества: - Дистанционность контроля; - 3D визуализация результатов; - новые методы фильтрации, архивации, реконструкции и восстановления данных; - удобный интерфейс; - программа управления роботоманипулятором - российское ПО. |  |  | Рентгеновский НК и дефектоскопия внутренней структуры широкого класса металлических, композитных и комбинированных промышленных изделий. Система используется для контроля пространственно-сложных крупногабаритных изделий весом от 60 кг до 10 тонн, максимальными габаритами от 300 до 2500 мм. |  | нет |  |  |
| 6 | Технология создания высокопрочных антифрикционных бронз с легкоплавкой фазой |  |  | Стойкость сегментных уплотнений, изготовленных по разработанной технологии на 25 % выше стойкости импортных уплотнений фирмы |  |  | Технология центробежного литья высокопрочных антифрикционных бронз с легкоплавкой фазой предназначена для изготовления кольцевых заготовок сегментных уплотнений, поршневых, маслоплотных, экспандерных колец и других деталей с осью вращения. |  |  |  |  |
| 7 | Водоочистной комплекс «Гейзер-ТМ» |  |  | Основными преимуществами водоочистного комплекса «Гейзер-ТМ» являются: - простота конструкции, низкая стоимость эксплуатации и обслуживания; - постоянная эффективность очистки во всем диапазоне производительности; - безреагентная технология очистки воды; - антивандальное исполнение; -поставка в виде готового изделия; -Может быть установлена на любых грунтах на фундаменте из винтовых свай; - Вывод информации о работе всех станций на единый пульт диспетчеризации. |  |  | Комплекс водоочистной «Гейзер-ТМ» предназначенный для очистки подземных и поверхностных вод, соответствующих требованиям ГОСТ 2761-84, СанПиН 2.1.3685-21 от механических примесей, железа (общего), марганца, фенола, поверхностно активных веществ (ПАВ), ионов аммония и др. А также для доочистки воды в централизованных и нецентрализованных системах водоснабжения. Производительностьот 100 л/час до 80000 л/час. |  |  |  |  |
| 8 | Технология и оборудование обеззараживания промышленно-бытовых сточных вод |  |  | Преимущества: - Экологическая безопасность использования электронных ускорителей; - Одновременное воздействие на все показатели воды (органолептические, биологические, химические); - Многофакторное воздействие на все химические примеси; - Поражение микроорганизмов всех видов (бактерий, вирусов); - Простота управления степенью очистки посредством увеличения/снижения дозы облучения; - Отсутствие излучения в выключенном состоянии; - Возможность использования оборудования в условиях Сибири. |  |  | Предназначены для обеззараживания и очистки загрязненной воды от различных видов загрязнений, улучшения органолептических показателей воды (прозрачность, запах, цвет) импульсным электронным пучком. Степень очистки сточных вод – до нормативов сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения. Производительность от 0,2 до 1 м3/ч. Полная автоматическая работа. Минимальное использование реагентов. Минимальное время развёртывания оборудования. |  |  |  |  |
| 9 | Производство крупногабаритных изделий из термопластов |  |  | Производство изделий по заданный параметрам заказчика |  |  | Разработана технология и налажено мелкосерийное производство изготовления изделий из гранулированных термопластов путем нагрева и плавления в вакуумных печах-формах с последующим охлаждением. Применение: изоляция высоковольтных электрофизических установок. |  |  |  |  |
| 10 | Комплексная технология переработки ЗШО в полезные продукты |  |  | Переработанный золошлак можно применять в производстве стройматериалов и удобрений для сельского хозяйства, в дорожном строительстве, энергетике и в других отраслях. |  |  | Переработка ЗШО в полезный продукт: микросфера, магнетит, угольный недожег, шлаковый щебень и песок и др. Производительностьдо 120 тыс. тонн в год по ЗШС |  |  |  |  |
| 11 | Цифровой двойник электроэнергетических систем |  |  | Углубленное изучение свойств и процессов, особенно динамических, эксплуатируемых и проектируемых энергообъектов. Анализ и оптимизация режимов электроэнергетических сетей и энергетических систем. Всережимное моделирование в реальном времени. Углубленная подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для энергетической отрасли. В России это единственная система подобного технологического уровня. |  |  | Всережимный моделирующий комплекс реального времени электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС) позволяет углубленно изучать свойства и процессы эксплуатируемых и проектируемых энергообъектов и энергосистем за счет создания на его основе цифрового двойника реальной энергосистемы. |  |  |  |  |
| 12 | Система сопровождения городских пассажиропере-возок на основе интеллектуальных геоинформацион-ных автоматизирован-ных технологий и цифрового моделирования маршрутных сетей |  |  | Система позволяет оценивать оперативное состояние потоков городского пассажирского транспорта и пассажиропотоков. Осуществлять прогнозирование изменения их состояний. |  |  | Система включает в себя: системы сбора и обработки геопозиционной информации с движущихся объектов, АРМ диспетчера оператора пассажирских перевозок, системы анализа и формирования оперативного прогноза параметров движения и системы управления. |  |  |  |  |
| 13 | Цифровая обработка сигналов для автоматизации физических процессов |  |  | Точность определения параметров на уровне мировых аналогов, низкие требования к качеству исходного сигнала |  |  | Программное обеспечение реализует цифровую обработку сигнала контроля геометрических параметров объекта в реальном времени на ПЛИС и микропроцессоре. Примером такого процесса может являться управление скоростью тянущего устройства в процессе экструзии для обеспечения требуемого диаметра кабеля. |  |  |  |  |
| 14 | Импульсные источники питания |  |  | Импульсные источники питания с двойным преобразованием и звеном повышенной частоты. Источники питания могут дополнительно оснащаться блоками запускающих импульсов с амплитудой импульсов от 3.3В до 14кВ. Все блоки оснащены цифровыми интерфейсами и входами синхронизации. |  |  | Высоковольтные зарядные источники питания СТЭН предназначенные для применения в промышленности и лабораторных условиях. Источники выпускаются широким диапазоном выходного напряжения до 100кВ и мощностью до 60кВт. |  | Spellman (США) |  |  |
| 15. | Роботизированный оптический сканер |  |  | Построение 3D моделей объекта контроля Автоматизация процесса контроля, Исключение человеческого фактора, значительное повышение контроля качества на производстве |  |  | Автоматизированное высокоскоростное построение 3D моделей объекта контроля для контроля формы и размеров объекта: продукты литейного производства, контроль качества штампованных деталей, контроль точности трехмерной печати. Производительностьдо 40 кв.м/час. |  |  |  |  |
| 16. | Технологии получения изделий из нанокерамики |  |  | Не требуется дополнительной обработки готовых изделий. Равномерное распределение плотности в прессовках сложной формы. Размеры зёрен и пор возможно контролировать оптимизацией режимов прессования. Более низкая себестоимость изделий. Технологии защищены патентами России, США, Ю. Кореи, Европатентом, Евразийским патентом и др. |  |  | Разработана технология сухого компактирования порошков для изготовления функциональных, конструкционных изделий заданной формы и размеров (с точностью до 5 мкм). |  | США, Ю. Кореи, Европа |  |  |
| 17. | Роботизированные системы для тепловизионного контроля композиционных материалов авиационной и ракетно-космической техники |  |  | - Дистанционность; - Оперативность; - Наглядность. |  |  | Роботизированные системы тепловизионного контроля скрытых дефектов в крупногабаритных изделиях и изделиях сложной формы, выполненных из композиционных материалов. Производительность до 25 м2/ч. |  |  |  |  |
| ООО «Универсальные терминал системы» 634041, г. Томск, ул. Дзержинского, 22а. Директор – Куимов Алексей Анатольевич 8 (3822) 901-239, Сайт: unitsys.ru, e-mail: clients@unitsys.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Интерактивные песочницы iSandBOX: Модели: Standard, Mini, Lite, Small, Micro, iSandBOX Floorium, Salt, Special. |  |  | Компания “Универсальные терминал системы” является разработчиком и производителем продукта iSandBOX с 2012 года, серийное производство запущено с 2013 г. Ключевые отличия песочниц iSandBOX от конкурентов на российском рынке: 1. Собственное программное обеспечение. Мы разработали 31игровых и обучающих режимов, которые отличаются сложностью и реалистичностью графики. Другие компании не могут использовать наше программное обеспечение (получено свидетельство об интеллектуальной собственности на ПО). Только у iSandBOX режимы имеют дополнительные настройки для модификации сценариев игр: можно менять уровень воды и суши, ставить режим на паузу, ускорять или замедлять темп развития сцены, менять размер и количество объектов. 2. Прочность и долговечность. В отличие от аналогов, корпус iSandBOX выполнен из металла толщиной не менее 1,5 мм. Это обеспечивает долговечность эксплуатации оборудования, антивандальность, возможность работы с мокрым песком. 3. Управление режимами с помощью планшетного ПК. Другие производители используют клавиатуру и мышь, что затрудняет процесс настройки для пользователя. 4. Модельный ряд и многофункциональность. Мы разработали 8 моделей интерактивных песочниц, которые отличаются размером резервуара для песка и дополнительным функционалом для решения конкретных задач. Модель iSandBOX Floorium многофункциональна (2 в 1) — она сочетает в себе песочницу и интерактивный пол. Модель Special создана специально для инвалидов-колясочников и оснащена подъемным механизмом для регулировки высоты игрового поля. Ведется разработка настольной версии. Количество моделей у других производителей — не более 4 видов. 5. Гарантия безопасности и экологичности. В дополнение к сертификату таможенного союза РФ, песочница iSandBOX прошла сертификацию европейского союза СЕ. Этот документ подтверждает, что изделие не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей, кроме того оно безвредно для окружающей среды. У других производителей — только сертификат ТС РФ. |  |  | Программно-аппаратный комплекс iSandBOX предназначен для работы с детьми в детских садах, школах, реабилитационных центрах и пр. Он состоит из песочницы, проектора, сенсора определения глубины и программного обеспечения, работающего на основе технологии дополненной реальности. Благодаря работе комплекса на песок проецируются настоящие текстуры водных объектов, гор, вулканов и многих других поверхностей и объектов. Это позволяет создавать собственный мир, который можно изменить в одно мгновение. Уникальные характеристики: - использование функционала дополненной реальности. - изменение цвета песка в зависимости от высоты песка (несколько уровней). - количество текстур – 1505 - количество цветов - 16 777 216 - размерность изображения – 3-х мерное. - возможность работать с сухим и влажным песком. - управление – монитор пользователя и панель переключения игр на корпусе песочницы и/или планшетный ПК со специализированной программой |  | Sense Sensory (Великобритания) https://www.sensesensory.co.uk/product-page/earth-interactive-sand-table Kid Augmented Reality Sandbox DIY (Китай) http://vrwayvr.sell.ecer.com/pz6948708-kid-augmented-reality-sandbox-diy-augmented-reality-sandbox-volcano-indoor.html Park Projection System Interactive Sandbox Sand Topobox (США) http://www.topobox.co/ |  |  |
| 2 | Информационные киоски UTS |  |  | Основные конкурентные преимущества: - собственное конструкторское бюро; - производственные площади 550 кв.м; - полный цикл производства (от идеи до реализации); - антивандальные корпуса; - разработка ПО под потребности заказчика. |  |  | Мы разрабатываем и производим информационные киоски, которые могут выполнять разноплановые задачи: - наглядно демонстрировать любой материал – фото, видео и аудиосодержание; - выполнять навигационную функцию; - провести виртуальную экскурсию; - выводить на экран новостную, справочную, историческую и прочую ознакомительную информацию и т.д. Полный перечень функций интерактивного решения весьма широк и напрямую зависит от программного обеспечения, которое Заказчик выберет для своих целей. Основные технические характеристики: Антивандальный корпус Диагонали дисплея 19-75 дюймов Возможность доработки под бизнес-процессы заказчика |  | Исследование не проводилось |  |  |
| 3 | Интерактивный аэрохоккей ICEHOOK |  |  | Новинка 2019 года — первый в мире интерактивный аэрохоккей. ICEHOOK превращает классический аэрохоккей в захватывающие «хоккейные баталии». Вместо белого поля — сражения на суше и на море, в космосе или под землей. Шайба превращается в диск от циркулярной пилы, летающую тарелку или планету. Все это происходит за счет проектора и огромного сенсорного поля собственной разработки компании УТС. Уникальный пользовательский опыт для игрока: - Рекламно-информационный экран: широкий угол обзора, IPS матрица, сенсорная панель управления. - Широкое игровое поле: высокоточная сенсорная панель общей площадью 23 000 кв.см. - Интеллектуальная подсветка: периметр и опора подсвечены в тон цветовой гаммы того режима, который запущен на устройстве. - Надежная металлическая конструкция с качественной европейской фурнитурой. - Проектор от ведущего производителя: разрешение 1280 x 800, яркость 3500 lm, срок службы лампы 3500 часов. - Платежные системы: - купюроприемник до 600 купюр, - монетоприемник, - жетоноприемник, - оплата Visa/Mastercard, Google Pay, Android Pay, Gamekeeper, выдача обычного или фискального чека. - Эффект присутствия: стереозвук 10 W с каждой стороны. Практичные возможности для владельца: - удаленный мониторинг статистики платежей и работоспособности устройства; - запатентованная система выдачи шайбы: вмещает до 10 шайб (на случай кражи шайбы); - запатентованная технология определения шайб и битка: быстрый отклик, независимое определение шайбы, битков и рук игрока. |  |  | Основные технические характеристики: - Игровое поле с системой датчиков для определения шайбы, площадь 2 300 см2 - Подсветка корпуса: светодиодная, интеллектуальная - Корпус: антивандальный - Проектор от ведущего производителя - Количество интерактивных игр: 5 - 4 вида платежной системы - Стереоколонки Габариты (ш/г/в): Ш×В×Г: 242×150×215 см Вес: 250 кг . |  | Аналогов нет |  |  |
| ООО НПО «Свободная Энергия» г.Томск, ул. Щорса 2а Директор - Войков Григорий Геннадьевич (3822) 555-777, voikov@freepower.pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Батареи автономного электропитания для телеметрических систем (MWD/LWD), геофизического и внутрискважинного оборудования, измерительных систем: APS Technology; GE Tenzor; Schlumberger; Scientific Drilling; «ЛУЧ» (г. Новосибирск); «Энергонефтемаш» (г. Омск); НПФ «Геофизика» (г. Уфа) и т.д. |  |  | Комплектация батарей автономного электропитания компонентами системы мониторинга энергоресурса LOTOS, разработанной и запатентованной ООО НПО «Свободная Энергия». Система LOTOS включает в себя следующие компоненты: - контроллер, монтируемый в батарею на стадии производства; - периферийное устройство считывания информации и тестирования батарей, как в полевом исполнении, так и для ПК; - соответствующее программное обеспечение. |  |  | Химическая система используемых элементов (в зависимости от типа батареи): литий- тионилхлорид, никель- металлгидрид, литий-ион, алкалин. Температурный диапазон (в зависимости от условий эксплуатации оборудования): от -30°С до +180°С. |  | Innova Power Solutions (Канада); Charger Industries (Канада); Southwest Electronic Energy Group (США); Electrochem Commercial Power (США) |  |  |
| 2. | Комплекс программ, обеспечивающих проведение розыскных мероприятий, основанных на распознавании лиц в потоковых и архивных видеоданных «Форпост» |  |  | Особенности: - Распределенная архитектура - Масштабируемость - одновременное использования несколькими службами с обеспечением разграниченного доступа - быстрый поиск по архиву |  |  | Характеристики: - Точность распознавания: 97% правильно распознанных изображений (истинно положительные) при 1% ложных тревог (ложноположительные); - Объём поисковой базы данных: до 100 тысяч персон; - Количество камер: нет ограничений; - Время задержки от попадания персоны в поле зрения камеры видеонаблюдения до появления срабатывания в АРМ Оперативного наблюдения: не более 3 сек.; |  |  |  |  |
| ООО «ТомИУС-ПРОЕКТ» Генеральный директор - Байструков Константин Иванович г. Томск, Советская ул., дом 114, тел. (3822) 60-63-40, 42-64-63, info@tomics.tomsk.ru, http://tomics.tomsk.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Высокопроизводительный модульный промышленный контроллер |  |  | - применение открытых технологий, стандартов, отечественных комплектующих и ПО, как следствие низкая себестоимость, короткий цикл производства, высокая ремонтопригодность; - имеется мелкосерийное производство; - ведется НИОКР совместно с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом по развитию и совершенствованию продукции. |  |  | - конструктивное исполнение – Евромеханика; - вычислительная архитектура Intel или ARM (Baikal-M); - системный интерфейс PCI, CompactPCI, CPCIexpress; - интерфейсы полевого уровня и СКАДА: Modbus/TCP, Modbus/RTU, Hart; - гибкая масштабируемая кроссовая система на основе FPGA; - системное ПО – Linux RT; |  | Rockwell Automation, США (платформа Logix) National Instruments, США (система NI FlexRIO) |  |  |
| Национальный исследовательский Томский политехнический университет Силаева Екатерина Николаевна - Директор Центра трансфера технологий, (3822) 701-777, доб. 4030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГИС решения GeoSolutions |  |  | Решения разработаны на импортозамещающих технологиях, реализованы в виде микросервисной архитектуры. Модули имеют достаточный набор инструментов из коробки, а также гибкие возможности интеграции. Модули позволяют закрывать порядка 50% от основных задач специалистов и применимы в различных отраслях промышленности |  |  | GeoSolution– решения для формирования единого пространства для визуализации и отображения картографических материалов, пространственных и геоданных. Инструменты модулей позволяют проводить аналитику, моделирование и решать прикладные задачи. |  | ArcGIS server. ArcGIS Desktop |  |  |
| 2 | Самоходный дефектоскопический комплекс СДК-300 |  |  | Преимущества: - Улучшенные ТХ относительно аналогов; - Дальность хода 9км; - Уникальное ПО; - Возможность синхронизации с плоско панельным цифровым детектором; - Компонентная база на 90% отечественного производства. |  |  | Самоходный дефектоскопический комплекс СДК-300 для контроля трубопроводов диаметром от DN500 до DN1400. Неразрушающий контроль радиационным методом сварных соединений и основного металла газопроводов из стальных труб от DN500 до DN1400 с толщиной стенки до 32мм. |  | Рентгенографические кроулеры JME Великобритания |  |  |
| 3 | Инвертор сварочного тока |  |  | Изготовление и ремонт намагниченных металлоконструкций с применением способа ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Реализуемый ИСТ-201 алгоритм коммутации тока в сварочной цепи исключает обрывы дуги, стабилизирует ее пространственное положение и обеспечивает высокое качество сварных соединений при возмущающем действии внешнего магнитного поля. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами намагниченных деталей. |  |  | Инвертор сварочного тока ИСТ-201 предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами при возмущающем действии магнитного поля. |  | Lincoln Electric, США |  |  |
| 4 | Циклический индукционный ускоритель электронов - Бетатрон |  |  | Преимущества: - Альтернатива радионуклидным источникам и линейным ускорителям; - Возможность синхронизации с плоско панельным цифровым детектором; - Компонентная база на 90% отечественного производства; - Применение как в полевых, так и в стационарных условиях; - Конструкция позволяет реализовать любые схемы контроля пространственно-сложных объектов. |  |  | Неразрушающий контроль материалов и изделий в промышленности и строительстве. Досмотр содержимого контейнеров и крупногабаритных транспортных средств. Максимальная просвечиваемая толщина стали – 450 мм, бетона – 1700 мм. |  | нет |  |  |
| 5 | Промышленная система рентгеновской томографии |  |  | Преимущества: - Дистанционность контроля; - 3D визуализация результатов; - новые методы фильтрации, архивации, реконструкции и восстановления данных; - удобный интерфейс; - программа управления роботоманипулятором - российское ПО. |  |  | Рентгеновский НК и дефектоскопия внутренней структуры широкого класса металлических, композитных и комбинированных промышленных изделий. Система используется для контроля пространственно-сложных крупногабаритных изделий весом от 60 кг до 10 тонн, максимальными габаритами от 300 до 2500 мм. |  | нет |  |  |
| 6 | Технология создания высокопрочных антифрикционных бронз с легкоплавкой фазой |  |  | Стойкость сегментных уплотнений, изготовленных по разработанной технологии на 25 % выше стойкости импортных уплотнений фирмы |  |  | Технология центробежного литья высокопрочных антифрикционных бронз с легкоплавкой фазой предназначена для изготовления кольцевых заготовок сегментных уплотнений, поршневых, маслоплотных, экспандерных колец и других деталей с осью вращения. |  |  |  |  |
| 7 | Водоочистной комплекс «Гейзер-ТМ» |  |  | Основными преимуществами водоочистного комплекса «Гейзер-ТМ» являются: - простота конструкции, низкая стоимость эксплуатации и обслуживания; - постоянная эффективность очистки во всем диапазоне производительности; - безреагентная технология очистки воды; - антивандальное исполнение; -поставка в виде готового изделия; -Может быть установлена на любых грунтах на фундаменте из винтовых свай; - Вывод информации о работе всех станций на единый пульт диспетчеризации. |  |  | Комплекс водоочистной «Гейзер-ТМ» предназначенный для очистки подземных и поверхностных вод, соответствующих требованиям ГОСТ 2761-84, СанПиН 2.1.3685-21 от механических примесей, железа (общего), марганца, фенола, поверхностно активных веществ (ПАВ), ионов аммония и др. А также для доочистки воды в централизованных и нецентрализованных системах водоснабжения. Производительностьот 100 л/час до 80000 л/час. |  |  |  |  |
| 8 | Технология и оборудование обеззараживания промышленно-бытовых сточных вод |  |  | Преимущества: - Экологическая безопасность использования электронных ускорителей; - Одновременное воздействие на все показатели воды (органолептические, биологические, химические); - Многофакторное воздействие на все химические примеси; - Поражение микроорганизмов всех видов (бактерий, вирусов); - Простота управления степенью очистки посредством увеличения/снижения дозы облучения; - Отсутствие излучения в выключенном состоянии; - Возможность использования оборудования в условиях Сибири. |  |  | Предназначены для обеззараживания и очистки загрязненной воды от различных видов загрязнений, улучшения органолептических показателей воды (прозрачность, запах, цвет) импульсным электронным пучком. Степень очистки сточных вод – до нормативов сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения. Производительность от 0,2 до 1 м3/ч. Полная автоматическая работа. Минимальное использование реагентов. Минимальное время развёртывания оборудования. |  |  |  |  |
| 9 | Производство крупногабаритных изделий из термопластов |  |  | Производство изделий по заданный параметрам заказчика |  |  | Разработана технология и налажено мелкосерийное производство изготовления изделий из гранулированных термопластов путем нагрева и плавления в вакуумных печах-формах с последующим охлаждением. Применение: изоляция высоковольтных электрофизических установок. |  |  |  |  |
| 10 | Комплексная технология переработки ЗШО в полезные продукты |  |  | Переработанный золошлак можно применять в производстве стройматериалов и удобрений для сельского хозяйства, в дорожном строительстве, энергетике и в других отраслях. |  |  | Переработка ЗШО в полезный продукт: микросфера, магнетит, угольный недожег, шлаковый щебень и песок и др. Производительностьдо 120 тыс. тонн в год по ЗШС |  |  |  |  |
| 11 | Цифровой двойник электроэнергетических систем |  |  | Углубленное изучение свойств и процессов, особенно динамических, эксплуатируемых и проектируемых энергообъектов. Анализ и оптимизация режимов электроэнергетических сетей и энергетических систем. Всережимное моделирование в реальном времени. Углубленная подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для энергетической отрасли. В России это единственная система подобного технологического уровня. |  |  | Всережимный моделирующий комплекс реального времени электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС) позволяет углубленно изучать свойства и процессы эксплуатируемых и проектируемых энергообъектов и энергосистем за счет создания на его основе цифрового двойника реальной энергосистемы. |  |  |  |  |
| 12 | Система сопровождения городских пассажиропере-возок на основе интеллектуальных геоинформацион-ных автоматизирован-ных технологий и цифрового моделирования маршрутных сетей |  |  | Система позволяет оценивать оперативное состояние потоков городского пассажирского транспорта и пассажиропотоков. Осуществлять прогнозирование изменения их состояний. |  |  | Система включает в себя: системы сбора и обработки геопозиционной информации с движущихся объектов, АРМ диспетчера оператора пассажирских перевозок, системы анализа и формирования оперативного прогноза параметров движения и системы управления. |  |  |  |  |
| 13 | Цифровая обработка сигналов для автоматизации физических процессов |  |  | Точность определения параметров на уровне мировых аналогов, низкие требования к качеству исходного сигнала |  |  | Программное обеспечение реализует цифровую обработку сигнала контроля геометрических параметров объекта в реальном времени на ПЛИС и микропроцессоре. Примером такого процесса может являться управление скоростью тянущего устройства в процессе экструзии для обеспечения требуемого диаметра кабеля. |  |  |  |  |
| 14 | Импульсные источники питания |  |  | Импульсные источники питания с двойным преобразованием и звеном повышенной частоты. Источники питания могут дополнительно оснащаться блоками запускающих импульсов с амплитудой импульсов от 3.3В до 14кВ. Все блоки оснащены цифровыми интерфейсами и входами синхронизации. |  |  | Высоковольтные зарядные источники питания СТЭН предназначенные для применения в промышленности и лабораторных условиях. Источники выпускаются широким диапазоном выходного напряжения до 100кВ и мощностью до 60кВт. |  | Spellman (США) |  |  |
| 15. | Роботизированный оптический сканер |  |  | Построение 3D моделей объекта контроля Автоматизация процесса контроля, Исключение человеческого фактора, значительное повышение контроля качества на производстве |  |  | Автоматизированное высокоскоростное построение 3D моделей объекта контроля для контроля формы и размеров объекта: продукты литейного производства, контроль качества штампованных деталей, контроль точности трехмерной печати. Производительностьдо 40 кв.м/час. |  |  |  |  |
| 16. | Технологии получения изделий из нанокерамики |  |  | Не требуется дополнительной обработки готовых изделий. Равномерное распределение плотности в прессовках сложной формы. Размеры зёрен и пор возможно контролировать оптимизацией режимов прессования. Более низкая себестоимость изделий. Технологии защищены патентами России, США, Ю. Кореи, Европатентом, Евразийским патентом и др. |  |  | Разработана технология сухого компактирования порошков для изготовления функциональных, конструкционных изделий заданной формы и размеров (с точностью до 5 мкм). |  | США, Ю. Кореи, Европа |  |  |
| 17. | Роботизированные системы для тепловизионного контроля композиционных материалов авиационной и ракетно-космической техники |  |  | - Дистанционность; - Оперативность; - Наглядность. |  |  | Роботизированные системы тепловизионного контроля скрытых дефектов в крупногабаритных изделиях и изделиях сложной формы, выполненных из композиционных материалов. Производительность до 25 м2/ч. |  |  |  |  |
| АО «ТОМЗЭЛ» «Томский завод электроприводов» 634024, г.Томск, ул.Причальная, 14а Директор - Купкенов Али Искендерович 276-310, ф.27-63-12,53-06-71, tomzel@tom.transneft.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроприводы серии "ЭПЦ" |  |  | Собственная разработка редуктора на основе уникальной передачи с промежуточными телами качения. Отличительная особенность электроприводов производства АО «ТОМЗЭЛ», по сравнению с аналогами – это небольшие габариты и вес при высокой производительности и точности |  |  | Электроприводы многооборотые взрывозащищенные с электронным управлением, крутящий момент от 20 до 20 000 Н*м |  | Auma (Германия), Rotork (Великобритания) |  |  |
|  | Электроприводы серии "ЭПЦМ" |  |  |  |  |  | Электроприводы многооборотые взрывозащищенные с электромеханическим управлением, крутящий момент от 50 до 10 000 Н*м |  | Auma (Германия), Rotork (Великобритания) |  |  |
|  | Устройства "Диоген" |  |  |  |  |  | Взрывозащищенные устройства для размыва донных отложений и перемешивания продукта в резервуарах объемом от 2 000 до 100 000 м3 |  | Plenty (Великобритания), Jensen (США) |  |  |
| ООО «НПП «ЭЛСИТ» 634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 31, а/я 643 8 (3822) 64-40-04, 64-40-64, 64-37-07 inbox@elsit.ru, : элит.рф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование для технологии индукционного нагрева |  |  | Разрабатывается индивидуально, под конкретную техническую задачу |  |  | от 20 до 2000кВт, автоматизированные линии нагрева |  | Китай |  |  |
| АО "МАНЭЛ" 634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого 25 стр. 12 (3822) 606 590, manel@manel.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование для нанесения нанокристаллических неметаллических неорганических покрытий методом микродугового оксидирования (далее МДО) на алюминии, титане, магнии и их сплавах |  |  | Характеристики технологии МДО:  высокая скорость формирования покрытий;  низкое энергопотребление;  более экологически безопасное;  себестоимость на уровне стандартных технологий;  обеспечение стабильности характеристик МДО-покрытий при серийном производстве;  покрытие деталей с поверхностью любой сложности. Характеристики МДО-покрытий: - коррозионная стойкость – более 720 ч; - износостойкость – твердость по Виккерсу – более 300 HV; - степень черноты – 96%; - устойчивость к повышенной влажности; - грибостойкость; - толщина покрытия – 5…200 мкм. |  |  | Скорость формирования покрытий - более 1 мкм/мин; Потребление электроэнергии ИП - 0,12кВт/дм2 покрытия; Срок службы электролита - 1000 м2 покрытия. |  | Нет |  |  |
|  | Оказание услуг по нанесению нанокристаллических неметаллических неорганических покрытий методом МДО на детали и изделия из алюминия, титана, магния и их сплавах |  |  |  |  |  | Толщина покрытия - от 1мкм до 200 мкм; Коррозионная стойкость при испытании в камере соляного тумана - более 720 ч; Изностойкость: Твердость по Виккерсу - более 300 HV; Электрическое пробивное напряжение - более 1000 В; Степень черноты для черных покрытий - более 96 %. |  | Нет |  |  |
|  | Cухие технологические смеси "MANEL-B" и "MANEL-W" , предназначенные для приготовления электролита и его использования в процессе МДО |  |  |  |  |  | Для "MANEL-B": Растворимость - 200 – 1000 г/л; pH раствора препарата с массовой долей 4 % - 6 ± 0,2. Для "MANEL-W": Растворимость - 100 – 200 г/л; pH раствора препарата с массовой долей 9 % - 8,1 ± 0,2 |  | Нет |  |  |
| Томский филиал ООО "Криогенмаш-Газ" 634067, г. Томск, Кузовлевский тр., д.2, стр. 384 Директор филиала Султанов Радив Афтахович Тел. (3822) 70-30-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот газообразный |  |  | Продукция необходима в металлургии, химической и нефтяной промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, золото- и нефтедобыче, стекольной промышленности, экологии и сельском хозяйстве. Широко кислород применяется и в лечебной практике. Жидкий азот используется как хладогент в пищевой промышленности и холодильных установках различного типа и назначения, медицина и косметология. |  |  | Точка росы не более минус 60 С. Наличие кислорода в азоте не более 10 ppm. |  | - |  |  |
|  | Азот жидкий |  |  |  |  |  | Температура кипения минус 196 С. Наличие кислорода в азоте не более 10 ppm. |  | - |  |  |
|  | Кислород жидкий |  |  |  |  |  | Температура кипения минус 183 С. Анализ кислорода жидкого не менее 99,6 %. |  | - |  |  |
|  | Воздух сжатый осушеный |  |  |  |  |  | Точка росы не более минус 60 С. Класс чистоты 1. |  | - |  |  |
|  | Аргон жидкий |  |  |  |  |  | Температура кипения минус 186 С. Наличие кислорода в аргоне не более 5 ppm. |  | - |  |  |
| ООО «НОВОХИМ» Директор - Стародубцев Евгений Михайлович 32-55-33, 202-711, buy@novochem.ru, info@novochem.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Антиржавин |  |  | «Антиржавин» - профессиональное средство (реагент) для очистки котлов, теплообменников, систем отопления от накипи, ржавчины и сложносоставных минеральных отложений. Области применения: - ГРЭС - ТЭЦ - Частный сектор - Военные части - Крупные промышленные предприятия - Теплоснабжающие и сервисные компании - Социально значимые объекты - Тепловые сети |  |  | 1. Очищает на 100% Удаляет все комплексные и минеральные отложения: накипь, ржавчину и тд. 2. Защищает металл от отложений. Реагент после промывки образует пассивационный слой, увеличивая межсервисный интервал. 3. Минимальная коррозирующая способность. Скорость коррозии у реагента на сталь Ст3 (гм²/ч) в 43 раза ниже при 80°С чем у 6% ингибированной соляной кислоты. 4. Не воздействует на обрабатываемую поверхность. Не разрушает прокладки, уплотнители, детали узлов, сварные швы. 5. Действует на весь комплекс неорганических отложений. Сложносоставные отложения переходят в растворимое состояние, отсутствует риск засорения нерастворимым остатком. 6. Поставляется в виде концентрата. Разбавляется с водой в больших пропорциях (1:5 – 1:15), что позволяет сократить транспортные расходы. 7. Не требует демонтажа оборудования. Позволяет круглогодично проводить безразборную промывку. 8. Высокотемпературная группа ингибиторов. Позволяет осуществлять промывку при температуре 60°С. |  | Pipal (Италия) |  |  |
| 2 | Профессиональный реагент N-faza |  |  | Помогает выполнить очистку или промывку пластинчатых теплообменников и большого количества теплообменного оборудования, произведённого из нержавеющей стали. Области применения: - ГРЭС; - ТЭЦ; - Частный сектор; - Военные части; - Крупные промышленные предприятия; - Теплоснабжающие и сервисные компании; - Социально значимые объекты; - Тепловые сети. |  |  | 1. Очищает на 100% Удаляет все комплексные и минеральные отложения: накипь, ржавчину и т.д. 2. Защищает металл от отложений. Реагент после промывки образует пассивационный слой, увеличивая межсервисный интервал. 3. Минимальная коррозирующая способность. Скорость коррозии у реагента на AISI 316 L (гм²/ч) в 234 раза ниже при 50°С чем у ортофосфорной кислоты. 4. Не воздействует на обрабатываемую поверхность. Не разрушает прокладки, уплотнители, детали узлов, сварные швы. 5. Действует на весь комплекс неорганических отложений. Сложносоставные отложения переходят в растворимое состояние, отсутствует риск засорения нерастворимым остатком. 6. Поставляется в виде концентрата. Разбавляется с водой в больших пропорциях (1:10 – 1:20), что позволяет сократить транспортные расходы. 7. Не требует демонтажа оборудования. Позволяет круглогодично проводить безразборную промывку. 8. Высокотемпературная группа ингибиторов. Позволяет осуществлять промывку при температуре 60°С. |  | Alfa Laval (Швеция) |  |  |
| 3 | Средство «SmartClean-S» |  |  | Является эффективным продуктом для удаления ржавчины с металла и для подготовки металла к покраске. Области применения: Удаление ржавчины и других минеральных отложений с: Наружных поверхностей металлоконструкций; - Балок; - Швеллеров; - Уголков; - Труб; - Ферм; - Осветительных матч; - Вышек; - Мостов; |  |  | - Простое применение. Реагент можно наносить на лакокрасочное покрытие. 2. Реагент не разъедает поверхность. Не разрушает пластиковые и резиновые детали, сохраняет сварные швы. 3. Удаляет 100% отложений. Средство эффективно удаляет ржавчину и минеральные отложения с поверхности металла. 4. Растворяет любой слой ржавчины. Компоненты средства очищают как тонкий слой поверхностной коррозии, так и давно заржавевшие поверхности. 5. Быстро очищает. Поверхность очищается от 30 минут до 3 часов. Средство не реагирует с поверхностью, его можно не смывать более суток. 6. Поставляется в виде концентрата. Разбавляется водой в больших пропорциях (1:2 – 1: 5), что позволяет сократить транспортные расходы. 7. Защищает металл от повторного появления коррозии. При нанесении происходит процесс цинкования, на поверхности образуется защитная пленка оксида цинка. Механизм предотвращает повторное окисление железа и появление ржавчины в течение длительного периода времени, более того, предупреждает возникновение подслойной коррозии, явление, при котором уже через месяц под краской проявляются пятна ржавчины. |  | Hi-Gear (США) |  |  |
| 4 | Дезинфицирующее средство «Диновис Ультра» |  |  | Дезинфицирующее средство широкого спектра действия для объектов ветеринарного надзора. Для дезинфекции: - Животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений; - Производственных помещений, технологического оборудования и территории предприятий; - Биологической, пищевой и перерабатывающей промышленности; - Транспортных средств; - Ветеринарных клиник. |  |  | - Не содержит формальдегида и не фиксирует белковые загрязнения. - Эффективно против возбудителей I- IV группы устойчивости. - Разводится и работает в холодной воде 9 (до +5С) - Проведено исследование по AЧС, получено заключение с положительным результатом. - Обладает дезодорирующим эффектом. - Средство не требует нейтрализации. - Позволяет готовить растворы и проводить обработку при отрицательных температурах. - Позволяет проводить обработку воздушных зон в присутствии животных. - Более 35 режимов применения. |  | CID LINES, NV/SA (Бельгия) |  |  |
| 5 | Дезинфицирующее средство «Макси-Дез М» |  |  | Дезинфицирующее средство с моющими и обезжиривающими свойствами. Для дезинфекции: - В лечебно- профилактических учреждениях; - На предприятиях коммунально-бытового обслуживания; - На рынках; - В учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта; - В детских и социальных учреждениях. |  |  | - По моющим и обезжиривающим свойствам превосходит известные моющие препараты и средства. - Особенно эффективно для обеззараживания сильно загрязненных объектов. - Удобно для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, окончательной перед ДВУ очистки эндоскопов, а также для проведения генеральных уборок. - Для дезинфекции систем кондиционирования и вентиляции воздуха, включая бытовые кондиционеры, сплит системы, крышные кондиционеры при бактериальных (включая легионеллиз) инфекциях. |  | ООО "ГИГИЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ" (Болгария) "Pharmatech ltd" (Эстония) |  |  |
| 6 | АКВАХИМ ИКЛ-2 |  |  | АКВАХИМ ИКЛ-2 - добавляется в теплоноситель (воду) в качестве ингибитора коррозии системы водооборотного цикла (системы охлаждения) с целью исключения износа оборудования, выхода его из строя, увеличения срока службы и межремонтного пробега, а так же для снижения водопотребления и водосброса Области применения: - Нефтеперерабатывающие заводы; - Заводы минеральных удобрений; - Хладокомбинаты; - Металлургические заводы. - Мясокомбинаты |  |  | 1. Экологичность. 2. Низкая стоимость. 3. Не содержит тяжелых металлов. |  | Nalco (Польша) |  |  |
| 7 | ПФМ |  |  | Характеристики: Температура разложения: выше 350 С Массовая доля влаги: менее 1% Размер частиц D90 : 100 мкм Области применения: Полифосфат меламина -используется в качестве антипирена в лакокрасочных материалах и других строительных смесях. |  |  | 1. Не токсичен. 2. Экологически безопасен. 3. Может использоваться в качестве синергиста в смеси. 4. Также используется самостоятельно в качестве антипирена. |  | WUHAN DACHU HEXING TECHNOLOGY CO., LTD Building 15#Block B,Huijin Center,Optics Valley Financial Harbour,Wuhan,China Building 15#Block B,Huijin Center,Optics Valley Financial Harbour,Wuhan,China |  |  |
| ООО "Самусьский ССРЗ" 634501 Томская область, пос. Самусь, ул. Ленина, 21 Директор Вдовенко Николай Владимирович (3823) 904-206, ф.(3823) 904-207, info@sssrz.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Несамоходная баржа-площадка грузоподъемностью 2500 тн. пр. RDB 66.68.M |  |  | Строительство и модернизация несамоходного флота (баржи, понтоны). Также приоритетный вид деятельности – судоремонт. |  |  | Решение задач любой сложности в области судостроения различного назначения. Основная номенклатура включает строительство, модернизацию, ремонт, речного и морского флота. |  | - |  |  |
|  | Наплавной мост через р. Конда |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Обстановочное судно пр. 3052 класс РРР "О-ПР 2,0 (лед 20) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Насадка поворотная со стабилизатором и ступицей пр.1741 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Насадка поворотная пр.911 с открылками и ступицей |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Комингс люковой крышки на грузовую палубу |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Кнехт тип 219 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Крышка сходного люка на полубак в комплекте с комингсом 450*600 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Иллюминатор судовой |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Судоремонтные работы на кораблях сторонних заказчиков и работы по утилизации кораблей |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| АО "Сибирский химический комбинат" 636039, г. Северск, Томской области, ул. Курчатова, дом 1 # Генеральный директор Котов Сергей Алексеевич Тел. (3822) 76-55-93, shk@atomsib.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сырьевой гексафторид урана |  |  | 100 % отраслевой потребности в сырьевом гексафториде урана всех марок |  |  | обогащение по U235 не более 1 % |  | Orano (Франция), CNNC (Китай), Cameco (Канада) |  |  |
|  | Обогащенный гексафторид урана |  |  | компетенции по производству обогащенного гексафторида урана всех марок с упаковкой готовой продукции, в зависимости от требований заказчика, в технологическую тару российского или иностранного дизайна |  |  | обогащение по U235 не более 5 % |  | Urenco (США), Orano (Франция), CNNC (Китай) |  |  |
|  | Производство уран-плутониевого ядерного топлива для реакторов на быстрых и тепловых нейтронах (СНУП, МОКС, РЕМИКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Томскнефтехим» 634067 г.Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр.202 # Генеральный директор Плешков Владимир Вячеславович 70-33-33, ф. 70-32-01, info@tnhk.sibur.ru, www.sibur.ru/tnhk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полиэтилен высокого давления |  |  | Полиэтилен низкой плотности, полипропилен и на их основе специальные марки с особыми потребительскими свойствами для таких сегментов, как медицина, строительство, сельское хозяйство, кабельная индустрия и другие |  |  | ГОСТ 16337-77 ТН ВЭД 3901109000, ТУ 20.16.10-111-70353562-2016 ТН ВЭД 3901109000 |  | - |  |  |
|  | Полипропилен SIBEX® |  |  |  |  |  | ТУ 2211-112-70353562-2015 ТН ВЭД 3902100000 |  | - |  |  |
|  | Фракция бутилен-бутадиеновая |  |  |  |  |  | ТУ 2411-182-72042240-2011 ТН ВЭД 271114000 |  | -- |  |  |
|  | Смола пиролизная тяжелая |  |  |  |  |  | ТУ 2451-183-72042240-2013 ТН ВЭД 2706000000 |  | - |  |  |
|  | Пироконденсат |  |  |  |  |  | ТУ 2451-096-70353562-2008 ТН ВЭД 2707509000 (2710129002, 2710129008 в зависимости от состава) |  |  |  |  |
|  | Фракция гексан-гептановая |  |  |  |  |  | ТУ 2411-092-70353562-2007 |  | - |  |  |
|  | Триэтилалюминий |  |  |  |  |  | ТУ 2436-102-70353562-2010 ТН ВЭД 3815199000 |  | - |  |  |
|  | Полипропилен атактический |  |  |  |  |  | ТУ 2211-056-70353562-2008 ТН ВЭД 3902100000 |  | - |  |  |
| ООО «Томский инструментальный завод» ООО «ТИЗ» 634526 г.Томск, д.Лоскутово, ул.Советская, д. ½ Директор - Иванов Леонид Николаевич 944-010 ф.943-970, office@tiz.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сверла спиральные с цил. хвост., класс точности В, в/прокат |  |  | Высокая оценка продукции отечественными и зарубежными потребителями, решение вопросов по охране окружающей среды, современный уровень организации и использования вычислительной техники, совершенствование потребительских свойств инструмента. Оперативность в изготовлении инструмента. |  |  | По ГОСТ 10902-77 |  | AEG, HORTZ, Gigant DBM , Dewalt DT, MATRIX |  |  |
|  | Сверла спиральные с цил. хвост., класс точности А1 |  |  |  |  |  | По ГОСТ 4010-77, 10902-77, 886-77 |  | Guhring, Elco |  |  |
|  | Сверла спиральные с коническим хвостовиком (ГОСТ 10903,12121,2092) |  |  |  |  |  | По ГОСТ 10903-77, 12121-77, 2092-77 |  | Guhring |  |  |
|  | Фрезы концевые общего назначения |  |  |  |  |  | По ГОСТ 32831-2014 |  | Guhring |  |  |
|  | Фрезы концевые специальные |  |  |  |  |  | По ТУ 2.035.0223131.159.-90 |  | Guhring, Sandvik |  |  |
|  | Фрезы концевые спецзаказ |  |  |  |  |  | По нормали (чертежу) завода |  | Guhring, Sandvik |  |  |
|  | Резцы,ножи,развертки,зенкера |  |  |  |  |  | По нормали (чертежу) завода |  | Guhring, Sandvik |  |  |
|  | Метчики машинные для нарезания метрической резьбы (ГОСТ 3266, спец) |  |  |  |  |  | ПоГОСТ 3266-81 |  | DC-Swiss, Emuge, Guhring, Fanar |  |  |
|  | Ролики резьбонакатные |  |  |  |  |  | По ГОСТ 9539-72 |  |  |  |  |
|  | Метчики машинные DIN |  |  |  |  |  | По чертежу (нормали) завода |  | DC-Swiss, Emuge, Guhring, Fanar |  |  |
|  | Цельнотвердосплавный инструмент |  |  |  |  |  |  |  | Guhring, Sandvik, ISCAR, Kennametal |  |  |
|  | в т.ч. сверла |  |  |  |  |  | По ТУ 3912-015-88213844-2013, ТУ 3912-16-88213844-2013, ТУ 3912-017-88213844-2013 |  | Guhring, Sandvik, ISCAR, Kennametal |  |  |
|  | фрезы |  |  |  |  |  | По ТУ 3918-011-88213850-2010 |  | Guhring, Sandvik, ISCAR, Kennametal |  |  |
|  | развертки, зенковки |  |  |  |  |  | По нормали (чертежу) завода |  | Guhring, Sandvik, ISCAR, Kennametal |  |  |
|  | Инструмент с МНП |  |  |  |  |  | По нормали (чертежу) завода |  | Sandvik, ISCAR, Kennametal |  |  |
| АО «ТЭМЗ» Генеральный Директор Пушкарев Иван Иванович 634050, г. Томск, проспект Ленина,28. (3822), тел. 42-08-56, Priemn@temz.tomsk.ru, www.temz.tomsk.ru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интеллектуальные взрывозащищенные электроприводы для запорно-регулирующей арматуры диаметром от 50 до 1400 мм |  |  | Эксплуатация на открытой площадке при температуре окружающего воздуха от -62 °C до +50 °C. Имеется десятилетний положительный опыт эксплуатации электроприводов на объектах с повышенной вибрацией трубопроводной системы |  |  | Максимальный крутящий момент от 100 до 10 000 Нм. Имеются исполнения электроприводов, обеспечивающих его функционирование при отключении сетевого электропитания. |  |  |  |  |
|  | Осевые антипомпажные и регулирующие клапаны диаметром от 100 до 1200 мм |  |  | Эксплуатация на открытой площадке при температуре окружающего воздуха от - 62 °C до +50 °C. Имеются исполнения клапанов для подземной установки |  |  | Клапаны комплектуются электроприводами или пневмоприводами производимыми АО «ТЭМЗ» Диапазон номинальных давлений PN от 16 до 250 кгс/см2 |  | «Mokveld Valves B.V.» (Нидерланды) |  |  |
|  | Автономный преобразователь энергии |  |  | Эксплуатация на открытой площадке при температуре окружающего воздуха от -62 °C до +50 °C. Имеется положительный опыт эксплуатации на объектах ПАО «Газпром» |  |  | Работает на природном и попутном нефтяном газе, для электропитания крановых узлов и узлов связи в отдаленных районах. |  | «Ormat» (Израиль) |  |  |
| ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ» г.Томск, пр.Ленина, 217 Генеральный директор - Шайдюк Елена Владимировна Телефон: +7 (3822) 900-945, Факс: +7 (3822) 900-525, tzro@post.tomica.ru, http://tzro.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сапоги комбинированные мужские модель "Арктика" для рыбаков, охотников и активного отдыха |  |  | Предназначена для защиты ног от низких температур. Сапоги изготавливаются на основе галоши резиновой формовой, скрепленной ниточным швом с голенищем из водонепроницаемых, водоотталкивающих материалов, с подкладкой и с вкладным многослойным утепляющим чулком. Ходовые поверхности подошвы имеют рифленый рисунок для более прочного сцепления с грунтом. Высота рифов – 8 мм. Сапоги с комбинированным верхом комплектуются вкладным утепляющим чулком , вкладной утепляющей стелькой и предназначены для эксплуатации в I-III климатических поясах с интервалом температур от 0 ºС до минус 40 ºС. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сапоги рабочие модель "Арктика Н" |  |  | Сапоги разработаны на основе галоши из нитрильной резины формовой, скрепленной ниточным швом с голенищем из водонепроницаемых, водоотталкивающих материалов, с подкладкой и с вкладным многослойным утепляющим чулком, защищающие от воды, с защитой от нефти сырой в условиях пониженных температур. Верх галоши выполнен из гладкой черной нелакированной нитрильной резины. Ходовые поверхности подошвы имеют рифленый рисунок для более прочного сцепления с грунтом с высотой рифов 8 мм. Сапоги комплектуются многослойным вкладным утепляющим чулком, вкладной утепляющей стелькой и предназначены для эксплуатации в климатических поясах (регион): I- III (II), IV (1 Б), «Особый» (1 А) с интервалом температур от 0 ºС до минус 41 ºС. Продукция соответствует требованиям ТУ, технического регламента таможенного союза. Класс защиты: 2 класс риска. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сапоги комбинированные мужские модель "Титан" |  |  | Сапоги утепленные, комбинированные "Титан" состоят из резиновой формовой галоши, объединенной с голенищем из водонепроницаемых, водоотталкивающих материалов, со световозвращающими элементами, с подкладкой и с вкладным утепляющим чулком из материалов разной степени комфортности (в т.ч. «ШЕЛТЕР»). Сапоги защищают от воды, предусмотрена дополнительная защита от механических воздействий (с ударозащитным композитным подноском и ребристыми усилителями) с энергией до 200 Дж. Верх галоши выполнен из гладкой черной нелакированной резины, форма галоши запатентована. Ходовые поверхности подошвы имеют рифленый рисунок для более прочного сцепления с грунтом. Высота рифов – 15 мм (в каблучной части), 6 мм (в подметочной части). Сапоги комплектуются вкладным утепляющим чулком, выполненным из материалов с разной степенью требований к комфорту при эксплуатации, вкладной утепляющей стелькой и предназначены для эксплуатации в I-III климатических поясах с интервалом температур от 0 ºС до минус 41 ºС. |  |  | Сапоги соответствуют требованиям ТУ, ГОСТов и технического регламента таможенного союза. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.072-79 ТУ 2595-12-73734543-2013 Класс защиты: 2 класс риска. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сапоги соответствуют требованиям ТУ, ГОСТов и технического регламента таможенного союза. Класс защиты: 2 класс риска. |  |  |  |  |
| 6. | Сапоги рабочие комбинированные мужские модель "Титан Нитро" со стелькой "SANTIKA" (1200 Н) подносок. |  |  | Состоят из галоши формовой из нитрильной резины, вкладного утепляющего многослойного чулка; голенище - надставка из водоотталкивающих материалов, с защитными элементами и свойствами из материала ШЕЛТЕР, с композитным подноском и ребристым усилителем (энергия удара в носовой части 200ДЖ) , с антипрокольной неметаллической стелькой "SANTIKA" с сопротивлением сквозному проколу 1200-1500Н. Сапоги защищают от пониженных температур ( не выше -40 градусов С) в климатических поясах III ,IV , "особый", от воды, слабых растворов кислот и щелочей (20%), нефти сырой, нефтепродуктов, масел, жиров. |  |  | Класс защиты: 2 класс риска. Сапоги соответствуют требованиям ТУ, ГОСТов и технического регламента таможенного союза. Сапоги входят в стандарт закупок ПАО «ГАЗПРОМ»! |  |  |  |  |
| 7. | Сапоги рабочие резиновые формовые кислотощелочестойкие |  |  | Обувь изготовлена методом формования, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики за счет монолитности конструкционных деталей. Специальная технология изготовления резины не допускает пропускания влаги и обеспечивает защиту от слабых растворов кислот и щелочей (концентрация до 20%). Толстая и прочная резина защищает от механических воздействий – ударов, порезов, проколов, трения. Внутренняя текстильная подкладка позволяет сохранять ноги в тепле и комфорте. Подошва с противоскользящим рифлением и монолитный каблук обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях и создают удобство при ходьбе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сапоги резиновые формовые защищающие от нефтепродуктов и жиров |  |  | Обувь изготовлена методом формования из нитрильной резины, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики за счет монолитности конструкционных деталей. Защищают от воды, нефти, нефтепродуктов, нефтяных масел и жиров. Внутренняя текстильная подкладка позволяет сохранять ноги в тепле и комфорте. Подошва с противоскользящим рифлением и монолитный каблук обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях и создают удобство при ходьбе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сапоги резиновые формовые термостойкие мужские С143-МТЗ изготавливаются из нитрильной резины с жестким эбонитовым подноском, с антипрокольной стелькой. Предусмотрены для эксплуатации в условиях пониженных температур до минус 40 ºС, механических воздействий энергией до 15 Дж, проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 600 Н), нефтепродуктов, слабых растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %). Сапоги отличаются термостойкостью: устойчивы к воздействию открытого пламени в течение 30 секунд, воздействию теплового потока 5,0 кВт/м² не менее 5 минут, температуры окружающей среды 200 ºС – не менее 5 минут. Класс защиты: 2 класс риска. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Сапоги рабочие резиновые формовые термостойкие с вклад чулком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сапоги рабочие резиновые формовые нефтемаслостойкие, с ударозащитными элементами |  |  | Сапоги мужские формовые резиновые с комплексом ударозащитных свойств, предназначены для защиты ног от карьерных вод, грязи, нефтяных масел, механических воздействий – ударов, проколов, порезов, изгибов, трения и т.д. Состоят из НМС резинового верха, рифленой износостойкой подошвы и каблука, внутренней текстильной подкладки, снабжены ударозащитными элементами в наиболее травмоопасных частях: эбонитового ударозащитного подноска до 15Дж, защитных ребристых усилителей по передней поверхности и в области голеностопного сустава. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Сапоги рабочие резиновые формовые шахтерские проходческие, с резинотканевой надставкой "Карбон-П" |  |  | Сапоги резиновые формовые проходческие модель с комплексом ударозащитных свойств: композитным подноском МУН 200дж, ребристыми усилителями по передней части сапога и в области голеностопного сустава, с антипрокольной текстильной стелькой SANTIKA, сопротивление проколу не менее 1200 Н. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сапоги рабочие шахтерские «КАРБО-Н» |  |  | Сапоги шахтерские, из натуральной резины повышенной износоустойчивости. Характеристики: МБС, КЩС 20% (масло-бензостойкость, устойчивость к воздействию слабых растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%). Сапоги изготавливаются методом термического формования на уплотненном текстильном х/б чулке. Голенище выполнено из резиновой смеси специально подобранной рецептуры, что в свою очередь обеспечивает превосходную износостойкость, стойкость к многократным изгибам, температурную стойкость, и повышает другие эксплуатационные качества данного изделия.Продукция входит в стандарт закупок таких компаний как СУЭК,ЕВРАЗ,МЕЧЕЛ,АЛРОСА,КОЛМАР,НОРИЛЬСКНИКЕЛЬ,УГМК,ППГХО,ПОЛЮС ЗОЛОТО и тд. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Сапоги рабочие шахтерские «КАРБО-Н» |  |  | Сапоги шахтерские, защищающие от воды, механических воздействий (с ударозащитным подноском и ребристыми усилителями) Мун200 (ударов в носочной части энергией 200 Дж) и проколов (с антипрокольной металлической/текстильной стелькой с сопротивлением сквозному проколу 1200Н) Продукция входит в стандарт закупок таких компаний как СУЭК,ЕВРАЗ,МЕЧЕЛ,АЛРОСА,КОЛМАР,НОРИЛЬСКНИКЕЛЬ,УГМК,ППГХО,ПОЛЮС ЗОЛОТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Сапоги рабочие резиновые формовые шахтерские с ударозащитными свойствами "МУН15" |  |  | Сапоги резиновые шахтерские, предназначены для защиты от воды, нефтяных масел, механических воздействий. Обладают комплексом ударозащитных свойств от ударов энергией до 15 Дж (с ударозащитным подноском и ребристыми усилителями). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Сапоги проходческие шахтерские "МУН15" |  |  | Сапоги резиновые шахтерские проходческие высокие, предназначены для защиты от воды, нефтяных масел, механических воздействий. Обладают комплексом ударозащитных свойств от ударов энергией до 15 Дж (с ударозащитным подноском и ребристыми усилителями). Предназначены для защиты от воды, нефтяных масел, механических воздействий). |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сапоги рабочие резиновые "модель «Солес» |  |  | Кислотощелочестойкие резиновые сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Характеристики К80Щ50. Внутренний подносок выполнен из поликарбоната, который выдерживает ударную нагрузку 200Дж. Подошва сапога имеет самоочищающийся протектор с противоскользящим рифлением, что способствует хорошей сцепляемости с различными поверхностями и препятствует забиванию грязи. На пяточной части присутствует специальная «шпора» для более лёгкого и удобного снимания сапога. Форма сапога разработана с учётом антропологических особенностей строения стопы, увеличена «полнота» взъёма. Продукция не имеет аналогов на рынке РФ! |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сапоги рабочие резиновые формовые «ШЕЛЬФ» |  |  | Масложиростойкие резиновые сапоги С196-МТЗ, модель «ШЕЛЬФ», производятся в полном соответствии с ГОСТ 12.4.072-79 (сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий) и с ГОСТ 12265-78 (сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров),повышенная износоустойчивость к прямому контакту с нефтью! Характеристики: МБС, КЩС 20%. Голенище оснащено утягивающейся кулисой-манжетой с СВТ-лентой. Высота сапога, в зависимости от размера — 35-40 см . Внутренний подносок выполнен из поликарбоната, который выдерживает ударную нагрузку 200Дж |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Сапоги резиновые термостойкие «FIRESTOP» |  |  | Сапоги резиновые термостойкие с защитой от термических рисков электродуги, защитным композитным подноском МУН 200, с защитой от нефти и нефтепродуктов МБС, растворов кислот КЩС (до 50%), щелочей (до 50%), механических воздействий и воды, от пониженных температур до –40 ºС, НМС, от термических рисков при контакте с нагретыми поверхностями +300 ºС, производятся в полном соответствии с ГОСТ 12.4.072-79 (сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий). Данная модель оснащается неизвлекаемой текстильной антипрокольной стелькой с сопротивлением к сквозному проколу 1200Н и утепляющим чулком из огнеупорного брезента. Модель входит в стандарты закупок всех энергетический компаний РФ! |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полусапоги резиновые формовые женские |  |  | Используются в коммунальных службах, сельском хозяйстве, в условиях повышенной влажности. Внутренняя текстильная подкладка, рифленая подошва, каблук. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Сапоги резиновые рабочие женские «Индиго» |  |  | Сапоги с комплексом ударозащитных свойств в специальном исполнении, созданы для широкой сферы промышленных работ, выполнения операций на различного рода механизмах в условиях повышенной влажности, работников добывающих отраслей, а также отраслей и предприятий, где есть необходимость в высокой степени защиты ног от воздействия нефтепродуктов, нефтяных масел и жиров, а также воздействий механического характера, высоких температур и воды. Сапоги изготавливаются методом термического формования на уплотненном текстильном х/б чулке. Голенище выполнено из резиновой смеси специально подобранной рецептуры, что в свою очередь обеспечивает превосходную износостойкость, стойкость к многократным изгибам, температурную стойкость, и повышает другие эксплуатационные качества данного изделия. Внутренний подносок, выполненный из композитного материала выдерживает ударную нагрузку 200 Дж. Также есть возможность комплектования сапог антипрокольной неметаллической стелькой, выполненной из полиамидной ткани. Подошва имеет противоскользящее рифление. Для придания самоочищающихся свойств предусмотрен угол технологического уклона. Протектор подошвы способствует хорошей сцепляемости с различными поверхностями, что обеспечивает безопасность при любых работах. Рекомендуется для работников: нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, угледобывающей отрасли, горнорудных предприятий, горно-обогатительных комбинатов, механических и погрузочных участков, строительной отрасли. Модель производится в полном соответствии с ГОСТ 12.4.072-79 (сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий). Характеристики МБС, КЩС 20% (масло-бензостойкость, устойчивость к воздействию слабых растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%). |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Сапоги резиновые шахтерские женские "Карбон" |  |  | Сапоги резиновые женские "КАРБОН" с комплексом ударозащитных свойств в специальном исполнении, созданы для широкой сферы промышленных работ, выполнения операций на различного рода механизмах в условиях повышенной влажности, работников добывающих отраслей, а также отраслей и предприятий, где есть необходимость в высокой степени защиты ног от воздействия нефтепродуктов, нефтяных масел и жиров, а также воздействий механического характера, высоких температур и воды. МБС, КЩС 20% (маслобензостойкость, устойчивость к воздействию слабых растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%). Внутренний подносок, выполненный из композитного материала (поликарбонат) выдерживает ударную нагрузку 200 Дж. Также есть возможность комплектования сапог антипрокольной неметаллической стелькой, выполненной из полиамидной ткани. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Сапоги комбинированные для охотников и рыболовов |  |  | Предназначены для охотников и рыболовов. Защищают от воды в условиях пониженных температур. Состоят из резиновой галоши, резинового голенища, вкладного войлочного чулка. Нижняя часть обуви (галоша) изготовлена из морозостойкой резины, имеет износостойкие утолщения на подошве, шпора и супинатор в комплексе обеспечивают дополнительные удобства при ходьбе. Верхняя часть обуви (голенище) выполнена из резины, которая обеспечивает влагостойкость, устойчивость к трению и многократным изгибам. Резина приваривается методом вулканизации к галоше, сапоги обладают 100% водонепроницаемостью во всей длине сапога! Вкладной чулок выполнен из войлока, который эффективно защищает ноги в условиях пониженных температур до -40 ºС. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сапоги комбинированные для охотников и рыболовов мужские |  |  | Предназначены для охотников и рыболовов. Защищают от воды в условиях пониженных температур. Состоят из резиновой галоши, текстильного камуфлированного голенища, вкладного войлочного чулка. Вкладной чулок выполнен из войлока, который эффективно защищает ноги в условиях пониженных температур до -40 ºС. |  |  |  |  |  |  |  |

| 24. | Сапоги "Harweld mini зимний лес " полиуретановые утепленные комбинированные для охотников,рыболовов, активного отдыха мужские | Сапоги утепленные, зимние, укороченные. Материал галоши зимний полиуретан,, материал голенища –неопрен с маскировочным рисунком. Подошва изготовлена из каучука, не дубеет в мороз и не скользит! Неопреновый чулок дублирован мехом, температура комфортной носки -5С до -25С. Размерный ряд 41-46 Сапоги обладают 100% водонепроницаемостью во всей длине сапога! Новинка на рынке РФ! |
| --- | --- | --- |
| 24. | Сапоги «Harweld mini осень» полиуретановые утепленные комбинированные для охотников,рыболовов, активного отдыха, мужские | Сапоги утепленные, демисезонные. Материал галоши зимний полиуретан, , материал голенища –неопрен с маскировочным рисунком. Подошва изготовлена из каучука, не дубеет в мороз и не скользит! Неопреновый чулок имеет температуру комфортной носки -5С до -15С. Размерный ряд 41-46 Сапоги обладают 100% водонепроницаемостью во всей длине сапога! Новинка на рынке РФ! |
| 24. | Сапоги «Harweld mini осень» полиуретановые утепленные комбинированные для охотников,рыболовов, активного отдыха, мужские | Сапоги утепленные, осенние для активного отдыха. Материал галоши зимний полиуретан, материал голенища –неопрен с маскировочным рисунком. Подошва изготовлена из каучука,не дубеет в мороз и не скользит! Неопреновый чулок имеет температуру комфортной носки -5С до -15С. Размерный ряд 41-46 Сапоги обладают 100% водонепроницаемостью во всей длине сапога! Новинка на рынке РФ! |
| 24. | Сапоги демисезонные "SETER" полиуретановые для охотников,рыболовов, активного отдыха, мужские | Сапоги влагостойкие, с голенищем защитного цвета с контрастной вставкой и черной подошвой. Предусмотрена манжета с фиксатором шнурка. Свойства полиуретана : высокая степень эластичности, твердости и эволюционирующей износостойкостью. Специальный слой полимера в подошве, с множеством мелких обособленных ячеек воздуха, который за счет своей структуры создает эффект амортизации «light step» и изоляции холода. Дополнительная антибактериальная добавка «Аntibacterial» к полимеру увеличит срок эксплуатации сапог и не позволит развиваться патогенной флоре внутри сапога. Подошва стойкая к низким температурам, изготовлена из резины на основе зимних каучуков, позволяющей обеспечить «Anti-slip» по любым поверхностям. Температура комфортной носки от +15 до -10С,имеется возможность комплектации утепляющим чулком до -15С. Сапоги обладают 100% водонепроницаемостью во всей длине сапога! Размерный ряд 37-48 Новинка на рынке РФ! |
| 24. | Сапоги демисезонные "Harweld осень" высокие, полиуретановые утепленные | Сапоги "Harweld" с маскировочным рисунком «Осень» — это высокопрочные водонепроницаемые комбинированные сапоги с голенищем из неопрена на «толстой» легкой подошве. Это «must have» любого путешественника, любителя рыбной ловли, охотника и туриста, который ценит комфорт и многофункциональность. Сапоги Harweld изготавливаются методом прилива полиуретана к внутреннему многослойному неопреновому чулку, эта технология обеспечивает абсолютную водонепроницаемость сапог .Внешний слой голенища выполнен из неопрена, материала имеющего пористую, ячеистую структуру, позволяющую впитывать и удерживать влагу. Промежуточный слой изготовлен из текстиля «Air», обеспечивающего постоянную циркуляцию воздуха и отличные демпфирующие свойства. Внутренний слой из флиса высокой плотности обеспечивает и сохраняет тепло внутри сапога. Слой обработан специальной пропиткой для улучшения водоотталкивающих свойств. Галоша из полиуретана обладает микропористой структурой, она обеспечивает проницаемость воздуха и не пропускает влагу. Поэтому ноги внутри дышат и остаются теплыми. Сапоги обладают 100% водонепроницаемостью во всей длине сапога! Подошва из натуральной резины, не дубеет и не скользит в мороз! Размерный ряд 41-46. |
| 24. | Сапоги "Harweld зима" высокие, полиуретановые утепленные комбинированные для охотников, рыболовов, активного отдыха, мужские | Сапоги утепленные, зимние. Материал галоши зимний полиуретан, материал голенища –неопрен с маскировочным рисунком. Подошва изготовлена из каучука, не дубеет в мороз и не скользит! Полиуретановый чулок дублирован мехом, температура комфортной носки -5С до -25С. Сапоги обладают 100% водонепроницаемостью во всей длине сапога! Размерный ряд 41-46 Новинка на рынке РФ! |
| 24. | Сапоги полиуретановые зимние, на подошве из каучука,"Big Foot хаки" | Сапоги зимние , материал сапог - зимний полиуретан, подошвенная часть натуральная резина (каучук). Благодаря подошве из резины, обувь не дубеет до -45С и в результате не скользит по обледенелым поверхностям. Сапоги обладают 100% водонепроницаемостью! Сапоги комплектуются не извлекаемым и извлекаемым утепляющим полушерстяным чулком + с утеплителем «Шелтер» , имеется кулиса с манжетой по верху сапог от попадания снега. Температура комфортной носки от -15С ло -45С. Размерный ряд 41-46. Новинка на рынке РФ! |
| 24. | Сапоги полиуретановые "Harweld Камуфляж" осень, высокие | Сапоги утепленные, осенние. Материал галоши зимний полиуретан, материал голенища – влагостойкий утеплитель неопрен с маскировочным рисунком. Подошва изготовлена из каучука, не дубеет в мороз и не скользит! Полиуретановый чулок ,температура комфортной носки -5С до -15С. Размерный ряд 41-46 |
| 24. | Сапоги рабочие «NEO BOOTS» Полиуретановые утепленные | Утеплитель: неопрен, температура комфортной носки -5 до -25С. Антирокольная стелька в подошве: неметаллическая 1200Н Верх обуви: влагостойкое неопреновое голенище Подносок: композитный, 200 Дж Низ обуви: галоша в комбинации полиуретан + каучук, обувь не скользит до -40С Цвет голенища: оранж, лайм,блэк со световозвращающими элементами Размерный ряд: 41-46 Новинка на рынке РФ! |
| 24. | Сапоги рабочие полиуретановые, утепленные, "Big Foot" professionally графит | Инновационная модель обуви для применения в промышленности. Температура комфортной носки от -10 до - 45 градусов Материал голенища – 100% влагостойкий пенополиуретан Материал подошвы : Полиуретан + каучук(нитрил) Утеплитель: Чулок извлекаемый многослойны –шелтер +полушерсть Композитный подносок 200дж, антипрокольная стелька неметаллическая 1200Н |